控制编号：XQJC-63001-15

检 测 报 告

（2025）新环检第（3358）号

项目名称    废水、环境空气检测（年度下半年）

委托单位       江苏弘成环保科技有限公司

镇江新区环境监测站有限公司

二零二五年十月

检 测 报 告 说 明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。

2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。

3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。

4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。

5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。

6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。

7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。

8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

| 委托单位 | 江苏弘成环保科技有限公司 | 地址 | 镇江市丹阳市丹北镇胡高路倪山村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人/电话 | 陈磊 18951286559 | 邮编 | 212300 |
| 采样日期 | 2025 年 10 月 13 日-15 日 | 分析日期 | 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 17 日 |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  |
| 检测内容 | 废水：动植物油类、总氰化物 环境空气：PM10、二氧化氮、二氧化硫、氟化物、氨、氯化氢、 硫化氢、铅、镉 |  |  |
| 检测依据 | 动植物油类:水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 总氰化物:水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ484-2009 PM10 :环境空气PM10 和PM 2.5 的测定 重量法及修改单HJ618-2011 二氧化氮:环境空气 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单 HJ479-2009 二氧化硫:环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及修改单 HJ482-2009 氟化物:环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法HJ955-2018 氨:环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009氯化氢:环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 硫化氢:居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T11742-1989 铅、镉:空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |  |
| 解释与说明 | -- |  |  |
| 结论 | 见检测结果。 |  |  |
| 编制 审核 何晓玲 签发 签发日期 2025 年 10 月 31 日 |  |  |  |

检测类别：无组织废气

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 2025.10.13- 2025-10.14 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-08 | mg/m3 | 0.019 |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-08 | mg/m3 | 0.018 |
| 二氧化氮 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-07 | mg/m3 | ND |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-07 | mg/m3 | ND |
| 二氧化硫 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-06 | mg/m3 | ND |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-06 | mg/m3 | ND |
| 氟化物 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-02 | μg/m3 | 0.8 |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-02 | μg/m3 | 0.7 |
| 氨 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-05 | mg/m3 | 0.10 |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-05 | mg/m3 | 0.17 |
| 氯化氢 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-04 | mg/m3 | ND |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-04 | mg/m3 | ND |
| 硫化氢 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-03 | mg/m3 | 0.002 |
| 铅 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-01 | μg/m3 | ND |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-01 | μg/m3 | ND |
| 镉 | 2025.10.13 | 下风向最近敏感目标 | DEM20250930004 -HQ1-1-01 | μg/m3 | ND |
|  |  | 最大落地浓度处 | DEM20250930004 -HQ2-1-01 | μg/m3 | ND |

| 测点示意图 | 江苏弘成环保科技有限公司. | N |
| --- | --- | --- |
|  | 嘉山村. ○HQ1 ○HQ2 畚箕斗. 图示说明： ○环境空气监测点. |

气象参数：

| 采样日期 | 天气 状况 | 相对湿度(%) | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 气温(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.13- 2025-10.14 | 阴 | 83.0-84.0 | 北 | 3.2-3.3 | 101.67-101.68 | 22.2-22.3 |

检测类别：废水

| 采样地点 | 采样日期 | 样品编号 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回用池 | 2025.10.15 | DEM20250930 004-FS1-1-01 | 无色无味清澈 | 动植物油类 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 004-FS1-1-02 |  | 总氰化物 | mg/L | ND |

| 类别 | 检测内容 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 动植物油类 | 红外分光测油仪 | OIL480 | XQJC-2206 | mg/L | 0.06 |
|  | 总氰化物 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.004 |
| 环境空气 | PM10 | 十万分之一电子天平 | BT25S | XQJC-1103 | mg/m3 | 0.008 |
|  | 二氧化氮 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.005 |
|  | 二氧化硫 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.007 |
|  | 氟化物 | 实验室 pH计 | PHSJ-5 | XQJC-2217 | μg/m3 | 0.5 |
|  | 氨 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.01 |
|  | 氯化氢 | 离子色谱仪 | 戴安Aquion | XQJC-2106 | mg/m3 | 0.02 |
|  | 硫化氢 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.002 |
|  | 铅 | 电感耦合等 离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | μg/m3 | 0.003 |
|  | 镉 | 电感耦合等 离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | μg/m3 | 0.004 |

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--

控制编号：XQJC-63001-15

检 测 报 告

（2025）新环检第（3467）号

项目名称      废水检测（年度 10 月总排口）

委托单位       江苏弘成环保科技有限公司

镇江新区环境监测站有限公司

二零二五年十一月

检 测 报 告 说 明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。

2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。

3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。

4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。

5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。

6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。

7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。

8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

| 委托单位 |  | 江苏弘成环保科技有限公司 |  | 地址 | 镇江市丹阳市丹北镇胡高路倪山村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人/电话 |  | 陈磊 18951286559 |  | 邮编 | 212300 |
| 采样日期 |  | 2025 年 10 月 22 日 |  | 分析日期 | 2025 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 27 日 |
| 检测目的 |  | 委托检测 |  |  |  |
| 检测内容 |  | 废水：pH、五日生化需氧量、六价铬、总氮、总汞、总砷、总磷、 总钡、总铅、总铜、总铬、总锌、总镉、总镍、悬浮物、氟化物、氨氮、总氰化物 |  |  |  |
| 检测依据 |  | pH:水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 五日生化需氧量:水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 六价铬: 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-87 总氮 : 水质 总 氮 的 测 定 碱 性 过硫 酸钾 消 解 分 光 光度 法 HJ 636-2012 总汞、总砷:水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 总磷:水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总钡、总铅、总铜、总铬、总锌、总镉、总镍:水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 悬浮物:水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 氟化物:水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 氨氮:水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总氰化物:水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 |  |  |  |
| 解释与说明 |  | -- |  |  |  |
| 结论 |  | 见检测结果。 |  |  |  |
| 编制 审核 签发 |  |  | 签发日期 2025 年 11 月 06 日 |  |  |

检测类别：废水

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 DW001 | 2025.10.22 | pH | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-07 | 无色无异味清澈 | 无量纲 | 7.2 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-07 | 无色无异味清澈 | 无量纲 | 7.2 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-07 | 无色无异味清澈 | 无量纲 | 7.2 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-03 | 无色无异味清澈 | mg/L | 18.8 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-03 | 无色无异味清澈 | mg/L | 18.9 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-03 | 无色无异味清澈 | mg/L | 18.3 |
|  |  | 六价铬 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-02 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-02 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.004 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-02 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总氮 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 10.0 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 10.1 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 10.5 |
|  |  | 总汞 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-10 | 无色无异味清澈 | μg/L | 0.21 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-10 | 无色无异味清澈 | μg/L | 0.27 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-10 | 无色无异味清澈 | μg/L | 0.39 |
|  |  | 总砷 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-10 | 无色无异味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-10 | 无色无异味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-10 | 无色无异味清澈 | μg/L | ND |

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总磷 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.08 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.08 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.08 |
|  |  | 总钡 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.074 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.092 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.073 |
|  |  | 总铅 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总铜 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.006 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.014 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.008 |
|  |  | 总铬 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总锌 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.012 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.216 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.283 |

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总镉 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总镍 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.04 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.05 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-05 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.04 |
|  |  | 悬浮物 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-06 | 无色无异味清澈 | mg/L | 4 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-06 | 无色无异味清澈 | mg/L | 4 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-06 | 无色无异味清澈 | mg/L | 4 |
|  |  | 氟化物 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-09 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.21 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-09 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.22 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-09 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.22 |
|  |  | 氨氮 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.150 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.140 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-04 | 无色无异味清澈 | mg/L | 0.260 |
|  |  | 总氰化物 | 第一次 | DEM20251022 002-FS1-1-08 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM20251022 002-FS1-2-08 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM20251022 002-FS1-3-08 | 无色无异味清澈 | mg/L | ND |

| 类别 | 检测内容 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | SX711 型pH/mv 计 | SX711 | XQJC-12118 | 无量纲 | -- |
|  | 五日生化需氧量 | BOD5 溶解氧分析仪 | YSI 5100 | XQJC-2213 | mg/L | 0.5 |
|  | 六价铬 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.004 |
|  | 总氮 | 紫外可见分光光度计 | T6 新世纪 | XQJC-2210 | mg/L | 0.05 |
|  | 总汞 | 原子荧光分光光度计 | PF52 | XQJC-2209 | μg/L | 0.04 |
|  | 总砷 | 原子荧光分光光度计 | PF52 | XQJC-2209 | μg/L | 0.3 |
|  | 总磷 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.01 |
|  | 总钡 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.002 |
|  | 总铅 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.07 |
|  | 总铜 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.006 |
|  | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.03 |
|  | 总锌 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.004 |
|  | 总镉 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.005 |
|  | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.02 |
|  | 悬浮物 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | XQJC-2644 | mg/L | -- |
|  |  | 万分之一电子天平 | ME204E | XQJC-2207 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | 实验室 pH 计 | PHSJ-5 | XQJC-2217 | mg/L | 0.05 |
|  | 氨氮 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.025 |
|  | 总氰化物 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2227 | mg/L | 0.004 |

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--

控制编号：XQJC-63001-15

检 测 报 告

（2025）新环检第（3488）号

项目名称           废气检测（10 月）

委托单位       江苏弘成环保科技有限公司

镇江新区环境监测站有限公司

二零二五年十一月

检 测 报 告 说 明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。

2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。

3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。

4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。

5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。

6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。

7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。

8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

| 委托单位 | 江苏弘成环保科技有限公司 | 地址 | 镇江市丹阳市丹北镇胡高路倪山村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人/电话 | 陈磊 18951286559 | 邮编 | 212300 |
| 采样日期 | 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 14 日 | 分析日期 | 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 17 日 |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  |
| 检测内容 | 无组织废气：总悬浮颗粒物(TSP)、挥发性有机物、氟化物、氨、氯 化氢、氰化氢、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 有组织废气：挥发性有机物、氟化物、氨、氯化氢、氰化氢、硫化 氢、硫酸雾、臭气浓度、颗粒物 |  |  |
| 检测依据 | 总悬浮颗粒物(TSP):环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 挥发性有机物:环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 氟化物:环境空气 氟化物的测定 滤膜采样-氟离子选择电极法 HJ 955-2018 氨:环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009氯化氢:环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 氰化氢:固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑林酮分光光度法 HJ/T 28-1999 硫化氢:亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 5.4.10.3 臭气浓度:环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 非甲烷总烃:环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 挥发性有机物:固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 氟化物:大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 硫化氢:固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024 |  |  |

|  | 硫酸雾 : 固定污染源废气 硫 酸 雾 的 测 定 离子色谱法 HJ 544-2016 颗粒物:固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |
| --- | --- |
| 解释与说明 | -- |
| 结论 | 见检测结果。 |
| 编制 审核 签发 | 签发日期 2025 年 11 月 06 日 |

检测类别：无组织废气

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 (TSP) | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-05 | μg/m3 | 183 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-05 | μg/m3 | 193 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-05 | μg/m3 | 197 |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-05 | μg/m3 | 187 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-05 | μg/m3 | 200 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-05 | μg/m3 | 242 |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-05 | μg/m3 | 180 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-05 | μg/m3 | 188 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-05 | μg/m3 | 188 |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-05 | μg/m3 | 197 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-05 | μg/m3 | 195 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-05 | μg/m3 | 195 |
| 氟化物 | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-06 | μg/m3 | 0.9 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-06 | μg/m3 | 0.9 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-06 | μg/m3 | 0.8 |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-06 | μg/m3 | 0.9 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-06 | μg/m3 | 0.7 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-06 | μg/m3 | 0.7 |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-06 | μg/m3 | 0.8 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-06 | μg/m3 | 0.7 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-06 | μg/m3 | 0.8 |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-06 | μg/m3 | 0.8 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-06 | μg/m3 | 0.9 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-06 | μg/m3 | 0.7 |

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化氢 | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-08 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-08 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-08 | mg/m3 | ND |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-08 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-08 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-08 | mg/m3 | 0.002 |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-08 | mg/m3 | 0.002 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-08 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-08 | mg/m3 | ND |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-08 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-08 | mg/m3 | 0.002 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-08 | mg/m3 | 0.002 |
| 氯化氢 | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-07 | mg/m3 | ND |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-07 | mg/m3 | ND |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-07 | mg/m3 | ND |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-07 | mg/m3 | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-07 | mg/m3 | ND |

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ2-4-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-02 | mg/m3 | 0.07 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ3-4-02 | mg/m3 | 0.07 |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ4-4-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-02 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ5-4-02 | mg/m3 | 0.06 |
| 硫化氢 | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-03 | mg/m3 | 0.004 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-03 | mg/m3 | 0.002 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ2-4-03 | mg/m3 | 0.004 |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-03 | mg/m3 | 0.004 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ3-4-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-03 | mg/m3 | 0.002 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-03 | mg/m3 | 0.003 |

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-03 | mg/m3 | 0.004 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ4-4-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-03 | mg/m3 | 0.004 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-03 | mg/m3 | 0.003 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ5-4-03 | mg/m3 | 0.002 |
| 臭气浓度 | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ2-4-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ3-4-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ4-4-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-04 | 无量纲 | <10 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ5-4-04 | 无量纲 | <10 |

| 检测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 | 2025.10.13 | 上风向 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ2-1-01 | μg/m3 | 25.0 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ2-2-01 | μg/m3 | 14.8 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ2-3-01 | μg/m3 | 11.6 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ2-4-01 | μg/m3 | 108 |
|  |  | 下风向1 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ3-1-01 | μg/m3 | 34.8 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ3-2-01 | μg/m3 | 24.7 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ3-3-01 | μg/m3 | 111 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ3-4-01 | μg/m3 | 38.2 |
|  |  | 下风向2 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ4-1-01 | μg/m3 | 24.4 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ4-2-01 | μg/m3 | 11.3 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ4-3-01 | μg/m3 | 13.2 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ4-4-01 | μg/m3 | 10.2 |
|  |  | 下风向3 | 第一次 | DEM202509300 05-WQ5-1-01 | μg/m3 | 29.3 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 05-WQ5-2-01 | μg/m3 | 30.0 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 05-WQ5-3-01 | μg/m3 | 24.0 |
|  |  |  | 第四次 | DEM202509300 05-WQ5-4-01 | μg/m3 | 11.6 |

| 检测项目 | 采样日期 |  | 采样点位 | 检测频次 | 样品编号 | 单位 | 检测结果 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2025.10.13 |  | 焚烧车间大门外1米 | 第一次 | DEM20250930 005-WQ1-1-01 | mg/m3 | 0.79 | 0.79 |
|  |  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-WQ1-2-01 | mg/m3 | 0.78 |  |
|  |  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-WQ1-3-01 | mg/m3 | 0.81 |  |
| 测点示意图 | ○WQ3 | ○WQ2 ○WQ1 江苏弘成环保科技有限公司 焚烧车间.. ○WQ4 ○WQ5 | N 图示说明： ○无组织废气监测点. |

气象参数：

| 采样日期 | 天气状况 | 相对湿度(%) | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 气温 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.13 | 阴 | 82.0-85.0 | 北 | 3.2-3.4 | 101.61-101.67 | 21.4-22.5 |

检测类别：有组织废气

| 采样 点位 | 采样 日期 | 检测 项目 | 检测 频次 | 样品编号 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 浓度 | 单位 | 排放速率 |
| 固化稳定化 车间（渗滤 液调节池） 废气排口 DA001 | 2025.10.14 | 氟化物 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ1-1-05 | mg/m3 | 1.5 | kg/h | 9.28×10-3 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ1-2-05 |  | 1.8 |  | 0.011 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ1-3-05 |  | 1.7 |  | 0.011 |
|  |  | 氨 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ1-1-01 | mg/m3 | 2.33 | kg/h | 0.014 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ1-2-01 |  | 2.22 |  | 0.013 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ1-3-01 |  | 2.49 |  | 0.014 |
|  |  | 氯化氢 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ1-1-07 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ1-2-07 |  | ND |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ1-3-07 |  | ND |  | -- |
|  |  | 氰化氢 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ1-1-03 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ1-2-03 |  | ND |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ1-3-03 |  | ND |  | -- |
|  |  | 硫化氢 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ1-1-02 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ1-2-02 |  | 0.011 |  | 6.43×10-5 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ1-3-02 |  | 0.015 |  | 8.69×10-5 |
|  |  | 臭气浓度 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ1-1-06 | 无量纲 | 112 | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ1-2-06 |  | 97 |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ1-3-06 |  | 97 |  | -- |
|  |  | 颗粒物 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ1-1-04 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ1-2-04 |  | ND |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ1-3-04 |  | ND |  | -- |

| 采样 点位 | 采样 日期 | 检测 项目 | 检测 频次 | 样品编号 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 浓度 | 单位 | 排放速率 |
| 贮存车间（贮存车间北侧）DA003 | 2025.10.14 | 氟化物 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-03 | mg/m3 | 1.9 | kg/h | 0.015 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-03 |  | 1.6 |  | 0.012 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-03 |  | 1.6 |  | 0.012 |
|  |  | 氨 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-01 | mg/m3 | 2.23 | kg/h | 0.017 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-01 |  | 2.55 |  | 0.020 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-01 |  | 2.41 |  | 0.019 |
|  |  | 氯化氢 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-08 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-08 |  | ND |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-08 |  | ND |  | -- |
|  |  | 氰化氢 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-05 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-05 |  | ND |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-05 |  | ND |  | -- |
|  |  | 硫化氢 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-07 | mg/m3 | 0.029 | kg/h | 2.26×10-4 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-07 |  | 0.015 |  | 1.17×10-4 |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-07 |  | 0.015 |  | 1.17×10-4 |
|  |  | 硫酸雾 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-06 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-06 |  | ND |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-06 |  | ND |  | -- |
|  |  | 臭气浓度 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-02 | 无量纲 | 112 | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-02 |  | 199 |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-02 |  | 112 |  | -- |
|  |  | 颗粒物 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-04 | mg/m3 | ND | kg/h | -- |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-04 |  | ND |  | -- |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-04 |  | ND |  | -- |

| 采样 点位 | 采样 日期 | 检测 项目 | 检测 频次 | 样品编号 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 浓度 | 均值 | 单位 | 排放速率 | 均值 |
| 贮存车间 （贮存车 间北侧） DA003 | 2025.10.14 | 挥发性有机物 | 第一次 | DEM20250930 005-FQ2-1-09 | mg/m3 | 0.304 | 0.225 | kg/h | 2.37×10-3 | 1.75 ×10-3 |
|  |  |  | 第二次 | DEM20250930 005-FQ2-2-09 |  | 0.153 |  |  | 1.19×10-3 |  |
|  |  |  | 第三次 | DEM20250930 005-FQ2-3-09 |  | 0.217 |  |  | 1.69×10-3 |  |
|  |  |  | 第四次 | DEM20250930 005-FQ2-4-01 |  | 0.202 | 1.32 |  | 1.57×10-3 | 0.010 |
|  |  |  | 第五次 | DEM20250930 005-FQ2-5-01 |  | 0.282 |  |  | 2.20×10-3 |  |
|  |  |  | 第六次 | DEM20250930 005-FQ2-6-01 |  | 3.48 |  |  | 0.027 |  |
|  |  |  | 第七次 | DEM20250930 005-FQ2-7-01 |  | 0.436 | 0.321 |  | 3.40×10-3 | 2.50 ×10-3 |
|  |  |  | 第八次 | DEM20250930 005-FQ2-8-01 |  | 0.238 |  |  | 1.86×10-3 |  |
|  |  |  | 第九次 | DEM20250930 005-FQ2-9-01 |  | 0.288 |  |  | 2.24×10-3 |  |

废气参数统计表 1

| 采样点位 | 固化稳定化车间（渗滤液调节池）废气排口 DA001 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物、氟化物、氯化氢 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 0.5027 |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 101.81 | 101.81 | 101.81 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 28.3 | 29.1 | 29.4 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 6187 | 6052 | 6393 |

废气参数统计表 2

| 采样点位 | 固化稳定化车间（渗滤液调节池）废气排口 DA001 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 氰化氢 |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 0.5027 |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 101.81 | 101.81 | 101.81 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 29.1 | 29.6 | 29.4 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 5936 | 5932 | 5959 |

废气参数统计表 3

| 采样点位 | 固化稳定化车间（渗滤液调节池）废气排口 DA001 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 0.5027 |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 101.81 | 101.78 | 101.86 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 28.3 | 29.3 | 28.8 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 6187 | 5844 | 5792 |

废气参数统计表 4

| 采样点位 | 贮存车间（贮存车间北侧）DA003 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氨、臭气浓度、硫化氢 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 1.3273 |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 102.17 | 102.13 | 102.08 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 23.5 | 22.6 | 22.0 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 7779 | 7799 | 7803 |

废气参数统计表 5

| 采样点位 | 贮存车间（贮存车间北侧）DA003 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氟化物、氯化氢 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 1.3273 |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 102.17 | 102.16 | 102.16 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 23.6 | 23.3 | 23.2 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 7777 | 7784 | 7786 |

废气参数统计表 6

| 采样点位 | 贮存车间（贮存车间北侧）DA003 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 硫酸雾 |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 1.3273 |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 102.17 | 102.17 | 102.16 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 23.5 | 23.6 | 23.3 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 7779 | 7777 | 7784 |

废气参数统计表 7

| 采样点位 | 贮存车间（贮存车间北侧）DA003 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氰化氢、颗粒物 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 1.3273 |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 102.16 | 102.14 | 102.14 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 23.4 | 23.1 | 22.8 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 7780 | 7779 | 7787 |

废气参数统计表 8

| 采样点位 | 贮存车间 （贮存车间 北侧） DA003 | 采样日期 | 2025.10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 项目 |  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
| 1 | 烟囱高度 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 烟道截面积 | m2 | 1.3273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大气压 | kPa | 102.16 | 102.14 | 102.14 | 102.13 | 102.13 | 102.12 | 102.12 | 102.11 | 102.11 |
| 4 | 烟温 | ℃ | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.5 |
| 5 | 标态气量 | m3/h | 7780 | 7779 | 7787 | 7794 | 7799 | 7801 | 7804 | 7795 | 7792 |

| 类别 | 检测内容 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 (TSP) | 十万分之一电子天平 | BT25S | XQJC-1103 | μg/m3 | 168 |
|  | 挥发性有机物 | 气相色谱质谱联用仪 | 7890B-5977B | XQJC-2107 | μg/m3 | -- |
|  | 氟化物 | 实验室 pH 计 | PHSJ-5 | XQJC-2217 | μg/m3 | 0.5 |
|  | 氨 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.01 |
|  | 氯化氢 | 离子色谱仪 | 戴安 Aquion | XQJC-2106 | mg/m3 | 0.02 |
|  | 氰化氢 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.002 |
|  | 硫化氢 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.002 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | Agilent 7820A | XQJC-2104 | mg/m3 | 0.07 |
| 有组织废气 | 挥发性有机物 | 气相色谱质谱联用仪 | 7890B-5977B | XQJC-2107 | mg/m3 | -- |
|  | 氟化物 | 实验室 pH 计 | PHSJ-5 | XQJC-2217 | mg/m3 | 0.9 |
|  | 氨 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.25 |
|  | 氯化氢 | 离子色谱仪 | 戴安 Aquion | XQJC-2106 | mg/m3 | 0.2 |
|  | 氰化氢 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.09 |
|  | 硫化氢 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/m3 | 0.007 |
|  | 硫酸雾 | 离子色谱仪 | 戴安 Aquion | XQJC-2106 | mg/m3 | 0.2 |
|  | 颗粒物 | 十万分之一电子天平 | BT25S | XQJC-1103 | mg/m3 | 1.0 |

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--

检 测 报 告

(Test Report)

No. B6FA230080001LZ

样品名称

废水

镇江新区环境监测站有限公司

(Sample Description)

委托单位

(Applicant)

PONY 谱 尼 测 试

Pony Testing International Group                                    查询密码:Px9EmTc10H

www.ponytest.com

声 明Statement

1.本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。

This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.

2.本报告页面所使用“PONY ”、“谱尼”字样为本单位的注册商标，其受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY ”、“谱尼”商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责任。

The words "PONY" and "谱尼" used in this report page are the registered trademarks ofthe company, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of "PONY" and "谱尼" without the authorization of the company is an illegal infringement, and the company will investigate their  legal liabilities according to law.

3.委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内(初级农产品报告请于报告收到之日起五日内)向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to PONY within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit

within 5 days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.

4.委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。 After the applicant completes the above procedures, PONY shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is  consistent with the objection, PONY will refund the retest fees.

5.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the appliant shall waive the right of objection.

6.委托单位对送检样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents， otherwise PONY does not assume any relevant responsibilities.

7.本报告仅对所测样品的检测结果负责，检测结果及其相关判定结论仅反映对所测样品的评价或只代表检测时污染物的排放状况。对于报告及所载内容不能进行商业广告宣传使用，使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

This report is only responsible for the test results of the tested samples,The test results and relevant conclusions reflect the

evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents

contained in it cannot be used for commercial advertising, and PONY does not assume any economic and legal liabilities for direct or indirect losses and all legal consequences arising from the use.

8.本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品，除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.

9.本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant’s commercial information, and technique document.

10.本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form of this report without the approval of PONY shall be invalid. PONY shall strictly investigate the corresponding legal liability for

the aforesaid behavior.

****************************************************************************************************************

# ▲防伪说明(Anti-counterfeiting Instructions):

1.报告编号是唯一的；

The report number is unique.

2.扫描报告首页下方二维码，即可查询报告真伪。

Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.

****************************************************************************************************************

全国服务热线400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM

| 样品名称 (Sample Description) | 废水 | 检测类别(Test Type) | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位(Applicant) | 镇江新区环境监测站有限公司 | 检测环境 (Test Environment) | 符合要求 |
| 委托单位地址 (Applicant Address) | 镇江市新区大港港南路 345 号 |  |  |
| 到样日期 (Received Date) | 2025-10-23 | 样品状态 (Sample Status) | 见数据页 |
| 检测日期(Test Date) | 2025-10-23~2025-10-24 | 检测项目 (Test Items) | 见数据页 |
| 样品来源 (Sample From) | 送样 |  |  |
| 检测方法 (Test Methods) | 见附表 |  |  |
| 所用主要仪器 (Main Instruments) | 见附表 |  |  |
| 备注(Note) | 1 、该报告中检测方法由委托单位指定； 2、数据页检测结果中“L”表示该项目的检测结果低于分析方法检出限； 3、项目名称：江苏弘成环保科技有限公司委托 2025 年年度监测 10 月总排水复测。 |  |  |
| 编制人 (Edited by) |  | 审核人 (Checked by) |  |
| 批准人 (Approved by) |  | 签发日期 (Issued Date) | 2025 年 10 月 29 日 |

检测结果：

| 样品名称和编号 (Sample Description and Number) | 检测项目 (Test Items) | 单位(Unit) | 检测结果 (Test Results) |
| --- | --- | --- | --- |
| B6FA230080001L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS-X-1-01 液态 | 总有机碳 | mg/L | 6.1 |
| B6FA230080002L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS1-1-01 液态 | 总有机碳 | mg/L | 6.4 |
| B6FA230080003L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS1-2-01 液态 | 总有机碳 | mg/L | 6.4 |
| B6FA230080004L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS1-3-01 液态 | 总有机碳 | mg/L | 6.2 |
| B6FA230080005L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS-X-1-10 液态 | 磷酸盐(以 P 计) | mg/L | 0.01L |
| B6FA230080006L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS1-1-11 液态 | 磷酸盐(以 P 计) | mg/L | 0.01L |
| B6FA230080007L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS1-2-11 液态 | 磷酸盐(以 P 计) | mg/L | 0.01L |
| B6FA230080008L 污水总排口 DW001 DEM20251022002-FS1-3-11 液态 | 磷酸盐(以 P 计) | mg/L | 0.01L |

——本页以下空白——

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 (Test Items) | 分析方法 (Test Methods) | 仪器设备 (Instrument and Equipment) |
| --- | --- | --- |
| 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 | 总有机碳分析仪 |
| 磷酸盐(以 P 计) | 《水和废水监测分析方法》 (第四版 增补版) 第三篇、第三章、七、（三） 钼锑抗分光光度法(以 P 计) | 紫外可见分光光度计 |

——以下空白——

检 测 报 告

(Test Report)

No. B6FA300070001LZ

样品名称

废水

镇江新区环境监测站有限公司

(Sample Description)

委托单位

PONY 谱 尼 测 试

www.ponytest.com

Pony Testing International Group                                   查询密码:Gr2VtqlQch

(Applicant)

声 明Statement

1.本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。

This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.

2.本报告页面所使用“PONY ”、“谱尼”字样为本单位的注册商标，其受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY ”、“谱尼”商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责任。

The words "PONY" and "谱尼" used in this report page are the registered trademarks ofthe company, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of "PONY" and "谱尼" without the authorization of the company is an illegal infringement, and the company will investigate their  legal liabilities according to law.

3.委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内(初级农产品报告请于报告收到之日起五日内)向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to PONY within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit

within 5 days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.

4.委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。 After the applicant completes the above procedures, PONY shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is  consistent with the objection, PONY will refund the retest fees.

5.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the appliant shall waive the right of objection.

6.委托单位对送检样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents， otherwise PONY does not assume any relevant responsibilities.

7.本报告仅对所测样品的检测结果负责，检测结果及其相关判定结论仅反映对所测样品的评价或只代表检测时污染物的排放状况。对于报告及所载内容不能进行商业广告宣传使用，使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

This report is only responsible for the test results of the tested samples,The test results and relevant conclusions reflect the

evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents

contained in it cannot be used for commercial advertising, and PONY does not assume any economic and legal liabilities for direct or indirect losses and all legal consequences arising from the use.

8.本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品，除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.

9.本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant’s commercial information, and technique document.

10.本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form of this report without the approval of PONY shall be invalid. PONY shall strictly investigate the corresponding legal liability for

the aforesaid behavior.

****************************************************************************************************************

# ▲防伪说明(Anti-counterfeiting Instructions):

1.报告编号是唯一的；

The report number is unique.

2.扫描报告首页下方二维码，即可查询报告真伪。

Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.

****************************************************************************************************************

全国服务热线400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM

| 样品名称 (Sample Description) | 废水 | 检测类别(Test Type) | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位(Applicant) | 镇江新区环境监测站有限公司 | 检测环境 (Test Environment) | 符合要求 |
| 委托单位地址 (Applicant Address) | 镇江市新区大港港南路 345 号 |  |  |
| 到样日期 (Received Date) | 2025-10-30 | 样品状态 (Sample Status) | 见数据页 |
| 检测日期(Test Date) | 2025-10-30~2025-10-31 | 检测项目 (Test Items) | 见数据页 |
| 样品来源 (Sample From) | 送样 |  |  |
| 检测方法 (Test Methods) | 见附表 |  |  |
| 所用主要仪器 (Main Instruments) | 见附表 |  |  |
| 备注(Note) | 1 、该报告中检测方法由委托单位指定； 2 、项目名称：江苏弘成环保科技有限公司委托 2025 年年度监测 10 月水（渗滤液集水井磷酸盐）。 |  |  |
| 编制人 (Edited by) |  | 审核人 (Checked by) |  |
| 批准人 (Approved by) |  | 签发日期 (Issued Date) | 2025 年 11 月 07 日 |

检测结果：

| 样品名称和编号 (Sample Description and Number) | 检测项目 (Test Items) | 单位(Unit) | 检测结果 (Test Results) |
| --- | --- | --- | --- |
| B6FA300070001L 渗滤液集水井 DEM20251029001-FS-X-1-01 液态 | 磷酸盐 | mg/L | 1.58 |
| B6FA300070002L 渗滤液集水井 DEM20251029001-FS1-1-01 液态 | 磷酸盐 | mg/L | 1.54 |

附表：检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 (Test Items) | 分析方法 (Test Methods) | 仪器设备 (Instrument and Equipment) |
| --- | --- | --- |
| 磷酸盐(以 P 计) | 《水和废水监测分析方法》 (第四版 增补版) 第三篇、第三章、七、（三） 钼锑抗分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |

——以下空白——

控制编号：XQJC-63001-15

检 测 报 告

（2025）新环检第（3453-1）号

项目名称         地下水检测（年度 10 月）

委托单位       江苏弘成环保科技有限公司

镇江新区环境监测站有限公司

二零二五年十一月

检 测 报 告 说 明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。

2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。

3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。

4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。

5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。

6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。

7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。

8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

| 委托单位 | 江苏弘成环保科技有限公司 | 地址 | 镇江市丹阳市丹北镇胡高路倪山村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人/电话 | 陈磊 18951286559 | 邮编 | 212300 |
| 采样日期 | 2025 年 10 月 15 日 | 分析日期 | 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 20 日 |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  |
| 检测内容 | 地下水：五日生化需氧量、化学需氧量 |  |  |
| 检测依据 | 五日生化需氧量:水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 化学需氧量:水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 |  |  |
| 解释与说明 | -- |  |  |
| 结论 | 见检测结果。 |  |  |
| 编制 审核 何晓玲 签发 签发日期 2025 年 11 月 7 日 |  |  |  |

检测类别：地下水

| 采样地点 | 采样日期 | 样品编号 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水监测井 1 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS1-1-05 | 较清无色无味 | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.0 |
|  |  | DEM20250930 003-DS1-1-06 |  | 化学需氧量 | mg/L | 15 |
| 地下水监测井 2 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS2-1-05 | 较清无色无味 | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.3 |
|  |  | DEM20250930 003-DS2-1-06 |  | 化学需氧量 | mg/L | 19 |
| 地下水监测井 3 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS3-1-05 | 较清无色无味 | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.2 |
|  |  | DEM20250930 003-DS3-1-06 |  | 化学需氧量 | mg/L | 17 |
| 地下水监测井 4 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS4-1-05 | 较清无色无味 | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.7 |
|  |  | DEM20250930 003-DS4-1-06 |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 |
| 地下水监测井 5 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS5-1-05 | 较清无色无味 | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 |
|  |  | DEM20250930 003-DS5-1-06 |  | 化学需氧量 | mg/L | 18 |
| 地下水监测井 6 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS6-1-05 | 较清无色无味 | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 |
|  |  | DEM20250930 003-DS6-1-06 |  | 化学需氧量 | mg/L | 18 |

| 类别 | 检测内容 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 五日生化需氧量 | BOD5 溶解氧分析仪 | YSI 5100 | XQJC-2213 | mg/L | 0.5 |
|  | 化学需氧量 | 白色 50mL滴定管 | -- | XQJC-2809 | mg/L | 4 |

--报告结束--

控制编号：XQJC-63001-15

检 测 报 告

（2025）新环检第（3453-3）号

项目名称         水质检测（年度 10 月）

委托单位       江苏弘成环保科技有限公司

镇江新区环境监测站有限公司

二零二五年十一月

检 测 报 告 说 明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。

2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。

3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。

4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。

5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。

6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。

7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。

8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

| 委托单位 | 江苏弘成环保科技有限公司 | 地址 | 镇江市丹阳市丹北镇胡高路倪山村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人/电话 | 陈磊 18951286559 | 邮编 | 212300 |
| 采样日期 | 2025 年 10 月 15 日 | 分析日期 | 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 21 日 |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  |
| 检测内容 | 地下水：pH、六价铬、铬、氟化物、氨氮、汞、砷、耗氧量、铅、铜、锌、镉、镍 废水：pH、乙基汞、五日生化需氧量、六价铬、动植物油类、化学需氧量、总氮、总汞、总砷、总磷、总钡、总铅、总铍、总铜、总铬、总银、总锌、总镉、总镍、悬浮物、氟化物、氨氮、总氰化物、甲基汞、苯并(a)芘 |  |  |
| 检测依据 | pH:水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 五日生化需氧量:水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 六价铬:地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 化学需氧量:水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 化学需氧量 : 高 氯 废 水 化 学 需 氧 量 的 测 定 氯 气 校 正 法HJ/T70-2001 铬:水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 氟化物:水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987氨氮:水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 汞、砷:水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 耗氧量:地下水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021 铅、镉:石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 3.4.7.4 铜、锌、镍:水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 甲基汞、乙基汞:水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 HJ 977-2018 六价铬:水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T |  |  |

|  | 7467-87 动植物油类:水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 总氮 : 水质 总 氮 的 测 定 碱 性 过硫 酸钾 消 解 分 光 光 度 法HJ636-2012 总汞 、 总砷: 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 总磷:水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总铜、总铬、总银、总锌、总镉、总镍、总钡、总铅:水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 总铍:水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T59-2000 悬浮物:水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 总氰化物:水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ484-2009 苯并(a)芘:水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |
| --- | --- |
| 解释与说明 | -- |
| 结论 | 见检测结果。 |
| 编制 审核 何晓玲 签发 签发日期 2025 年 11 月 7 日 |  |

检测类别：地下水

| 采样地点 | 采样日期 | 样品编号 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水监测井 1 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS1-1-01 | 较清无色无味 | 汞 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS1-1-02 |  | 铬 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.010 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 镍 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS1-1-03 |  | pH | 无量纲 | 7.6 |
|  |  | DEM20250930 003-DS1-1-04 |  | 六价铬 | mg/L | ND |
| 地下水监测井 2 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS2-1-01 | 较清无色无味 | 汞 | μg/L | 0.08 |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS2-1-02 |  | 铬 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.016 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 镍 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS2-1-03 |  | pH | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | DEM20250930 003-DS2-1-04 |  | 六价铬 | mg/L | ND |
| 地下水监测井 3 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS3-1-01 | 较清无色无味 | 汞 | μg/L | 0.33 |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS3-1-02 |  | 铬 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.012 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 镍 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS3-1-03 |  | pH | 无量纲 | 7.4 |
|  |  | DEM20250930 003-DS3-1-04 |  | 六价铬 | mg/L | ND |
| 地下水监测井 4 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS4-1-01 | 较清无色无味 | 汞 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS4-1-02 |  | 铬 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | 1.11 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.015 |

| 采样地点 | 采样日期 | 样品编号 | 样品性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 镍 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS4-1-03 |  | pH | 无量纲 | 7.9 |
|  |  | DEM20250930 003-DS4-1-04 |  | 六价铬 | mg/L | ND |
| 地下水监测井 5 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS5-1-01 | 较清无色无味 | 汞 | μg/L | 0.10 |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | 0.4 |
|  |  | DEM20250930 003-DS5-1-02 |  | 铬 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.032 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 镍 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS5-1-03 |  | pH | 无量纲 | 8.2 |
|  |  | DEM20250930 003-DS5-1-04 |  | 六价铬 | mg/L | ND |
| 地下水监测井 6 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS6-1-01 | 较清无色无味 | 汞 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 砷 | μg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS6-1-02 |  | 铬 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 铅 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ND |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.030 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 镍 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS6-1-03 |  | pH | 无量纲 | 7.5 |
|  |  | DEM20250930 003-DS6-1-04 |  | 六价铬 | mg/L | ND |
| 导排水收集池 | 2025.10.15 | DEM20250930 003-DS7-1-01 | 较清无色无味 | 氟化物 | mg/L | 0.22 |
|  |  | DEM20250930 003-DS7-1-02 |  | pH | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | DEM20250930 003-DS7-1-03 |  | 氨氮 | mg/L | 0.129 |
|  |  |  |  | 耗氧量 | mg/L | 2.0 |
|  |  | DEM20250930 003-DS7-1-04 |  | 六价铬 | mg/L | ND |
|  |  | DEM20250930 003-DS7-1-05 |  | 铅 | μg/L | ND |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.235 |
|  |  |  |  | 镉 | μg/L | ND |

检测类别：废水

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水进口（渗滤液调节池） | 2025.10.15 | pH | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-07 | 无色无味清澈 | 无量纲 | 7.7 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-06 |  | mg/L | 9.4 |
|  |  | 六价铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-09 |  | mg/L | ND |
|  |  | 化学需氧量 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-03 |  | mg/L | 27 |
|  |  | 总氮 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-03 |  | mg/L | 9.02 |
|  |  | 总汞 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-10 |  | μg/L | 0.43 |
|  |  | 总砷 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-10 |  | μg/L | 7.4 |
|  |  | 总磷 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-03 |  | mg/L | 0.35 |
|  |  | 总钡 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-11 |  | mg/L | 0.062 |
|  |  | 总铅 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-11 |  | mg/L | ND |
|  |  | 总铜 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-11 |  | mg/L | ND |
|  |  | 总铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-11 |  | mg/L | ND |
|  |  | 总锌 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-11 |  | mg/L | 0.035 |
|  |  | 总镉 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-11 |  | mg/L | ND |
|  |  | 总镍 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-11 |  | mg/L | ND |
|  |  | 悬浮物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-04 |  | mg/L | 5 |
|  |  | 氟化物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-05 |  | mg/L | 0.33 |
|  |  | 氨氮 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-03 |  | mg/L | 5.75 |
|  |  | 总氰化物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS2-1-08 |  | mg/L | ND |
| 渗滤液调节池废水排污口WS-005 | 2025.10.15 | 乙基汞 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-01 | 无色无味清澈 | ng/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-01 | 无色无味清澈 | ng/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-01 | 无色无味清澈 | ng/L | ND |
|  |  | 六价铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-04 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-04 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-04 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总汞 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-03 | 无色无味清澈 | μg/L | 0.47 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-03 | 无色无味清澈 | μg/L | 0.20 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-03 | 无色无味清澈 | μg/L | 0.42 |
|  |  | 总砷 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-03 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-03 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-03 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  | 总铅 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总铍 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-05 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-05 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-05 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  | 总铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总银 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总镉 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-05 | 无色无味 | mg/L | ND |

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 清澈 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总镍 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-05 | 无色无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 甲基汞 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-01 | 无色无味清澈 | ng/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-01 | 无色无味清澈 | ng/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-01 | 无色无味清澈 | ng/L | ND |
|  |  | 苯并(a)芘 | 第一次 | DEM202509300 03-FS4-1-02 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS4-2-02 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS4-3-02 | 无色无味清澈 | μg/L | ND |
| 渗滤液集水井 | 2025.10.15 | pH | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-07 | 黄色有刺 激性气味 浑浊 | 无量纲 | 8.4 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-06 |  | mg/L | 2.11×103 |
|  |  | 六价铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-09 |  | mg/L | 0.006 |
|  |  | 化学需氧量 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-03 |  | mg/L | 3.16×103 |
|  |  | 总氮 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-03 |  | mg/L | 439 |
|  |  | 总汞 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-10 |  | μg/L | 6.87 |
|  |  | 总砷 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-10 |  | μg/L | 194 |
|  |  | 总磷 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-03 |  | mg/L | 11.3 |
|  |  | 总钡 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-11 |  | mg/L | ND |
|  |  | 总铅 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-11 |  | mg/L | ND |
|  |  | 总铜 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-11 |  | mg/L | 0.333 |
|  |  | 总铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-11 |  | mg/L | 0.14 |
|  |  | 总锌 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-11 |  | mg/L | 0.420 |

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总镉 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-11 |  | mg/L | 0.009 |
|  |  | 总镍 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-11 |  | mg/L | 1.44 |
|  |  | 悬浮物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-04 |  | mg/L | 220 |
|  |  | 氟化物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-05 |  | mg/L | 15.5 |
|  |  | 氨氮 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-03 |  | mg/L | 159 |
|  |  | 总氰化物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS1-1-08 |  | mg/L | ND |
| 雨水排口 DW002 | 2025.10.15 | pH | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-09 | 微黄无味清澈 | 无量纲 | 7.9 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-09 | 微黄无味清澈 | 无量纲 | 7.8 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-09 | 微黄无味清澈 | 无量纲 | 7.8 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-04 | 微黄无味清澈 | mg/L | 11.2 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-04 | 微黄无味清澈 | mg/L | 10.5 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-04 | 微黄无味清澈 | mg/L | 10.9 |
|  |  | 六价铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-07 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-07 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-07 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 动植物油类 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-08 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-08 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.06 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-08 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 化学需氧量 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 32 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 30 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 31 |
|  |  | 总氮 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 5.36 |

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 4.89 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 5.43 |
|  |  | 总汞 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-02 | 微黄无味清澈 | μg/L | 1.26 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-02 | 微黄无味清澈 | μg/L | 1.15 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-02 | 微黄无味清澈 | μg/L | 1.11 |
|  |  | 总砷 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-02 | 微黄无味清澈 | μg/L | 0.7 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-02 | 微黄无味清澈 | μg/L | 1.0 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-02 | 微黄无味清澈 | μg/L | 0.6 |
|  |  | 总磷 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.07 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.11 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.08 |
|  |  | 总铅 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总铜 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总铬 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总锌 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-06 | 微黄无味 | mg/L | 0.087 |

| 采样地点 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 样品编号 | 样品性状 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 清澈 |  |  |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.132 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.108 |
|  |  | 总镉 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 总镍 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-06 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  | 悬浮物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-03 | 微黄无味清澈 | mg/L | 6 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-03 | 微黄无味清澈 | mg/L | 5 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-03 | 微黄无味清澈 | mg/L | 6 |
|  |  | 氟化物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-01 | 微黄无味清澈 | mg/L | 2.74 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-01 | 微黄无味清澈 | mg/L | 2.87 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-01 | 微黄无味清澈 | mg/L | 2.93 |
|  |  | 氨氮 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.375 |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.214 |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-10 | 微黄无味清澈 | mg/L | 0.296 |
|  |  | 总氰化物 | 第一次 | DEM202509300 03-FS5-1-05 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第二次 | DEM202509300 03-FS5-2-05 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |
|  |  |  | 第三次 | DEM202509300 03-FS5-3-05 | 微黄无味清澈 | mg/L | ND |

| 类别 | 检测内容 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 便携式 pH/ORP/电导 率测量仪 | SX731型 | XQJC-1294 | 无量纲 | -- |
|  | 六价铬 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2227 | mg/L | 0.004 |
|  | 铬 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.03 |
|  | 氟化物 | 实验室 pH 计 | PHSJ-5 | XQJC-2217 | mg/L | 0.05 |
|  | 氨氮 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.025 |
|  | 汞 | 原子荧光分光光度计 | PF52 | XQJC-2209 | μg/L | 0.04 |
|  | 砷 | 原子荧光分光光度计 | PF52 | XQJC-2209 | μg/L | 0.3 |
|  | 耗氧量 | 棕色 50mL 酸式滴定管 | -- | XQJC-2802 | mg/L | 0.4 |
|  | 铅 | 原子吸收光谱 仪- 石墨炉 | Agilent 240DUO | XQJC-2103 | μg/L | 0.877 |
|  | 铜 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.006 |
|  | 锌 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.004 |
|  | 镉 | 原子吸收光谱 仪- 石墨炉 | Agilent 240DUO | XQJC-2103 | μg/L | 0.041 |
|  | 镍 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.02 |
| 废水 | pH | SX711 型pH/mv 计 | SX711 | XQJC-12117 | 无量纲 | -- |
|  | 乙基汞、甲基汞 | 全自动烷基汞分析仪 | MMA 72 | XQJC-2228 | ng/L | 0.02 |
|  | 五日生化需氧量 | BOD5 溶解氧分析仪 | YSI 5100 | XQJC-2213 | mg/L | 0.5 |
|  | 六价铬 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2227 | mg/L | 0.004 |

| 类别 | 检测内容 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动植物油类 | 红外分光测油仪 | OIL480 | XQJC-2206 | mg/L | 0.06 |
|  | 化学需氧量 | 白色 50mL 滴定管 | -- | XQJC-2810 | mg/L | 30 |
|  |  | 白色 50mL 滴定管 | -- | XQJC-2801 | mg/L |  |
|  |  | 白色 50mL 滴定管 | -- | XQJC-2809 | mg/L | 4 |
|  | 总氮 | 紫外可见分光光度计 | T6 新世纪 | XQJC-2210 | mg/L | 0.05 |
|  | 总汞 | 原子荧光分光光度计 | PF52 | XQJC-2209 | μg/L | 0.04 |
|  | 总砷 | 原子荧光分光光度计 | PF52 | XQJC-2209 | μg/L | 0.3 |
|  | 总磷 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.01 |
|  | 总钡 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.002 |
|  | 总铅 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.07 |
|  | 总铍 | 原子吸收光谱 仪- 石墨炉 | Agilent 240DUO | XQJC-2103 | μg/L | 0.02 |
|  | 总铜 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.006 |
|  | 总铬 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.03 |
|  | 总银、总镍 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.02 |
|  | 总锌 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.004 |
|  | 总镉 | 电感耦合等离 子体发射光谱 仪 | AVIO 200 | XQJC-2109 | mg/L | 0.005 |
|  | 悬浮物 | 电热恒温鼓风 | DHG-9123A | XQJC-2644 | mg/L | -- |

| 类别 | 检测内容 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干燥箱 |  |  |  |  |
|  |  | 万分之一电子天平 | ME204E | XQJC-2207 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | 实验室 pH 计 | PHSJ-5 | XQJC-2217 | mg/L | 0.05 |
|  | 氨氮 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.025 |
|  | 总氰化物 | 可见光分光光度计 | T6 新悦 | XQJC-2211 | mg/L | 0.004 |
|  | 苯并(a)芘 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1260 | XQJC-2102 | μg/L | 0.004 |

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--