发行日期：2023.01

表格编号：7GE02.1

报告编号：HC252145-01

# 检  测  报  告

委 托 检 测

委托单位

报告编号

检测类型

江苏弘成环保科技有限公司

HC252145-01

江苏博恩环保科技有限公司

发行日期：2023.01

表格编号：7GE02.1

报告编号：HC252145-01

检 测 报 告 说 明

一 、检测工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。

二 、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件， 须由本公司加盖印章确认。凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起 法律纠纷时，其责任自负。

四 、低于方法检测限的测定以“ND”表示，并注明其方法检测限值及单位。

五 、 本报告只对采样或送检样品检测结果负责 。

六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不 再做留样。

七、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告及商业宣传。

地    址：   南京市雨花台区花神大道8号-10

通讯地址：  南京市雨花台区安德门大街花神科技园1栋6楼

邮    编：  210000

电    话 ： 025-52323988

发行日期：2023.01

表格编号：7GE02.1

报告编号：HC252145-01

江苏博恩环保科技有限公司

检 测 报 告

| 委托单位 | 江苏弘成环保科技有限公司 |  |  | 地 址 | 丹阳市丹北镇胡高路倪山村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 陈磊 |  |  | 电话 | 18951286559 |
| 样品类别 | 废水、地下水、有组织废气、无组织废气 |  |  |  |  |
| 采样单位 | 江苏博恩环保科技有限公司 |  |  | 采样人 | 夏翼、张超、卞恒健、李长屏 |
| 采样日期 | 2025年12月2日 -2025年12月5日 |  |  | 测 试 日 期 | 2025年12月2日 -2025年12月19日 |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  |  |  |
| 检测内容 | 水质：pH、氨氮、悬浮物、总磷、磷酸盐、总氮、化学需氧量、耗氧量、生化 需氧量、动植物油类、铜、锌、铅、总铬、铬、镍、镉、六价铬、砷、汞、银、 总有机碳、氟化物、氰化物、烷基汞 废气：低浓度颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃、挥发性有机物、氟化物、氰 化氢、氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物、臭气浓度、氟化氢、汞及其化合物、 砷、铅、镉、镍、烟气黑度 |  |  |  |  |
| 检测依据 | 见附录1 |  |  |  |  |
| 检测结果 | 见表1、表2 |  |  |  |  |
| 备注 | 本报告中所有参考标准均由委托方提供。 |  |  |  |  |
| 报 告 编 制 ： |  |  |  | 报 告 一 审 ： |  |
| 报 告 二 审： |  | 萍 | 签 报 告 发 ： 签发日期：2025年12月22日 |  |  |

报 告 编 号 ：HC252145-01

水质检测结果：

表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH (无量纲) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 生化需氧量 (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) |
| W1污水进口 | 2025.12.3第一次 | 7.4 | 11.2 | 0.70 | 29 | 16.0 | 13② |
|  | 2025.12.3第二次 | 7.6 | 10.7 | 0.55 | 27 | 10.6 | 8② |
|  | 2025.12.3第三次 | 7.5 | 12.3 | 0.70 | 28 | 12.4 | 6② |
| W2污水出口 | 2025.12.3第一次 | 7.4 | 0.18 | 0.04 | / | 1.1 | ND① |
|  | 2025.12.3第二次 | 7.4 | 0.12 | 0.05 | / | 1.4 | ND① |
|  | 2025.12.3第三次 | 7.4 | 0.14 | 0.03 | / | 1.1 | ND① |
| W3渗滤液集水井 | 2025.12.3第一次 | 7.5 | 208 | 8.97 | 636 | 226 | 350 |
|  | 2025.12.3第二次 | 7.5 | 214 | 10.7 | 617 | 214 | 346 |
|  | 2025.12.3第三次 | 7.6 | 216 | 10.3 | 639 | 230 | 322 |
| 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4中一级标准 |  | 6-9 | ≤15 |  | ≤100 | ≤20 | ≤70 |

第 4 页 共 5 5 页

报告编号： HC252145-01

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氰化物 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 磷酸盐 (mg/L) | 总有机碳 (mg/L) |
| W1污水进口 | 2025.12.3第一次 | 0.005 | 1.69 | ND | 0.11 | 21.6 | 0.60 | 4.5 |
|  | 2025.12.3第二次 | 0.005 | 1.71 | ND | 0.10 | 15.3 | 0.47 | 8.1 |
|  | 2025.12.3第三次 | 0.004 | 1.67 | ND | 0.11 | 18.8 | 0.68 | 6.7 |
| W2污水出口 | 2025.12.3第一次 | ND | 0.31 | ND | ND | 5.61 | ND | 2.6 |
|  | 2025.12.3第二次 | ND | 0.28 | ND | ND | 5.86 | ND | 2.6 |
|  | 2025.12.3第三次 | ND | 0.29 | ND | ND | 5.66 | ND | 4.5 |
| W3渗滤液集水井 | 2025.12.3第一次 | 0.018 | 22.2 | 0.39 | 0.73 | 343 | 5.36 | 239 |
|  | 2025.12.3第二次 | 0.026 | 22.4 | 0.35 | 0.89 | 346 | 5.46 | 216 |
|  | 2025.12.3第三次 | 0.018 | 22.8 | 0.36 | 0.79 | 353 | 5.34 | 236 |
| 《危险废物填埋污染控制标准》 (GB18598-2019)表2间接排放 |  | ≤0.2 | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | ≤50 |  | ≤30 |

第 5 页 共 5 5 页

A  八

报告编号：HC252145-01

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总铬 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 镍 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) |
| W1污水进口 | 2025.12.3第一次 | ND | ND | ND | ND | 0.0022 | 0.00021 |
|  | 2025.12.3第二次 | ND | ND | ND | ND | 0.0017 | 0.00023 |
|  | 2025.12.3第三次 | ND | ND | ND | ND | 0.0017 | 0.00041 |
| W 2 污 水 出 口 | 2025.12.3第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00016 |
|  | 2025.12.3第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00008 |
|  | 2025.12.3第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00012 |
| W3渗滤液集水 井 | 2025.12.3第一次 | 0.53 | 0.006 | 0.57 | ND | 0.131 | 0.00064 |
|  | 2025.12.3第二次 | 0.47 | 0.011 | 0.57 | ND | 0.131 | 0.00052 |
|  | 2025.12.3第三次 | 0.47 | 0.006 | 0.58 | ND | 0.119 | 0.00064 |
| 《危险废物填埋污染控制标准》 (GB18598-2019)表2 |  | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 |

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH (无量纲) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 生化需氧量 (mg/L) |
| W5雨水排口 | 2025.12.3 | 7.4 | 0.44 | 0.09 | ND | 10 | 3.4 |
| 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4中一级标准 |  | 6-9 | ≤15 | / | ≤0.5 | ≤100 | ≤20 |

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悬浮物 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 动植物油类 (mg/L) |
| W5雨水排口 | 2025.12.3 | ND① | 2.61 | ND | 0.22 | 6.04 | ND |
| 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)表4中一级标准 |  | ≤70 | ≤10 | ≤0.5 | ≤2.0 | / | 10 |

第 7 页 共 5 5 页

程    轴

报告编号： HC252145-01

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铅 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 镍 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) |
| W5雨水排口 | 2025.12.3 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0017 | 0.00130 |
| 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表1第一类污染物排放浓度标准 |  | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.05 |

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH (无量纲) | 总铬 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 镍 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) |
| W4渗滤液调节池废水排放口 | 2025.12.3第一次 | 7.5 | ND | ND | ND | ND |
|  | 2025.12.3第二次 | 7.4 | ND | ND | ND | ND |
|  | 2025.12.3第三次 | 7.5 | ND | ND | ND | ND |
| 《危险废物填埋污染控制标准》 (GB18598-2019)表2 |  | 6~9 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 |

报 告 编 号 ：HC252145-01

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 银 (mg/L) | 烷基汞 |  |
|  |  |  |  |  | 甲基汞 (mg/L) | 乙基汞 (mg/L) |
| W4渗滤液调节池废水 排放口 | 2025.12.3第一次 | 0.0008 | 0.00014 | ND | ND | ND |
|  | 2025.12.3第二次 | 0.0007 | 0.00016 | ND | ND | ND |
|  | 2025.12.3第三次 | 0.0004 | 0.00014 | ND | ND | ND |
| 《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019) 表2 |  | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.5 | 烷基汞不得检出 |  |

报告编号： HC252145-01

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH (无量纲) | 化学需氧量 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 铬 (mg/L) |
| 地下水监测井1# | 2025.12.4 | 7.4 | 8 | 0.017 | 0.0006 | ND | ND |
| 地下水监测井2# | 2025.12.4 | 7.3 | 9 | 0.015 | 0.0011 | ND | ND |
| 地下水监测井3# | 2025.12.4 | 7.3 | 13 | 0.014 | 0.0004 | ND | ND |
| 地下水监测井4# | 2025.12.4 | 7.4 | 10 | 0.011 | ND | ND | ND |
| 地下水监测井5# | 2025.12.4 | 7.3 | 6 | 0.017 | ND | ND | ND |
| 地下水监测井6# | 2025.12.4 | 7.4 | ND | 0.009 | ND | ND | ND |
| 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) IV类标准(参照) |  | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 | / | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.002 | / |

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 镍 (mg/L) | 生化需氧量 (mg/L) |
| 地下水监测井1# | 2025.12.4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 |
| 地下水监测井2# | 2025.12.4 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | 0.9 |
| 地下水监测井3# | 2025.12.4 | ND | 0.00017 | ND | ND | ND | 1.1 |
| 地下水监测井4# | 2025.12.4 | ND | 0.00034 | ND | ND | ND | 1.0 |
| 地下水监测井5# | 2025.12.4 | 0.0026 | 0.00011 | ND | ND | ND | 0.8 |
| 地下水监测井6# | 2025.12.4 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | 0.7 |
| 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) IV类标准(参照) |  | ≤1.50 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤5.00 | ≤0.10 | / |

报 告 编 号 ：HC252145-01

水质检测结果：

续表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH (无量纲) | 氨氮 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 耗氧量(酸 性高锰酸 钾法， mg/L) | 镉 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 铜 (mg/L) |
| 地下导排水 | 2025.12.4 | 7.4 | 0.01 | 0.004 | 0.34 | 2.7 | 0.00013 | ND | ND |
| 《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) IV类标准(参照) |  | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 | ≤1.50 | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤10.0 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.50 |

注：1.①表示该点位悬浮物样品量已全部用完，仍未达到标准要求的悬浮物量；②表示该样品抽滤困难，酌情少取 试样

2. 参考标准《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)    表2间接排放、《污水综合排放标准》 (GB    8978-1996)表4中一级标准、表1第一类污染 物排放浓度标准、《地下水质量标准》 (GB/T     14848-2017)IV类，均由委托方提供。

报告编号： HC252145-01

废气检测结果：

表2:

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节池排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 | 《大气污染物综合排放标准》 (DB 32/4041-2021)表1 |  |
| 实测低浓度颗粒物浓度 | mg/m³ | ND | ≤20 |  |
| 实测氟化物浓度 | mg/m³ | ND | ≤3 |  |

续表2:

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节池排口 |  |  | 采样日期 | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一轮 | 第二轮 |  | 第三轮 |
| 实测氨浓度 | mg/m³ | 0.50 | 0.14 |  | 0.14 |
| 实测硫化氢浓度 | mg/m³ | ND | ND |  | ND |

续表2:

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节 池排口 |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 《大气污染物综合排 放标准》 (DB 32/4041-2021) 表1 |
| 实测氯化氢浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | ≤10 |
| 实测氰化氢浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | ≤1 |

续表2:

| 排放口名称及编号 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 排放浓度 (无量纲) | 《恶臭污染物排 放标准》 (GB14554-93) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化稳定化车间、 渗滤液调节池排口 | 2025.12.2 | 臭气浓度 | 第一轮 | 19 | 2000 |
|  |  |  | 第二轮 | 26 |  |
|  |  |  | 第三轮 | 19 |  |
|  |  |  | 最大值 | 26 |  |

废气检测结果：

续表2:

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 |
| 实测氨浓度 | mg/m³ | 0.20 | 0.35 | 0.41 |
| 实测硫化氢浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |

续表2:

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  | 采样日期 |  | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  | 《大气污染物综合排放标准》 (DB 32/4041-2021)表1 |  |
| 实测低浓度颗粒物浓度 | mg/m³ | ND |  | ≤20 |  |
| 实测氟化物浓度 | mg/m³ | ND |  | ≤3 |  |
| 实测硫酸雾浓度 | mg/m³ | ND |  | ≤5 |  |

续表2:

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  |  | 采样日期 |  |  |  | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 平均值 | 《大气污染物综合排放标准》 (DB 32/4041-2021)表1 |  |
| 实测氯化氢浓度 | mg/m³ | ND | ND |  | ND | ND | ≤10 |  |
| 实测氰化氢浓度 | mg/m³ | ND | ND |  | ND | ND | ≤1 |  |

续表2:

| 排放口名称及编号 | 采样日期 | 检测项目 | 检测频次 | 排放浓度 (无量纲) | 《恶臭污染物 排放标准》 (GB14554-93) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存车间排口 | 2025.12.2 | 臭气浓度 | 第一轮 | 26 | 2000 |
|  |  |  | 第二轮 | 19 |  |
|  |  |  | 第三轮 | 22 |  |
|  |  |  | 最大值 | 26 |  |

报告编号： HC252145-01

废气检测结果：

续表2:

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  | 采样日期 |  |  | 2025.12.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |  | 平均值 |
| 丙酮浓度 | mg/m³ | 0.60 |  | 0.51 | 0.42 |  | 0.51 |
| 异丙醇浓度 | mg/m³ | 0.051 |  | 0.047 | 0.037 |  | 0.045 |
| 正己烷浓度 | mg/m³ | 0.017 |  | 0.014 | 0.017 |  | 0.016 |
| 乙酸乙酯浓度 | mg/m³ | 0.050 |  | 0.047 | 0.037 |  | 0.045 |
| 苯浓度 | mg/m³ | 0.023 |  | 0.013 | 0.013 |  | 0.016 |
| 六甲基二硅氧烷浓 度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 正庚烷浓度 | mg/m³ | 0.021 |  | 0.017 | 0.016 |  | 0.018 |
| 3-戊酮浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 甲苯浓度 | mg/m³ | 0.054 |  | 0.042 | 0.031 |  | 0.042 |
| 乙酸丁酯浓度 | mg/m³ | 0.020 |  | 0.020 | 0.019 |  | 0.020 |
| 环戊酮浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 乳酸乙酯浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 乙苯浓度 | mg/m³ | 0.021 |  | 0.020 | 0.019 |  | 0.020 |
| 间，对二甲苯浓度 | mg/m³ | 0.046 |  | 0.042 | 0.040 |  | 0.043 |
| 丙二醇单甲醚乙酸 酯浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 邻二甲苯浓度 | mg/m³ | 0.020 |  | 0.019 | 0.018 |  | 0.019 |
| 苯乙烯浓度 | mg/m³ | 0.015 |  | 0.016 | 0.015 |  | 0.015 |
| 2-庚酮浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 苯甲醚浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 1-癸烯浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 苯甲醛浓度 | mg/m³ | 0.014 |  | 0.012 | 0.011 |  | 0.012 |
| 2-壬酮浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |
| 1-十二烯浓度 | mg/m³ | ND |  | ND | ND |  | ND |

注：实测浓度未检出时，排放浓度以1/2检出限参与计算。

报告编号：HC252145-01

废气检测结果：

续表2:

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  |  |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  | 平均值 | 《危险废物焚烧 污染控制标准》 (GB18484-2020) |
| 实测镉排放浓度 | mg/m³ | 0.0006 | 0.0005 | ND | 0.0009 |  | 0.0006 | / |
| 镉基准氧含量排放 浓度 | mg/m³ | 0.0006 | 0.0005 | ND | 0.0008 |  | 0.0005 | ≤0.05 |
| 实测镍排放浓度 | mg/m³ | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.012 |  | 0.012 |  |
| 镍基准氧含量排放 浓度 | mg/m³ | 0.016 | 0.013 | 0.008 | 0.009 |  | 0.012 | / |

续表2:

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 平均值 | 《危险废物焚烧 污染控制标准》 (GB18484-2020) |
| 实测汞及其化合物排放 浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND | / |
| 汞及其化合物基准氧含 量排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND | ≤0.05 |
| 实测铅排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND | / |
| 铅基准氧含量排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND | ≤0.5 |
| 实测砷排放浓度 | mg/m³ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.0002 | / |
| 砷基准氧含量排放浓度 | mg/m³ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.0002 | ≤0.5 |
| 实测氯化氢排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND | / |
| 氯化氢基准氧含量排放 浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND | 60 |
| 实测氟化氢排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND |  |
| 氟化氢基准氧含量排放 浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND |  | ND | 4.0 |

注：1.参考标准来源于《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020),参考标准由委托方提供：

2.实测浓度未检出时，排放浓度以1/2检出限参与计算。

废气检测结果：

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 烟气黑度 (林格曼级) |
| 焚烧炉废气排口 | 2025.12.4 | <1 |

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 (mg/m³) | 氨 (mg/m³) | 臭气浓度 (无量纲) |
| 上风向Q1 | 2025.12.5第一轮 | 0.002 | 0.04 | <10 |
|  | 2025.12.5第二轮 | ND | 0.04 | <10 |
|  | 2025.12.5第三轮 | 0.002 | 0.07 | <10 |
|  | 2025.12.5第四轮 | ND | 0.04 | <10 |
| 下风向Q2 | 2025.12.5第一轮 | 0.002 | 0.04 | <10 |
|  | 2025.12.5第二轮 | ND | 0.04 | <10 |
|  | 2025.12.5第三轮 | 0.003 | 0.04 | <10 |
|  | 2025.12.5第四轮 | ND | 0.05 | <10 |
| 下风向Q3 | 2025.12.5第一轮 | 0.003 | 0.06 | <10 |
|  | 2025.12.5第二轮 | ND | 0.06 | <10 |
|  | 2025.12.5第三轮 | 0.003 | 0.05 | <10 |
|  | 2025.12.5第四轮 | ND | 0.04 | <10 |
| 下 风 向 Q 4 | 2025.12.5第一轮 | 0.002 | 0.03 | <10 |
|  | 2025.12.5第二轮 | ND | 0.04 | <10 |
|  | 2025.12.5第三轮 | 0.001 | 0.06 | <10 |
|  | 2025.12.5第四轮 | 0.003 | 0.04 | <10 |
| 下风向最大值 |  | 0.003 | 0.06 | <10 |
| 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1中二级标准 |  | 0.06 | 1.5 | 20 |

废气检测结果：

续表2:

报告编号： HC252145-01

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氟化物 (mg/m³) | 氰化氢 (mg/m³) | 氯化氢 (mg/m³) | 总悬浮颗 粒物 (mg/m³) |
| 上风向Q1 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | ND |
| 下风向Q2 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | ND |
| 下风向Q3 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | ND |
| 下风向Q4 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | ND |
| 《大气污染物综合排放标准》 (DB 32/4041-2021)表3 |  | 0.02 | 0.024 | 0.05 | 0.5 |

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 |  | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃 (以碳计， mg/m³) |
| 焚烧车间大门外1米 处 Q 5 | 2025.12.2 | 第一次 | 0.20 |
|  |  | 第二次 | 0.26 |
|  |  | 第三次 | 0.20 |
|  |  | 第四次 | 0.18 |
|  |  | 1小时均值 | 0.21 |
| 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表2 |  |  | 6 |

由委托方提供

报 告 编 号 ：HC252145-01

废气检测结果：

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 (μg/m³) | 1,1,2-三氯-1,2,2- 三氟乙烷 (μg/m³) | 氯丙烯 (μg/m³) | 二氯甲烷 (μg/m³) | 1,1-二氯乙烷 (μg/m³) | 顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/m³) |
| 上风向Q1 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | 5.8 | ND | ND |
| 下 风 向 Q 2 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | 11.6 | ND | ND |
| 下 风 向 Q 3 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | 27.4 | ND | ND |
| 下 风 向 Q 4 | 2025.12.5 | ND | ND | ND | 16.6 | ND | ND |

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三氯甲烷 (μg/m³) | 1,1,1-三氯乙烷 (μg/m³) | 四氯化碳 (μg/m³) | 苯 (μg/m³) | 1,2-二氯乙烷 (μg/m³) | 三氯乙烯 (μg/m³) | 1,2-二氯丙烷 (μg/m³) |
| 上 风 向 Q 1 | 2025.12.5 | 2.3 | ND | ND | 1.8 | 3.3 | ND | 2.4 |
| 下 风 向 Q 2 | 2025.12.5 | 2.1 | ND | ND | 1.8 | 12.6 | ND | 4.8 |
| 下 风 向 Q 3 | 2025.12.5 | 5.1 | ND | 0.9 | 3.3 | 28.3 | ND | 9.2 |
| 下 风 向 Q 4 | 2025.12.5 | 4.5 | ND | 0.5 | 2.2 | 16.9 | ND | 5.6 |

1.

报告编号：HC252145-01

废气检测结果：

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顺式-1,3-二氯 丙烯 (μg/m³) | 甲苯 (μg/m³) | 反式-1,3-二氯 丙烯 (μg/m³) | 1,1,2-三氯乙烷 (μg/m³) | 四氯乙烯 (μg/m³) | 1,2-二溴乙烷 (μg/m³) | 氯苯 (μg/m³) |
| 上风向Q1 | 2025.12.5 | ND | 5.5 | ND | ND | 2.9 | ND | ND |
| 下风向Q2 | 2025.12.5 | ND | 8.6 | ND | ND | 4.2 | ND | 3.8 |
| 下风向Q3 | 2025.12.5 | ND | 17.6 | ND | ND | 7.4 | ND | 8.6 |
| 下 风 向 Q 4 | 2025.12.5 | ND | 11.1 | ND | ND | 7.7 | ND | 5.4 |

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乙苯 (μg/m³) | 间，对二甲苯 (μg/m³) | 邻二甲苯 (μg/m³) | 苯乙烯 (μg/m³) | 1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/m³) | 4-乙基甲苯 (μg/m³) | 1,3,5-三甲 基苯 (μg/m³) |
| 上风向Q1 | 2025.12.5 | 2.9 | 6.8 | 3.5 | 3.3 | ND | 1.9 | ND |
| 下 风 向 Q 2 | 2025.12.5 | 4.4 | 11.8 | 5.5 | 4.0 | ND | 2.1 | 2.0 |
| 下风向Q3 | 2025.12.5 | 8.5 | 25.0 | 10.5 | 7.0 | ND | 2.6 | 2.4 |
| 下风向Q4 | 2025.12.5 | 5.8 | 16.3 | 7.0 | 5.1 | ND | 2.2 | 2.1 |

废气检测结果：

续表2:

| 点位名称 | 采样日期 | 检 测 项 目 及 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,2,4-三甲基苯 (μg/m³) | 1,3-二氯苯 (μg/m³) | 1,4-二氯苯 (μg/m³) | 苄基氯 (μg/m³) | 1,2-二氯苯 (μg/m³) | 1,2,4-三氯苯 (μg/m³) | 六氯丁二烯 (μg/m³) |
| 上风向Q1 | 2025.12.5 | 2.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 下风向Q2 | 2025.12.5 | 2.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 下风向Q3 | 2025.12.5 | 4.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 下风向Q4 | 2025.12.5 | 3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

第 2 1 页 共 5 5 页

—

报告编号： HC252145-01

附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水、地下水 | pH | 水质pH值的测定电极法HJ 1147-2020 | / |
| 废水、地下水 | 氨氮 | 水质氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013 | 0.01mg/L |
| 废水 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
| 废水、地下水 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 废水 | 化学需氧量 | 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 70-2001 | 30mg/L |
| 废水、地下水 | 生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD₅)的测定稀释与 接种法HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 废水 | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光 光度法HJ636-2012 | 0.05mg/L |
| 废水 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 废水 | 磷酸盐 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)3.3.7.3钼锑抗分 光光度法 | 0.01mg/L |
| 废水 | 动植物油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光 度法HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 地下水 | 耗氧量(酸性 高锰酸钾法) | 地下水质分析方法第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.68-2021 | 0.4mg/L |
| 地下水 | 铜 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) 3.4.10.5石墨炉原子吸收法 | 0.0003mg/L |
| 废水 | 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光 度法GB/T 7475-1987直接法 | 0.02mg/L |
| 地下水 | 铅 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) 3.4.16.5石墨炉原子吸收法 | 0.0006mg/L |
| 废水 | 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光 度法GB/T 7475-1987直接法 | 0.06mg/L |
| 废水 | 总铬 | 水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 | 0.03mg/L |
| 地下水 | 铬 | 地下水质分析方法第21部分：铜、铅、锌、镉、 镍、铬、钼和银量的测定无火焰原子吸收分光 光度法DZ/T0064.21-2021 | 0.00026mg/L |

报告编号：HC252145-01

续附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 镍 | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 0.02mg/L |
| 地下水 | 镍 | 地下水质分析方法第83部分：铜、锌、镉、镍 和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.83-2021 | 0.012mg/L |
| 废水 | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度 法GB/T 7475-1987直接法 | 0.02mg/L |
| 地下水 | 锌 | 地下水质分析方法第83部分；铜、锌、镉、镍 和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.83-2021 | 0.003mg/L |
| 地下水 | 镉 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国 家环境保护总局(2002年) 3.4.7.4石墨炉原子吸收法 | 0.00005mg/L |
| 废水 | 镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度 法GB/T 7475-1987直接法 | 0.006mg/L |
| 废水 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 地下水 | 六价铬 | 地下水质分析方法第17部分：总铬和六价铬量 的测定二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L |
| 地下水、废水 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L |
| 地下水、废水 | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L |
| 废水 | 银 | 水质银的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989 | 0.03mg/L |
| 废水 | 总有机碳 | 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外 吸收法HJ 501-2009 | 0.1mg/L |
| 废水、地下水 | 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 废水 | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ 484-2009异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.004mg/L |
| 废水 | 烷基汞 (甲基汞) | 水质烷基汞的测定气相色谱法 GB/T 14204-1993 | 0.00001mg/L |
| 废水 | 烷基汞 (乙基汞) | 水质烷基汞的测定气相色谱法 GB/T 14204-1993 | 0.00002mg/L |

报告编号： HC252145-01

续附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m³ |
| 有组织废气 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光 光度法HJ 533-2009 | 0.08mg/m³ |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光 光度法HJ 533-2009 | 0.01mg/m³ |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补 版)国家环境保护总局(2003年)3.1.11.2亚 甲基蓝分光光度法 | 0.001mg/m³ |
| 有组织废气 | 硫化氢 | 固定污染源废气硫化氢的测定亚甲基蓝分 光光度法HJ 1388-2024 | 0.002mg/m³ |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 以碳计， 0.07mg/m³ |
| 有组织废气 | 氟化物 | 大气固定污染源氟化物的测定离子选择 电极法HJ/T 67-2001 | 0.01mg/m³ |
| 无组织废气 | 氟化物 | 环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子 选择电极法HJ 955-2018 | 0.0005mg/m³ |
| 有组织废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-毗 唑啉酮分光光度法HJ/T 28-1999 | 0.07mg/m³ |
| 无组织废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡 唑啉酮分光光度法HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m³ |
| 有组织废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.3mg/m³ |
| 无组织废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法 HJ549-2016 | 0.04mg/m³ |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 | 0.1mg/m³ |
| 无组织废气、 有组织废气 | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定三点比较式 臭袋法HJ 1262-2022 |  |

续附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氟化氢 | 固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法 HJ 688-2019 | 0.23mg/m³ |
| 有组织废气 | 汞及其化合 物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)5.3.7.2原子荧 光分光光度法 | 1.09×10-⁴mg/m³ |
| 有组织废气 | 砷 | 环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的 测定原子荧光法HJ 1133-2020 | 0.0001mg/m³ |
| 有组织废气 | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定火焰原子吸收分 光光度法HJ 685-2014 | 0.02mg/m³ |
| 有组织废气 | 镉 | 大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收分 光光度法HJ/T 64.1-2001 | 0.0004mg/m³ |
| 有组织废气 | 镍 | 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分 光光度法HJ/T63.1-2001 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 烟气黑度 | 固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望 远镜法HJ 1287-2023 |  |

报告编号： HC252145-01

续附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 丙酮 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.01mg/m³ |
| 有组织废气 | 异丙醇 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.002mg/m³ |
| 有组织废气 | 正己烷 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 乙酸乙酯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.006mg/m³ |
| 有组织废气 | 苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 六甲基二硅 氧烷 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.001mg/m³ |
| 有组织废气 | 正庚烷 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 3-戊酮 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.002mg/m³ |
| 有组织废气 | 甲苯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 乙酸丁酯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.005mg/m³ |
| 有组织废气 | 环戊酮 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 乳酸乙酯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.007mg/m³ |
| 有组织废气 | 乙苯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.006mg/m³ |
| 有组织废气 | 间，对二甲 苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.009mg/m³ |

报告编号：HC252145-01

续附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 丙二醇单甲 醚乙酸酯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.005mg/m³ |
| 有组织废气 | 邻二甲苯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 苯乙烯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.004mg/m³ |
| 有组织废气 | 2-庚酮 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.001mg/m³ |
| 有组织废气 | 苯甲醚 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.003mg/m³ |
| 有组织废气 | 1-癸烯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.003mg/m³ |
| 有组织废气 | 苯甲醛 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.007mg/m³ |
| 有组织废气 | 2-壬酮 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.003mg/m³ |
| 有组织废气 | 1-十二烯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014 | 0.008mg/m³ |
| 无组织废气 | 1,1-二氯乙 烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.3μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,1,2-三氯 -1,2,2-三氟 乙烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 氯丙烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.3μg/m³ |
| 无组织废气 | 二氯甲烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.9μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,1-二氯乙 烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 顺式-1,2-二 氯乙烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 三氯甲烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |

报告编号： HC252145-01

续附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 1,1,1-三氯乙 烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 四氯化碳 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,2-二氯乙 烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.7μg/m³ |
| 无组织废气 | 三氯乙烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,2-二氯丙 烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 顺式-1,3-二 氯丙烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 甲苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 反式-1,3-二 氯丙烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,1,2-三氯乙 烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 四氯乙烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,2-二溴乙 烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 氯苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.3μg/m³ |
| 无组织废气 | 乙苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.3μg/m³ |
| 无组织废气 | 间，对二甲苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 邻二甲苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 苯乙烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |

报告编号： HC252145-01

续附录1:检测依据和检出限

| 检测类型 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 1,1,2,2-四氯 乙烷 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.4μg/m³ |
| 无组织废气 | 4-乙基甲苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.7μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,3,5-三甲基 苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.6μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,2,4-三甲基 苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.7μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,3-二氯苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,4-二氯苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.6μg/m³ |
| 无组织废气 | 苄基氯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.6μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,2-二氯苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.6μg/m³ |
| 无组织废气 | 1,2,4-三氯苯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.6μg/m³ |
| 无组织废气 | 六氯丁二烯 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热 脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.5μg/m³ |

附录2:35种挥发性有机物加和结果

| 点位名称 | 采样日期 | 挥发性有机物 (μg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 上风向Q1 | 2025.12.5 | 44.8 |
| 下风向Q2 | 2025.12.5 | 82.0 |
| 下风向Q3 | 2025.12.5 | 168 |
| 下风向Q4 | 2025.12.5 | 112 |

注：应客户要求对35种挥发性有机物进行加和计算。

报告编号：HC252145-01

续附录2:24种挥发性有机物加和结果

| 排放口名称 | 采样日期 | 挥发性有机物 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存车间排口 | 2025.12.2 | 0.821 | 1.45×10-² |

注：应客户要求对24种挥发性有机物进行加和计算。

附录3:水温

| 点位名称 | 采样日期 | 水温 (℃) |
| --- | --- | --- |
| W 1 污 水 进 口 | 2025.12.3第一次 | 9.7 |
|  | 2025.12.3第二次 | 9.5 |
|  | 2025.12.3第三次 | 9.4 |
| W2污水出口 | 2025.12.3第一次 | 10.2 |
|  | 2025.12.3第二次 | 10.6 |
|  | 2025.12.3第三次 | 9.8 |
| W3渗滤液集水井 | 2025.12.3第一次 | 10.2 |
|  | 2025.12.3第二次 | 10.6 |
|  | 2025.12.3第三次 | 9.3 |
| W4渗滤液调节池废水排 放口 | 2025.12.3第一次 | 10.9 |
|  | 2025.12.3第二次 | 10.4 |
|  | 2025.12.3第三次 | 9.8 |
| W5雨水排口 | 2025.12.3 | 10.4 |

续附录3:水温

| 点位名称 | 采样日期 | 水温 (℃) |
| --- | --- | --- |
| 地下水监测井1# | 2025.12.4 | 17.7 |
| 地下水监测井2# | 2025.12.4 | 18.2 |
| 地下水监测井3# | 2025.12.4 | 18.4 |
| 地下水监测井4# | 2025.12.4 | 18.5 |
| 地下水监测井5# | 2025.12.4 | 18.0 |
| 地下水监测井6# | 2025.12.4 | 18.7 |
| 地下导排水 | 2025.12.4 | 18.2 |

附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节池排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2第一轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氟化物 |  | 排放高度 | 15m |
| 烟道尺寸 | D=0.75m |  | 烟道截面积 | 0.442m² |
| 处理设施 | 碱喷淋+活性炭吸附 |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  |  |
| 烟气温度 | ℃ | 11.6 |  |  |
| 动压 | Pa | 21 |  |  |
| 静压 | kPa | 0.00 |  |  |
| 烟气流速 | m/s | 4.9 |  |  |
| 烟气含湿量 | % | 2.6 |  |  |
| 标态气量 | m³/h | 7346 |  |  |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节池排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2第二轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氨、硫化氢、臭气浓度、低浓度颗粒 物 |  | 排放高度 | 15m |
| 烟道尺寸 | D=0.75m |  | 烟道截面积 | 0.442m² |
| 处理设施 | 碱喷淋+活性炭吸附 |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  |  |
| 烟气温度 | ℃ | 9.7 |  |  |
| 动压 | Pa | 19 |  |  |
| 静压 | kPa | 0.00 |  |  |
| 烟气流速 | m/s | 4.5 |  |  |
| 烟气含湿量 | % | 2.7 |  |  |
| 标况体积 | m³ | 1.7259 |  |  |
| 标态气量 | m³/h | 6773 |  |  |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节池排 口 |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.2第三轮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  |  | 排放高度 |  | 15m |  |
| 烟道尺寸 | D=0.75m |  |  | 烟道截面积 |  | 0.442m² |  |
| 处理设施 | 碱喷淋+活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 9.9 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |
| 动压 | Pa | 19 | 16 |  | 17 |  | 17 |
| 静压 | kPa | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 烟气流速 | m/s | 4.5 | 4.2 |  | 4.3 |  | 4.3 |
| 烟气含湿量 | % | 2.9 | 2.9 |  | 2.8 |  | 2.9 |
| 标态气量 | m³/h | 6767 | 6314 |  | 6417 |  | 6499 |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节池排 口 |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氰化氢、氯化氢 |  |  | 排放高度 |  | 15m |  |
| 烟道尺寸 | D=0.75m |  |  | 烟道截面积 |  | 0.442m² |  |
| 处理设施 | 碱喷淋+活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 11.9 | 11.9 |  | 11.9 |  | 11.9 |
| 动压 | Pa | 21 | 25 |  | 23 |  | 23 |
| 静压 | kPa | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 烟气流速 | m/s | 4.8 | 5.3 |  | 5.0 |  | 5.0 |
| 烟气含湿量 | % | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 |  | 2.7 |
| 标态气量 | m³/h | 7179 | 7927 |  | 7478 |  | 7528 |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2第一轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氨、硫化氢、臭气浓度、低浓度颗粒 物 |  | 排放高度 | 18m |
| 烟道尺寸 | D=1.300m |  | 烟道截面积 | 1.327m² |
| 处理设施 | 碱喷淋+水喷淋+除雾+光氧+活性炭吸附 |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  |  |
| 烟气温度 | ℃ | 16.2 |  |  |
| 动压 | Pa | 13 |  |  |
| 静压 | kPa | 0.00 |  |  |
| 烟气流速 | m/s | 3.8 |  |  |
| 烟气含湿量 | % | 2.6 |  |  |
| 标况体积 | m³ | 1.4410 |  |  |
| 标态气量 | m³/h | 16871 |  |  |

报告编号：HC252145-01

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2第二轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 排放高度 | 18m |
| 烟道尺寸 | D=1.300m |  | 烟道截面积 | 1.327m² |
| 处理设施 | 碱喷淋+水喷淋+除雾+光氧+活性炭吸附 |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  |  |
| 烟气温度 | ℃ | 18.4 |  |  |
| 动压 | Pa | 14 |  |  |
| 静压 | kPa | 0.00 |  |  |
| 烟气流速 | m/s | 3.9 |  |  |
| 烟气含湿量 | % | 2.6 |  |  |
| 标况体积 | m³ | 1.0196 |  |  |
| 标态气量 | m³/h | 17156 |  |  |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 氟化物、氯化氢、氰化氢 |  | 排放高度 | 18m |
| 烟道尺寸 | D=1.300m |  | 烟道截面积 | 1.327m² |
| 处理设施 | 碱喷淋+水喷淋+除雾+光氧+活性炭吸附 |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  |  |
| 烟气温度 | ℃ | 18.7 |  |  |
| 动压 | Pa | 14 |  |  |
| 静压 | kPa | 0.00 |  |  |
| 烟气流速 | m/s | 3.9 |  |  |
| 烟气含湿量 | % | 2.6 |  |  |
| 标况体积 | m³ | 1.0137 |  |  |
| 标态气量 | m³h | 17151 |  |  |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.2第三轮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 挥发性有机物、氨、硫化氢、臭气浓 度 |  |  | 排放高度 |  | 18m |  |
| 烟道尺寸 | D=1.300m |  |  | 烟道截面积 |  | 1.327m² |  |
| 处理设施 | 碱喷淋+水喷淋+除雾+光氧+活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 15.2 | 15.1 |  | 15.1 |  | 15.1 |
| 动压 | Pa | 13 | 15 |  | 14 |  | 14 |
| 静压 | kPa | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 烟气流速 | m/s | 3.9 | 4.1 |  | 3.9 |  | 4.0 |
| 烟气含湿量 | % | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |
| 标态气量 | m³/h | 17398 | 18305 |  | 17415 |  | 17706 |

续附录4:烟气参数和排放速率

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  |  |  | 采样日期 | 2025.12.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 汞及其化合物、氯化氢 |  |  |  | 排放高度 | 100m |
| 烟道尺寸 | D=1.400m |  |  |  | 烟道截面积 | 1.539m² |
| 处理设施 | 二燃室+余热锅炉+急冷塔+活性吸附炭+布袋除尘+湿法脱硫+烟气加热器 |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 109.9 | 100.0 | 106.1 |  | 105.3 |
| 动压 | Pa | 13 | 10 | 11 |  | 11 |
| 静压 | kPa | -0.28 | -0.28 | -0.29 |  | -0.28 |
| 烟气流速 | m/s | 4.3 | 3.9 | 4.0 |  | 4.1 |
| 烟气含湿量 | % | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |
| 标况体积 | m³ | 0.2902 | 0.2662 | 0.2707 |  | 0.2757 |
| 标态气量 | m³/h | 15784 | 14702 | 14836 |  | 15107 |
| 含氧量 | % | 9.9 | 7.9 | 8.2 |  | 8.7 |

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 镉 |  |  | 排放高度 |  | 100m |  |
| 烟道尺寸 | D=1.400m |  |  | 烟道截面积 |  | 1.539m² |  |
| 处理设施 | 二燃室+余热锅炉+急冷塔+活性吸附炭+布袋除尘+湿法脱硫+烟气加热器 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 105.3 | 91.4 | 97.7 | 100.5 |  | 98.7 |
| 动压 | Pa | 10 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |
| 静压 | kPa | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |  | -0.29 |
| 烟气流速 | m/s | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 |
| 烟气含湿量 | % | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 |
| 标况体积 | m³ | 0.2087 | 0.2197 | 0.2188 | 0.2213 |  | 0.2171 |
| 标态气量 | m³/h | 14486 | 15034 | 15155 | 15040 |  | 14929 |
| 含氧量 | % | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 9.7 |  | 10.4 |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 镍 |  |  |  | 排放高度 |  | 100m |  |
| 烟道尺寸 | D=1.400m |  |  |  | 烟道截面积 |  | 1.539m² |  |
| 处理设施 | 二燃室+余热锅炉+急冷塔+活性吸附炭+布袋除尘+湿法脱硫+烟气加热器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第四次 |  | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 94.7 | 94.8 | 79.0 |  | 107.3 |  | 94.0 |
| 动压 | Pa | 11 | 10 | 10 |  | 11 |  | 10 |
| 静压 | kPa | -0.29 | -0.30 | -0.29 |  | -0.28 |  | -0.29 |
| 烟气流速 | m/s | 4.0 | 3.8 | 3.8 |  | 4.1 |  | 3.9 |
| 烟气含湿量 | % | 8.0 | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  | 8.0 |
| 标况体积 | m³ | 0.2215 | 0.2137 | 0.2188 |  | 0.2207 |  | 0.2187 |
| 标态气量 | m³/h | 15285 | 14514 | 15162 |  | 15144 |  | 15026 |
| 含氧量 | % | 12.1 | 10.8 | 9.2 |  | 8.2 |  | 10.1 |

报告编号： HC252145-01

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 铅、氟化氢 |  |  | 排放高度 |  | 100m |  |
| 烟道尺寸 | D=1.400m |  |  | 烟道截面积 |  | 1.539m² |  |
| 处理设施 | 二燃室+余热锅炉+急冷塔+活性吸附炭+布袋除尘+湿法脱硫+烟气加热器 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 104.0 | 104.6 |  | 103.8 |  | 104.1 |
| 动压 | Pa | 10 | 11 |  | 10 |  | 10 |
| 静压 | kPa | -0.29 | -0.28 |  | -0.29 |  | -0.29 |
| 烟气流速 | m/s | 3.9 | 4.0 |  | 3.9 |  | 3.9 |
| 烟气含湿量 | % | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  | 8.0 |
| 标况体积 | m³ | 0.2627 | 0.2697 |  | 0.2637 |  | 0.2654 |
| 标态气量 | m³/h | 14560 | 14910 |  | 14563 |  | 14678 |
| 含氧量 | % | 6.8 | 8.4 |  | 9.4 |  | 8.2 |

续附录4:烟气参数

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  |  | 采样日期 |  | 2025.12.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 砷 |  |  | 排放高度 |  | 100m |
| 烟道尺寸 | D=1.400m |  |  | 烟道截面积 |  | 1.539m² |
| 处理设施 | 二燃室+余热锅炉+急冷塔+活性吸附炭+布袋除尘+湿法脱硫+烟气加热器 |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 平均值 |
| 烟气温度 | ℃ | 71.6 | 95.7 |  | 104.6 | 90.6 |
| 动压 | Pa | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| 静压 | kPa | -0.28 | -0.29 |  | -0.29 | -0.29 |
| 烟气流速 | m/s | 3.6 | 3.9 |  | 3.9 | 3.8 |
| 烟气含湿量 | % | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 | 8.0 |
| 标况体积 | m³ | 0.6252 | 0.6253 |  | 0.6206 | 0.6237 |
| 标态气量 | m³/h | 14673 | 14853 |  | 14503 | 14676 |
| 含氧量 | % | 8.4 | 10.5 |  | 10.7 | 9.9 |

附录5:排放速率

| 排放口名称及编号 | 固化稳定化车间、渗滤液调节 池排口 |  |  | 采样日期 |  |  | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一轮 | 第二轮 |  | 第三轮 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) |  |
| 氨排放速率 | kg/h | 3.67×10-³ | 9.48×10-4 |  | 9.10×10-⁴ | ≤4.9 |  |
| 氨排放速率最大值 | kg/h | 3.67×10-3 |  |  |  |  |  |

续附录5:排放速率

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  |  | 采样日期 |  |  | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 第一轮 | 第二轮 |  | 第三轮 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) |  |
| 氨排放速率 | kg/h | 3.37×10-3 | 6.00×10-3 |  | 7.26×10-3 | ≤4.9 |  |
| 氨排放速率最大值 | kg/h | 7.26×10-³ |  |  |  |  |  |

报告编号：HC252145-01

续附录5:排放速率

| 排放口名称及编号 | 贮存车间排口 |  | 采样日期 | 2025.12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  |  |
| 丙酮排放速率 | kg/h | 9.03×10-3 |  |  |
| 异丙醇排放速率 | kg/h | 7.97×10-⁴ |  |  |
| 正己烷排放速率 | kg/h | 2.83×10-4 |  |  |
| 乙酸乙酯排放速率 | kg/h | 7.97×10-4 |  |  |
| 苯排放速率 | kg/h | 2.83×104 |  |  |
| 正庚烷排放速率 | kg/h | 3.19×10-⁴ |  |  |
| 甲苯排放速率 | kg/h | 7.44×104 |  |  |
| 乙酸丁酯排放速率 | kg/h | 3.54×10-⁴ |  |  |
| 乙苯排放速率 | kg/h | 3.54×10-⁴ |  |  |
| 间，对二甲苯 排放速率 | kg/h | 7.61×10⁴ |  |  |
| 邻二甲苯排放 速率 | kg/h | 3.36×10⁴ |  |  |
| 苯乙烯排放速率 | kg/h | 2.66×10-4 |  |  |
| 苯甲醛排放速率 | kg/h | 2.12×10-4 |  |  |

续附录5:排放速率

| 排放口名称及编号 | 焚烧炉废气排口 |  | 采样日期 | 2025.12.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 单位 | 测定值 |  |  |
| 砷 | kg/h | 2.94×10-⁶ |  |  |
| 镉 | kg/h | 8.96×10-⁶ |  |  |
| 镍 | kg/h | 1.80×10-⁴ |  |  |

报告编号： HC252145-01

附录6:仪器设备

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 仪器自编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计 | 上海雷磁 PHB-5 | 602721NB022100052 | YQ013-22 |
| 氨氮 | 全自动流动注射 分析仪 | 北京宝德 BDFIA-7000 | 700039092011210200 | YQ050-3 |
| 悬浮物 | 电子天平 | 上海梅特勒 ME104/02 | B249606202 | YQ001-2 |
| 氰化物、六价铬 | 紫外可见分光 光度计 | 北京普析通用 TU-1810D | 22-1882-01-0007 | YQ017-2 |
| 磷酸盐、总氮、 总磷 | 紫外可见分光 光度计 | 北京普析通用 T700B | 29-U1701-01-0005 | YQ017-4 |
| 化学需氧量 | 滴定管 | 50mL | / | / |
| 耗氧量 | 棕色滴定管 | 25mL |  | / |
| 生化需氧量 | 生化培养箱 | 上海森信 SHP-250 | 12070551 | YQ 002-1 |
|  |  | 天津莱玻特瑞 SPL-450 | 1803171119SH01 | YQ002-2 |
| 镉、铜、铅 | 原子吸收分光 光度计 | 北京普析通用 TAS-990 super F | 22-990F-02-0008 | YQ019-1 |
|  | 原子吸收分光 光度计(石墨炉) | 北京普析通用 TAS-990G | 26-0997-01-0001 | YQ019-2 |
| 铬 | 原子吸收分光 光度计(石墨炉) | 北京普析通用 TAS-990G | 26-0997-01-0001 | YQ019-2 |
| 总铬、镍、银、 锌 | 原子吸收分光 光度计 | 北京普析通用 TAS-990 super F | 22-990F-02-0008 | YQ019-1 |
| 汞、砷 | 双道原子荧光 光度计 | 北京海光仪器 AFS-230E | 2132010 | YQ020-1 |
| 氟化物 | 离子计 | 上海雷磁 PXSJ-216F | 621417N1121060057 | YQ075-1 |
| 烷基汞 | 气相色谱仪 | 安捷伦 8890 | CN2213A104 | YQ033-5 |
| 总有机碳 | 总有机碳分析仪 | 上海元析 TOC-2000 | MS-TOC-210326 | YQ073-1 |
| 动植物油类 | 红外分光测油仪 | 吉林吉光科技 JLBG-121U | 2132121u471 | YQ018-2 |

续附录6:仪器设备

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 仪器自编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 紫外可见分光 光度计 | 北京普析通用 TU-1810D | 22-1882-01-0007 | YQ017-2 |
|  | 自动烟尘烟气测试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2202933 | YQ025-12 |
|  |  |  | 2305062 | YQ025-14 |
|  | 智能烟气采样器 | 青岛新澳 XA-8 | 2201853 | YQ057-7 |
|  |  |  | 2201854 | YQ057-8 |
|  | 环境空气颗粒物综合 采样器 | 青岛众瑞 ZR-3924型 | 3924C10074043 | YQ086-1 |
|  |  |  | 3924C10074548 | YQ086-2 |
|  |  |  | 3924C10074742 | YQ086-3 |
|  |  |  | 3924C10074849 | YQ086-4 |
| 氟化物 | 离子计 | 上海雷磁 PXSJ-216F | 621417N1121060057 | YQ075-1 |
|  | 自动烟尘烟气测试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2202933 | YQ025-12 |
|  |  |  | 2305062 | YQ025-14 |
|  | 高负压综合大气采样 器 | 青岛新澳 XA-100FD | 2110255 | YQ078-1 |
|  |  |  | 2110256 | YQ078-2 |
|  |  |  | 2110257 | YQ078-3 |
|  |  |  | 2110258 | YQ078-4 |
| 低浓度颗粒物 | 电子天平 | 上海梅特勒 XS105Dual Range | B257073543 | YQ001-3 |
|  | 自动烟尘烟气测试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2202933 | YQ025-12 |
|  |  |  | 2305062 | YQ025-14 |

报告编号： HC252145-01

续附录6:仪器设备

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 仪器自编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化氢 | 紫外可见分光 光度计 | 北京普析通用 TU-1810D | 22-1882-01-0007 | YQ017-2 |
|  | 自动烟尘烟气测试 仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2202933 | YQ025-12 |
|  |  |  | 2305062 | YQ025-14 |
|  | 智能烟气采样器 | 青岛新澳 XA-8 | 2201853 | YQ057-7 |
|  |  |  | 2201854 | YQ057-8 |
|  | 环境空气颗粒物综 合采样器 | 青岛众瑞 ZR-3924型 | 3924C10074043 | YQ086-1 |
|  |  |  | 3924C10074548 | YQ086-2 |
|  |  |  | 3924C10074742 | YQ086-3 |
|  |  |  | 3924C10074849 | YQ086-4 |
| 氯化氢 | 离子色谱仪 | 戴安(Thermo) ICS-600 | 1096341 | YQ021-1 |
|  | 自动烟尘烟气测试 仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2202933 | YQ025-12 |
|  |  |  | 2305062 | YQ025-14 |
|  | 智能烟气采样器 | 青岛新澳 XA-8 | 2201853 | YQ057-7 |
|  |  |  | 2201854 | YQ057-8 |
|  | 环境空气颗粒物综 合采样器 | 青岛众瑞 ZR-3924型 | 3924C10074043 | YQ086-1 |
|  |  |  | 3924C10074548 | YQ086-2 |
|  |  |  | 3924C10074742 | YQ086-3 |
|  |  |  | 3924C10074849 | YQ086-4 |
| 氨 | 紫外可见分光 光度计 | 北京普析通用 TU-1810D | 22-1882-01-0007 | YQ017-2 |
|  | 自动烟尘烟气测试 仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2202933 | YQ025-12 |
|  |  |  | 2305062 | YQ025-14 |
|  | 智能烟气采样器 | 青岛新澳 XA-8 | 2201853 | YQ057-7 |
|  |  |  | 2201854 | YQ057-8 |
|  | 环境空气颗粒物综 合采样器 | 青岛众瑞 ZR-3924型 | 3924C10074043 | YQ086-1 |
|  |  |  | 3924C10074548 | YQ086-2 |
|  |  |  | 3924C10074742 | YQ086-3 |
|  |  |  | 3924C10074849 | YQ086-4 |

报告编号：HC252145-01

续附录6:仪器设备

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 仪器自编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 离子色谱仪 | 戴安(Thermo) ICS-600 | 1096341 | YQ021-1 |
|  | 自动烟尘烟气测试 仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
| 挥发性有机物 | 气质联用仪 | 安捷伦 7890B-5977B | US17133021 US1716R007 | YQ048-1 |
|  | 自动烟尘烟气测试 仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
|  | 挥发性有机物采样 器 | 青岛新澳 XA-1H | 2108785 | YQ076-1 |
|  |  |  | 2108786 | YQ076-2 |
|  |  |  | 2108788 | YQ076-4 |
|  |  |  | 2111862 | YQ076-5 |
|  | 真空气袋采样器 | 成都此致科技 CZ15L | 11464 | YQ061-18 |
| 臭气浓度 | 真空气袋采样器 | 青岛新澳 XA-12型 | 2105584 | YQ061-5 |
|  |  |  | 2305033 | YQ061-16 |
|  |  |  | 2305034 | YQ061-17 |
|  | 真空气袋采样器 | 成都此致科技 CZ15L | 11464 | YQ061-18 |
|  |  |  | 11465 | YQ061-19 |
|  | 自动烟尘烟气测试 仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2202933 | YQ025-12 |
|  |  |  | 2305062 | YQ025-14 |
| 总悬浮颗粒物 | 电子天平 | 上海梅特勒 XS105Dual Range | B257073543 | YQ001-3 |
|  | 环境空气颗粒物综 合采样器 | 青岛众瑞 ZR-3924型 | 3924C10074043 | YQ086-1 |
|  |  |  | 3924C10074548 | YQ086-2 |
|  |  |  | 3924C10074742 | YQ086-3 |
|  |  |  | 3924C10074849 | YQ086-4 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | 浙江福立 GC9790I | 9790022050 | YQ033-2 |
| 气象条件 | 手持气象站 | 山东风途 FT-SQ5 | 23041008WLF-01 | YQ052-12 |

续附录6:仪器设备

报告编号： HC252145-01

| 废气检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 仪器自编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | 双道原子荧光光 度计 | 北京海光仪器 AFS-230E | 2132010 | YQ020-1 |
|  | 自动烟尘烟气测 试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
| 铅 | 原子吸收分光光 度计 | 北京普析通用 TAS-990 super F | 22-990F-02-0008 | YQ019-1 |
|  | 自动烟尘烟气测 试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
| 砷 | 双道原子荧光光 度计 | 北京海光仪器 AFS-230E | 2132010 | YQ020-1 |
|  | 自动烟尘烟气测 试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
| 镉 | 原子吸收分光光 度计 | 北京普析通用 TAS-990 super F | 22-990F-02-0008 | YQ 019-1 |
|  | 自动烟尘烟气测 试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
| 镍 | 原子吸收分光光 度计 | 北京普析通用 TAS-990 super F | 22-990F-02-0008 | YQ019-1 |
|  | 自动烟尘烟气测 试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
| 氟化氢 | 离子色谱仪 | 戴安(Thermo) ICS-600 | 1096341 | YQ021-1 |
|  | 自动烟尘烟气测 试仪 | 青岛新澳 XA-80F | 2305062 | YQ025-14 |
|  | 智能烟气采样器 | 青岛新澳 XA-8 | 2201854 | YQ 057-8 |
| 烟气黑度 | 林格曼测烟望远 镜 | 青岛溯源环保 TC-LP | 230814040 | YQ042-8 |

报告编号： HC252145-01

附录7:样品编号

| 点位名称 | 样品性状描述 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮、总磷、 化学需氧量 | 铜、锌、镉 | 总铬、镍 | 汞 | 砷 | 六价铬 |
| W1污水进口 | 浅黄色，无异味 | HC252145- WW001-1-1(1) | HC252145- WW001-1-1(2) | HC252145- WW001-1-1(3) | HC252145- WW001-1-1(4) | HC252145- WW001-1-1(5) | HC252145- WW001-1-1(6) |
|  | 浅黄色，无异味 | HC252145- WW001-1-2(1) | HC252145- WW001-1-2(2) | HC252145- WW001-1-2(3) | HC252145- WW001-1-2(4) | HC252145- WW001-1-2(5) | HC252145- WW001-1-2(6) |
|  | 浅黄色，无异味 | HC252145- WW001-1-3(1) | HC252145- WW001-1-3(2) | HC252145- WW001-1-3(3) | HC252145- WW001-1-3(4) | HC252145- wW001-1-3(5) | HC252145- WW001-1-3(6) |
| W3渗滤液集 水井 | 黄色，异味强 | HC252145- WW003-1-1(1) | HC252145- WW003-1-1(2) | HC252145- WW003-1-1(3) | HC252145- WW003-1-1(4) | HC252145- WW003-1-1(5) | HC252145- wW003-1-1(6) |
|  | 黄色，异味强 | HC252145- WW003-1-2(1) | HC252145- WW003-1-2(2) | HC252145- WW003-1-2(3) | HC252145- wW003-1-2(4) | HC252145- WW003-1-2(5) | HC252145- WW003-1-2(6) |
|  | 黄色，异味强 | HC252145- WW003-1-3(1) | HC252145- WW003-1-3(2) | HC252145- WW003-1-3(3) | HC252145- WW003-1-3(4) | HC252145- WW003-1-3(5) | HC252145- WW003-1-3(6) |

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 样品性状描述 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮、总磷 | 铜、锌、镉 | 总铬、镍 | 汞 | 砷 | 六价铬 |
| W2污水出口 | 无色，无异味 | HC252145- WW002-1-1(1) | HC252145- WW002-1-1(2) | HC252145- WW002-1-1(3) | HC252145- WW002-1-1(4) | HC252145- WW002-1-1(5) | HC252145- WW002-1-1(6) |
|  | 无色，无异味 | HC252145- WW002-1-2(1) | HC252145- WW002-1-2(2) | HC252145- WW002-1-2(3) | HC252145- WW002-1-2(4) | HC252145- WW002-1-2(5) | HC252145- WW002-1-2(6) |
|  | 无色，无异味 | HC252145- WW002-1-3(1) | HC252145- WW002-1-3(2) | HC252145- WW002-1-3(3) | HC252145- WW002-1-3(4) | HC252145- WW002-1-3(5) | HC252145- WW002-1-3(6) |

报 告 编 号 ：HC252145-01

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氟化物 | 氰化物 | 生化需氧量 | 总氮 | 磷酸盐 | 总有机碳 | 悬浮物 |
| W1污水进口 | HC252145- WW001-1-1(7) | HC252145- WW001-1-1(8) | HC252145- WW001-1-1(9) | HC252145- WW001-1-1(10) | HC252145- WW001-1-1(11) | HC252145- WW001-1-1(12) | HC252145- WW001-1-1(13) |
|  | HC252145- WW001-1-2(7) | HC252145- WW001-1-2(8) | HC252145- WW001-1-2(9) | HC252145- WW001-1-2(10) | HC252145- WW001-1-2(11) | HC252145- WW001-1-2(12) | HC252145- WW001-1-2(13) |
|  | HC252145- WW001-1-3(7) | HC252145- WW001-1-3(8) | HC252145- WW001-1-3(9) | HC252145- WW001-1-3(10) | HC252145- WW001-1-3(11) | HC252145- WW001-1-3(12) | HC252145- WW001-1-3(13) |
| W2污水出口 | HC252145- WW002-1-1(7) | HC252145- WW002-1-1(8) | HC252145- WW002-1-1(9) | HC252145- WW002-1-1(10) | HC252145- WW002-1-1(11) | HC252145- WW002-1-1(12) | HC252145- WW002-1-1(13) |
|  | HC252145- wW002-1-2(7) | HC252145- WW002-1-2(8) | HC252145- WW002-1-2(9) | HC252145- WW002-1-2(10) | HC252145- WW002-1-2(11) | HC252145- WW002-1-2(12) | HC252145- WW002-1-2(13) |
|  | HC252145- WW002-1-3(7) | HC252145- WW002-1-3(8) | HC252145- WW002-1-3(9) | HC252145- WW002-1-3(10) | HC252145- WW002-1-3(11) | HC252145- WW002-1-3(12) | HC252145- WW002-1-3(13) |
| W3渗滤液集 水井 | HC252145- WW003-1-1(7) | HC252145- WW003-1-1(8) | HC252145- WW003-1-1(9) | HC252145- WW003-1-1(10) | HC252145- WW003-1-1(11) | HC252145- WW003-1-1(12) | HC252145- WW003-1-1(13) |
|  | HC252145- WW003-1-2(7) | HC252145- WW003-1-2(8) | HC252145- WW003-1-2(9) | HC252145- WW003-1-2(10) | HC252145- WW003-1-2(11) | HC252145- WW003-1-2(12) | HC252145- WW003-1-2(13) |
|  | HC252145- WW003-1-3(7) | HC252145- WW003-1-3(8) | HC252145- WW003-1-3(9) | HC252145- WW003-1-3(10) | HC252145- WW003-1-3(11) | HC252145- WW003-1-3(12) | HC252145- WW003-1-3(13) |

第46 页 共 5 5 页

| 点位名称 | 样品性状描述 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镉、总铬、镍 | 汞 | 砷 | 六价铬 | 银 | 烷基汞 |
| W4渗滤液调节 池废水排放口 | 无色，无异味 | HC252145- WW004-1-1(1) | HC252145- WW004-1-1(2) | HC252145- WW004-1-1(3) | HC252145- WW004-1-1(4) | HC252145- WW004-1-1(5) | HC252145- WW004-1-1(6) |
|  | 无色，无异味 | HC252145- WW004-1-2(1) | HC252145- WW004-1-2(2) | HC252145- WW004-1-2(3) | HC252145- WW004-1-2(4) | HC252145- WW004-1-2(5) | HC252145- WW004-1-2(6) |
|  | 无色，无异味 | HC252145- WW004-1-3(1) | HC252145- WW004-1-3(2) | HC252145- WW004-1-3(3) | HC252145- WW004-1-3(4) | HC252145- WW004-1-3(5) | HC252145- WW004-1-3(6) |

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 样品性状描述 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮、总磷、 化学需氧量 | 铜、锌、铅、镉 | 总铬、镍 | 汞 | 砷 |
| W5雨水排口 | 无色，无异味 | HC252145- WW005-1-1(1) | HC252145- WW005-1-1(2) | HC252145- WW005-1-1(3) | HC252145- WW005-1-1(4) | HC252145- WW005-1-1(5) |

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 六价铬 | 氟化物 | 氰化物 | 生化需氧量 | 总氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| W5雨水排口 | HC252145- WW005-1-1(6) | HC252145- WW005-1-1(7) | HC252145- WW005-1-1(8) | HC252145- WW005-1-1(9) | HC252145- WW005-1-1(10) | HC252145- WW005-1-1(11) | HC252145- WW005-1-1(12) |

④

报告编号：HC252145-01

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 样品性状描述 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮 | 耗氧量 | 氟化物 | 铜、铅、镉 | 六价铬 |
| 地下导排水 | 无色，无异味 | HC252145- WG007-1-1(1) | HC252145- WG007-1-1(2) | HC252145- WG007-1-1(3) | HC252145- WG007-1-1(4) | HC252145- WG007-1-1(5) |

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 样品性状 描述 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 | 铜、锌、铅、 镉 | 铬、镍 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 生化需氧量 |
| 地下水监 测井1# | 无色，无异味 | HC252145- WG001-1-1(1) | HC252145- WG001-1-1(2) | HC252145- WG001-1-1(3) | HC252145- WG001-1-1(4) | HC252145- WG001-1-1(5) | HC252145- WG001-1-1(6) | HC252145- WG001-1-1(7) |
| 地下水监 测井2# | 无色，无异味 | HC252145- WG002-1-1(1) | HC252145- WG002-1-1(2) | HC252145- WG002-1-1(3) | HC252145- WG002-1-1(4) | HC252145- WG002-1-1(5) | HC252145- WG002-1-1(6) | HC252145- WG002-1-1(7) |
| 地下水监 测井3# | 无色，无异味 | HC252145- WG003-1-1(1) | HC252145- WG003-1-1(2) | HC252145- WG003-1-1(3) | HC252145- WG003-1-1(4) | HC252145- WG003-1-1(5) | HC252145- WG003-1-1(6) | HC252145- WG003-1-1(7) |
| 地下水监 测井4# | 无色，无异味 | HC252145- WG004-1-1(1) | HC252145- WG004-1-1(2) | HC252145- WG004-1-1(3) | HC252145- WG004-1-1(4) | HC252145- WG004-1-1(5) | HC252145- WG004-1-1(6) | HC252145- WG004-1-1(7) |
| 地下水监 测井5# | 无色，无异味 | HC252145- WG005-1-1(1) | HC252145- WG005-1-1(2) | HC252145- WG005-1-1(3) | HC252145- WG005-1-1(4) | HC252145- WG005-1-1(5) | HC252145- WG005-1-1(6) | HC252145- WG005-1-1(7) |
| 地下水监 测井6# | 无色，无异味 | HC252145- WG006-1-1(1) | HC252145- WG006-1-1(2) | HC252145- WG006-1-1(3) | HC252145- WG006-1-1(4) | HC252145- WG006-1-1(5) | HC252145- WG006-1-1(6) | HC252145- WG006-1-1(7) |

第 4 8 页 共 5 5 页

报告编号：HC252145-01

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物 | 氨 | 硫化氢 | 氟化物 | 氯化氢 | 氰化氢 | 臭气浓度 |
| 固化稳定化 车间、渗滤 液调节池排 口 | HC252145- AS001-1-1(1) | HC252145- AS001-1-1(2) | HC252145- AS001-1-1(3)- Q、H | HC252145- AS001-1-1(4) -Q、Z、H、T | HC252145- AS001-1-1(5)-Q、H | HC252145- AS001-1-1(6)-Q、H | HC252145- AS001-1-1(7) |
|  |  | HC252145- AS001-1-2(2) | HC252145- AS001-1-2(3)- Q、H |  | HC252145- AS001-1-2(5)-Q、H | HC252145- AS001-1-2(6)-Q、H | HC252145- AS001-1-2(7) |
|  |  | HC252145- ASO01-1-3(2) | HC252145- AS001-1-3(3)- Q、H |  | HC252145- AS001-1-3(5)-Q、H | HC252145- AS001-1-3(6)-Q、H | HC252145- AS001-1-3(7) |

第 4 9 页 共 5 5 页

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物 | 氨 | 硫化氢 | 氟化物 |
| 贮存车间排口 | HC252145-AS002-1-1(1) | HC252145-AS002-1-1(2) | HC252145-AS002-1-1(3)-Q、H | HC252145- AS002-1-1(4)-Q、Z、H、T |
|  |  | HC252145-AS002-1-2(2) | HC252145-AS002-1-2(3)-Q、H |  |
|  |  | HC252145-AS002-1-3(2) | HC252145-ASO02-1-3(3)-Q、H |  |

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯化氢 | 氰化氢 | 硫酸雾 | 挥发性有机物 | 臭气浓度 |
| 贮存车间排口 | HC252145- ASO02-1-1(5)-Q、H | HC252145- ASO02-1-1(6)-Q、H | HC252145- AS002-1-1(7)-Q、H、T | HC252145- AS002-1-1(8) | HC252145- AS002-1-1(9) |
|  | HC252145- AS002-1-2(5)-Q、H | HC252145- AS002-1-2(6-Q、H |  | HC252145- AS002-1-2(8) | HC252145- AS002-1-2(9) |
|  | HC252145- AS002-1-3(5)-Q、H | HC252145- ASO02-1-3(6)-Q、H |  | HC252145- AS002-1-3(8) | HC252145- AS002-1-3(9) |

报告编号： HC252145-01

1 3(1)

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汞及其化合物 | 铅 | 砷 | 氟化氢 | 氯化氢 |
| 焚烧炉废气排口 | HC252145- AS003-1-1(1) | HC252145- AS003-1-1(2) | HC252145- AS003-1-1(4) | HC252145- AS003-1-1(6-Q、H | HC252145- AS003-1-1(7)-Q、H |
|  | HC252145- AS003-1-2(1) | HC252145- AS003-1-2(2) | HC252145- AS003-1-2(4) | HC252145- AS003-1-2(6-Q、H | HC252145- AS003-1-2(7)-Q、H |
|  | HC252145- ASO03- - | HC252145- AS003-1-3(2) | HC252145- AS003-1-3(4) | HC252145- AS003-1-3(6)-Q、H | HC252145- AS003-1-3(7)-Q、H |

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 镉 | 镍 |
| 焚烧炉废气排口 | HC252145-AS003-1-1(3) | HC252145-AS003-1-1(5) |
|  | HC252145-AS003-1-2(3) | HC252145-AS003-1-2(5) |
|  | HC252145-AS003-1-3(3) | HC252145-AS003-1-3(5) |
|  | HC252145-AS003-1-4(3) | HC252145-AS003-1-4(5) |

报告编号：HC252145-01

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 |
| 上风向Q1 | HC252145- AD001-1-1(5) | HC252145- AD001-1-1(6) | HC252145- AD001-1-1(8) |
|  | HC252145- AD001-1-2(5) | HC252145- AD001-1-2(6) | HC252145- AD001-1-2(8) |
|  | HC252145- AD001-1-3(5) | HC252145- AD001-1-3(6) | HC252145- AD001-1-3(8) |
|  | HC252145- AD001-1-4(5) | HC252145- AD001-1-4(6) | HC252145- AD001-1-4(8) |
| 下风向Q2 | HC252145- AD002-1-1(5) | HC252145- AD002-1-1(6) | HC252145- AD002-1-1(8) |
|  | HC252145- AD002-1-2(5) | HC252145- AD002-1-2(6) | HC252145- AD002-1-2(8) |
|  | HC252145- AD002-1-3(5) | HC252145- AD002-1-3(6) | HC252145- AD002-1-3(8) |
|  | HC252145- AD002-1-4(5) | HC252145- AD002-1-4(6) | HC252145- AD002-1-4(8) |
| 下风向Q3 | HC252145- AD003-1-1(5) | HC252145- AD003-1-1(6) | HC252145- AD003-1-1(8) |
|  | HC252145- AD003-1-2(5) | HC252145- AD003-1-2(6) | HC252145- AD003-1-2(8) |
|  | HC252145- AD003-1-3(5) | HC252145- AD003-1-3(6) | HC252145- AD003-1-3(8) |
|  | HC252145- AD003-1-4(5) | HC252145- AD003-1-4(6 | HC252145- AD003-1-4(8) |
| 下风向Q4 | HC252145- AD004-1-1(5) | HC252145- AD004-1-1(6) | HC252145- AD004-1-1(8) |
|  | HC252145- AD004-1-2(5) | HC252145- AD004-1-2(6) | HC252145- AD004-1-2(8) |
|  | HC252145- AD004-1-3(5) | HC252145- AD004-1-3(6) | HC252145- AD004-1-3(8) |
|  | HC252145- AD004-1-4(5) | HC252145- AD004-1-4(6) | HC252145- AD004-1-4(8) |

报告编号： HC252145-01

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总悬浮颗粒 物 | 氟化物 | 氰化氢 | 氯化氢 | 挥发性有机 物 |
| 上风向Q1 | HC252145- AD001-1-1(1) | HC252145- AD001-1-1(2) -Q、H | HC252145- AD001-1-1(3) | HC252145- AD001-1-1(4) -Q、H | HC252145- AD001-1-1(7) |
| 下风向Q2 | HC252145- AD002-1-1(1) | HC252145- AD002-1-1(2) -Q、H | HC252145- AD002-1-1(3) | HC252145- AD002-1-1(4) -Q、H | HC252145- AD002-1-1(7) |
| 下风向Q3 | HC252145- AD003-1-1(1) | HC252145- AD003-1-1(2) -Q、H | HC252145- AD003-1-1(3) | HC252145- AD003-1-1(4) -Q、H | HC252145- AD003-1-1(7) |
| 下风向Q4 | HC252145- AD004-1-1(1) | HC252145- AD004-1-1(2) -Q、H | HC252145- AD004-1-1(3) | HC252145- AD004-1-1(4) -Q、H | HC252145- AD004-1-1(7) |

续附录7:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |
| 焚烧车间大门外1米处Q5 | HC252145-AD005-1-1(1) |
|  | HC252145-AD005-1-2(1) |
|  | HC252145-AD005-1-3(1) |
|  | HC252145-AD005-1-4(1) |

报告编号：HC252145-01

附录8:气象参数

| 监测时间 | 气象参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气温 (℃) | 气压 (Kpa) | 风向 | 风速 (m/s) | 湿度 (%RH) |
| 2025.12.216:58 | 10.2 | 102.3 | 东 | 2.6 | 57.2 |
| 2025.12.218:04 | 9.1 | 102.3 | 东 | 3.0 | 59.6 |
| 2025.12.48:50 | 3.1 | 102.8 | 东北 | 3.2 | 56.3 |
| 2025.12.410:01 | 8.4 | 102.7 | 东北 | 3.0 | 51.2 |
| 2025.12.58:22-8:31 | 7.0 | 103.1 | 东 | 2.2 | 48.6 |
| 2025.12.58:42-8:43 | 7.0 | 103.1 | 东 | 2.2 | 48.6 |
| 2025.12.510:20-10:29 | 8.1 | 103.1 | 东 | 2.2 | 50.2 |
| 2025.12.510:48-10:49 | 8.1 | 103.1 | 东 | 2.2 | 50.2 |
| 2025.12.512:20-12:29 | 10.3 | 102.8 | 东 | 2.9 | 45.9 |
| 2025.12.512:48-12:49 | 10.3 | 102.8 | 东 | 2.9 | 45.8 |
| 2025.12.514:20-14:29 | 10.5 | 102.5 | 东 | 2.2 | 36.6 |
| 2025.12.5:14:50 | 10.5 | 102.5 | 东 | 2.3 | 36.4 |

报告编号：HC252145-01

附录9:                                            无组织废气检测点位图

N

Q2

C

Q3

(

3 *

O

Q4

东 风

期

东公楼

竹

鸡

2e警专算

| 糖鲜藏 应 虚 配电号 尤楼 应 | Q5 O 器 化 车 | 蘑 问 李 意 嗨 本 处 | 填埋二区 图 例 监测井点位 地下水排水点位 Q1 填 埋 一 区 无组织排放源 雨水挣口 ⊗污水誉口 ⊗污水进口 渗滤液集水井 ★有组织废气誉放源 |
| --- | --- | --- | --- |

江苏弘成环保科技有限公司平面布置图

如图示：Q1~Q5共5个无组织废气检测点位，Q1位于上风向厂界内1m处，Q2、Q3、Q4位于下风向厂界外1m处，Q5位于焚烧车间 大门外1米处，测点高度距地面均约1.5米。

**以下空白**

发行日期：2023.01

表格编号：7GE02.1

报告编号：HC252145-02

检  测  报  告

检测类型 委托单位 报告编号

委 托 检 测

江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

HC252145-02

江苏博恩环保科技有限公司

发行日期：2023.01

表格编号：7GE02.1

报告编号：HC252145-02

检 测 报 告 说 明

一、检测工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。

二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。

三 、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件， 须由本公司加盖印章确认。凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起 法律纠纷时，其责任自负。

四、低于方法检测限的测定以“ND” 表示，并注明其方法检测限值及单位。

五、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。

六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不

再做留样。

七、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告及商业宣传。

地   址 ： 南京市雨花台区花神大道8号-10

通讯地址：  南京市雨花台区安德门大街花神科技园1栋6楼

邮    编： 210000

电    话：  025-52323988

发行日期：2023.01

表格编号：7GE02.1

报告编号： HC252145-02

江苏博恩环保科技有限公司 检 测 报 告

| 委托单位 | 江苏弘成环保科技有限公司 |  | 地 址 | 丹阳市丹北镇胡高路倪山村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 陈磊 |  | 电 话 | 18951286559 |
| 样品类别 | 废水 |  |  |  |
| 采样单位 | 江苏博恩环保科技有限公司 |  | 采样人 | 夏翼、张超 |
| 采样日期 | 2025年12月3日 |  | 测 试 日 期 | 2025年12月9日 |
| 检测目的 | 委托检测 |  |  |  |
| 检测内容 | 铅、钡 |  |  |  |
| 检测依据 | 见附录1 |  |  |  |
| 检测结果 | 见表1 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 报 告 编 制： 报 告二 审： |  |  | 河酸乙双 报 告 一 审： 晶晶 报 告 签 发 ： 期:2025年12月22日 |  |

检测结果：

表1:

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钡 (mg/L) | 铅 (mg/L) |
| W1污水进口 | 2025.12.3第一次 | ND | ND |
|  | 2025.12.3第二次 | ND | ND |
|  | 2025.12.3第三次 | ND | ND |
| W2污水出口 | 2025.12.3第一次 | ND | ND |
|  | 2025.12.3第二次 | ND | ND |
|  | 2025.12.3第三次 | ND | ND |
| W3渗滤液集水井 | 2025.12.3第一次 | 25.3 | 2.68 |
|  | 2025.12.3第二次 | 21.1 | 2.82 |
|  | 2025.12.3第三次 | 21.1 | 2.70 |
| W4渗滤液调节池 废水排放口 | 2025.12.3第一次 | / | ND |
|  | 2025.12.3第二次 | / | ND |
|  | 2025.12.3第三次 | / | ND |

附录1:检测依据和检出限

| 检测类别 | 检测项目 | 方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度 法GB/T 7475-1987直接法 | 0.06mg/L |
| 废水 | 钡 | 水质钡的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 | 1.7mg/L |

报告编号： HC252145-02

附录2:仪器设备

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 仪器自编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 原子吸收分光 光度计 | 北京普析通用 TAS-990 super F | 22-990F-02-0008 | YQ019-1 |
| 钡 | 原子吸收分光 光度计 | 北京普析通用 TAS-990 super F | 22-990F-02-0008 | YQ019-1 |

附录3:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 铅 | 钡 |
| W1污水进口 | HC252145-WW001-1-1(2) | HC252145-WW001-1-1(3) |
|  | HC252145-WW001-1-2(2) | HC252145-WW001-1-2(3) |
|  | HC252145-WW001-1-3(2) | HC252145-WW001-1-3(3) |
| W2污水出口 | HC252145-WW002-1-1(2) | HC252145-WW002-1-1(3) |
|  | HC252145-WW002-1-2(2) | HC252145-WW002-1-2(3) |
|  | HC252145-WW002-1-3(2) | HC252145-WW002-1-3(3) |
| W3渗滤液集水井 | HC252145-WW003-1-1(2) | HC252145-WW003-1-1(3) |
|  | HC252145-WW003-1-2(2) | HC252145-WW003-1-2(3) |
|  | HC252145-WW003-1-3(2) | HC252145-WW003-1-3(3) |

续附录3:样品编号

| 点位名称 | 检测项目样品编号 |
| --- | --- |
|  | 铅 |
| W4渗滤液调节池废水排放口 | HC252145-WW004-1-1(1) |
|  | HC252145-WW004-1-2(1) |
|  | HC252145-WW004-1-3(1) |

**以下空白**