华测检测

231020341199

# 检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-1

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       废 水 ( 雨 水 )

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-1

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：   孙洋、张鹏岐             签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号  A2250976460101C-1

附：检测布点图

第 3 页 共 6 页

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-1

廿

第  4 页  共  6  页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 废水(雨水) |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2026-01-08~2026-01-14 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 | 采样日期 |  |  | 检测项目 |  |  | 样品编号 |  |  | 结果 | 单位 |
| 雨水排口 | 2026-01-08 |  |  | 总氮 |  |  | NJRC2906124 |  |  | 7.64 | mg/L |
|  |  |  |  | 总磷 |  |  | NJRC2906125 |  |  | 0.07 | mg/L |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 | 采样日期 |  | 检测项目 |  | 样品编号 |  |  | 结果 |  | 客户提供 限值 | 单位 |
| 雨水排口 | 2026-01-08 |  | 镍 |  | NJRC2906116 |  |  | 0.010 |  | 1.0 | mg/L |
|  |  |  | 铬 |  | NJRC2906116 |  |  | ND |  | 1.5 | mg/L |
|  |  |  | 汞 |  | NJRC2906123 |  |  | 2.9×10-4 |  | 0.05 | mg/L |
|  |  |  | 六价铬 |  | NJRC2906119 |  |  | ND |  | 0.5 | mg/L |
|  |  |  | 铅 |  | NJRC2906116 |  |  | ND |  | 1.0 | mg/L |
|  |  |  | 砷 |  | NJRC2906123 |  |  | 0.0022 |  | 0.5 | mg/L |
|  |  |  | 镉 |  | NJRC2906116 |  |  | ND |  | 0.1 | mg/L |
|  |  |  | pH值 |  | NJRC2906121 |  |  | 8.0 |  | 6～9 | 无量纲 |
|  |  |  | 悬浮物 |  | NJRC2906118 |  |  | 8 |  | 70 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 |  | NJRC2906124 |  |  | 1.83 |  | 15 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | NJRC2906124 |  |  | 17 |  | 100 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 (BOD₅) |  | NJRC2906115 |  |  | 4.1 |  | 20 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油类 |  | NJRC2906120 |  |  | ND |  | 10 | mg/L |
|  |  |  | 氟离子 |  | NJRC2906122 |  |  | 4.14 |  | 10 | mg/L |
|  |  |  | 铜 |  | NJRC2906116 |  |  | ND |  | 0.5 | mg/L |
|  |  |  | 锌 |  | NJRC2906116 |  |  | 0.694 |  | 2.0 | mg/L |
|  |  |  | 氰化物 |  | NJRC2906117 |  |  | ND |  | 0.5 | mg/L |
| 点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |
| 雨水排口 |  |  | 2026-01-08 |  |  |  |  | 无味、微黄、微浑、无浮油 |  |  |  |
| 备注： 1.pH值为现场检测。 2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com     Complaint call:0755-33681700    Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

A2250976460101C-1

第 5 页 共 6 页

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 废水(雨 |  | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫 酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |  | 紫外可见分光光度计(UV) UV-1800PC TTE20243923 |  |
|  |  | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分 光光度法 GB/T11893-1989 | 0.01mg/L |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 水质氨氮的测定纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |  | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20182388 |  |
|  | 化学需氧量 |  | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |
|  | 五日生化需氧量 (BOD₅) |  | 水质五日生化需氧量 (BOD₅)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |
| 水 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH值 |  | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / |  | pH/mV计 SX711 EDD48JL22100 |  |
|  | 铅 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.1mg/L |  | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |  |
|  | 锌 |  |  | 0.009mg/L |  |  |  |
|  | 镉 |  |  | 0.05mg/L |  |  |  |
|  | 镍 |  |  | 0.007mg/L |  |  |  |
|  | 动植物油类 |  | 水质石油类和动植物油类的 测定红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |  | 红外分光测油仪 JLBG-126U TTE20200784 |  |
|  | 悬浮物 |  | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T¹1901-1989 | / |  | 电子天平 FA214A EDD48JL190826 |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com       Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

A2250976460101C-1

第 6 页 共 6 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 废水(雨 水 ) | 氟离子 | 水质无机阴离子(F-、 CH、NO₂、Br、NO₃-、 PO₄³-、SO₃²-、SO₄²-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.006mg/L | 离子色谱仪(IC) CIC-D120+ TTE202521626 |
|  | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳 酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.04mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法 和分光光度法(方法2异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法) HJ 484-2009 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计(UV) UV-7504 TTE20161046 |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-2

第 1 页 共

8 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型      废 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-3

第 1 页 共

5 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       地 下 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-3

第 2 页 共 5 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    胡志兵、夏玉龙              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号

A2250976460101C-3

第 3 页 共 5 页

附 ： 检 测 布 点 图

用章

孙方刻

N

导排水收集池

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-3

第 4 页 共 5 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 2026-01-07~2026-01-08 |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  |  | 采样日期 |  |  | 样品状态 |  |
| 导排水收集池 |  |  |  | 2026-01-07 |  |  | 无味、无色、透明 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 结果 | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 导排水收集池 |  |  |  |
|  | p H 值 |  |  |  | 7.2 | 5.5≤pH<6.5,8.5 <pH≤9.0 |  | 无量纲 |
| 六价铬 |  |  |  |  | ND | ≤0.10 |  | mg/L |
| 氟离子 |  |  |  |  | 0.302 | ≤2.0 |  | mg/L |
| 氨氮 |  |  |  |  | 0.162 | ≤1.50 |  | mg/L |
| 耗氧量 |  |  |  |  | 3.3 | ≤10.0 |  | mg/L |
| 铅 |  |  |  |  | 1.0×10-4 | ≤0.10 |  | mg/L |
| 铜 |  |  |  |  | 0.00140 | ≤1.50 |  | mg/L |
| 镉 |  |  |  |  | ND | ≤0.01 |  | mg/L |
| 参照标准 |  |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类 |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 导排水收集池 |  |  |
| p H 值 |  |  |  |  |  | NJRC2906163 |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  | NJRC2906167 |  |  |
| 氟离子 |  |  |  |  |  | NJRC2906164 |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | NJRC2906166 |  |  |
| 耗氧量 |  |  |  |  |  | NJRC2906165 |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  | NJRC2906162 |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  | NJRC2906162 |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  | NJRC2906162 |  |  |
| 备注： pH值为现场检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表2:

A2250976460101C-3

第 5 页 共 5 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |  |
| 地下水 |  |  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |  | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20182388 |  |  |
|  |  |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / |  | pH/mV计 SX711 EDD48JL22094 |  |  |
|  |  | 铅 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L |  | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |  |  |
|  |  | 镉 |  |  | 0.00005mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 耗氧量 | 地下水质分析方法第69部 分：耗氧量的测定碱性高锰 酸钾滴定法 DZ/T 0064.69-2021 | 0.4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20170440 |  |  |
|  |  | 氟离子 |  | 水质无机阴离子(F、 Cl-、NO₂-、Br、NO₃、 PO₄³ -、SO₃²、SO₄² -)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.006mg/L |  | 离子色谱仪(IC) CIC-D120+ TTE202521626 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 地下水质分析方法第17部 分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L |  | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |  |  |
|  |  | 铜 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-4

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       地 下 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-4

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460101C-4

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图

监测井1#

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-4

第 4 页 共 6 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-07~2026-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井1# |  |  | 2026-01-07 |  |  |  | 无味、微黄、微浑 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 监测井1# |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  | ND |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井1# |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  | NJRC2906127 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 结果 |  | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  |  |  |  | 监测井1# |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  | 8.6×10-⁴ |  | ≤0.10 |  | mg/L |
| 参照标准 |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表2地下水质量非常规指标及限值 IV类 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井1# |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  | NJRC2906127 |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460101C-4

第 5 页 共 6 页

| 检测结果： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 结果 | 参照标准限值 | 单位 |
|  |  | 监测井1# |  |  |
| pH值 |  | 7.4 | 5.5≤pH<6.5,8.5 <pH≤9.0 | 无量纲 |
| 六价铬 |  | ND | ≤0.10 | mg/L |
| 汞 |  | ND | ≤0.002 | mg/L |
| 砷 |  | 0.0012 | ≤0.05 | mg/L |
| 铅 |  | 0.00159 | ≤0.10 | mg/L |
| 铜 |  | 0.00981 | ≤1.50 | mg/L |
| 锌 |  | 0.022 | ≤5.00 | mg/L |
| 镉 |  | 1.7×104 | ≤0.01 | mg/L |
| 参照标准 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类 |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 监测井1# |  |
| pH值 |  |  | NJRC2906128 |  |
| 六价铬 |  |  | NJRC2906131 |  |
| 汞 |  |  | NJRC2906129 |  |
| 砷 |  |  | NJRC2906129 |  |
| 铅 |  |  | NJRC2906127 |  |
| 铜 |  |  | NJRC2906127 |  |
| 锌 |  |  | NJRC2906127 |  |
| 镉 |  |  | NJRC2906127 |  |
| 备注： pH值为现场检测。 |  |  |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

检 测 结 果

表2:

A2250976460101C-4

第 6 页 共 6 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 地下水 |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / | 便携式pH计 165*122*165mm,Ph值0-14/ TTE202526523 |
|  |  | 铅 | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 锌 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.009mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 镉 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00005mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 镍 |  |  | 0.00006mg/L |  |
|  | 汞 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 |  | 地下水质分析方法第17部 分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |

Q/CTI

LD-JSCEDD-0701-F23

***报告结束***

版本/版次：1.2

检 测 报 告

报告编号   A2250976460101C-5

第 1 页 共

4 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村          样品类型       地 下 水

检测类别      自 检

江苏华测品标检测  证技术有限公司

检

用

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-5

第 2 页 共 4 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

( 一

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460101C-5

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图

监测井1#

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-5

第 4 页 共 4 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-08~2026-01-13 |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  | 采样日期 |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井1# |  | 2026-01-07 |  |  | 无味、微黄、微浑 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  | 监测井1# |  |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  | 3.7 |  |  | mg/L |
| 化学需氧量 |  |  | 15 |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 监测井1# |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | NJRC2906126 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  | NJRC2906130 |  |  |

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 名称、型号及编号 仪器设备 |
| 地下水 |  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-6

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       地 下 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-6

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号

A2250976460101C-6

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图

监测井2#

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-6

第 4 页 共 6 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-07~2026-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井2# |  |  | 2026-01-07 |  |  |  | 无味、无色、透明 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 监测井2# |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  | ND |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井2# |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  | NJRC2906133 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 结果 |  | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  |  |  |  | 监测井2# |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  | 8.9×10-⁴ |  | ≤0.10 |  | mg/L |
| 参照标准 |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表2地下水质量非常规指标及限值 IV类 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井2# |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  | NJRC2906133 |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

A2250976460101C-6

第 5 页 共 6 页

| 检测结果： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 结果 | 参照标准限值 | 单位 |
|  |  | 监测井2# |  |  |
| pH值 |  | 8.1 | 5.5≤pH<6.5,8.5 <pH≤9.0 | 无量纲 |
| 六价铬 |  | ND | ≤0.10 | mg/L |
| 汞 |  | ND | ≤0.002 | mg/L |
| 砷 |  | 0.0015 | ≤0.05 | mg/L |
| 铅 |  | 3.9×10-⁴ | ≤0.10 | mg/L |
| 铜 |  | 0.00338 | ≤1.50 | mg/L |
| 锌 |  | ND | ≤5.00 | mg/L |
| 镉 |  | ND | ≤0.01 | mg/L |
| 参照标准 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类 |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 监测井2# |  |
| pH值 |  |  | NJRC2906134 |  |
| 六价铬 |  |  | NJRC2906137 |  |
| 汞 |  |  | NJRC2906135 |  |
| 砷 |  |  | NJRC2906135 |  |
| 铅 |  |  | NJRC2906133 |  |
| 铜 |  |  | NJRC2906133 |  |
| 锌 |  |  | NJRC2906133 |  |
| 镉 |  |  | NJRC2906133 |  |
| 备注： pH值为现场检测。 |  |  |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

检 测 结 果

表2:

A2250976460101C-6

第 6 页 共 6 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 地下水 |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / | 便携式pH计 165*122*165mm,Ph值0-14/ TTE202526523 |
|  |  | 铅 | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 锌 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.009mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 镉 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00005mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 镍 |  |  | 0.00006mg/L |  |
|  | 汞 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 |  | 地下水质分析方法第17部 分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |

Q/CTI

LD-JSCEDD-0701-F23

***报告结束***

版本/版次：1.2

检 测 报 告

报告编号   A2250976460101C-7

第 1 页 共

4 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村          样品类型       地 下 水

检测类别      自 检

江苏华测品标检测  证技术有限公司

检

用

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-7

第 2 页 共 4 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

( 一

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号

A2250976460101C-7

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图

监测井2#

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-7

第 4 页 共 4 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-08~2026-01-13 |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  | 采样日期 |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井2# |  | 2026-01-07 |  |  | 无味、无色、透明 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  | 监测井2# |  |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  | 2.1 |  |  | mg/L |
| 化学需氧量 |  |  | 5 |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 监测井2# |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | NJRC2906132 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  | NJRC2906136 |  |  |

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 名称、型号及编号 仪器设备 |
| 地下水 |  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-8

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       地 下 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-8

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    胡志兵、夏玉龙              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

第 3 页 共 6 页

报告编号 A2250976460101C-8

附：检测布点图

用

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com       Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-8

第 4 页 共 6 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-07~2026-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井3 |  |  | 2026-01-07 |  |  |  | 无味、无色、透明 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 监测井3 |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  | ND |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井3 |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  | NJRC2906157 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 结果 |  | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  |  |  |  | 监测井3 |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  | 0.00101 |  | ≤0.10 |  | mg/L |
| 参照标准 |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表2地下水质量非常规指标及限值 IV类 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井3 |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  | NJRC2906157 |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460101C-8

第 5 页 共 6 页

| 检测结果： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 结果 | 参照标准限值 | 单位 |
|  |  | 监测井3 |  |  |
| pH值 |  | 7.7 | 5.5≤pH<6.5,8.5 <pH≤9.0 | 无量纲 |
| 六价铬 |  | ND | ≤0.10 | mg/L |
| 汞 |  | ND | ≤0.002 | mg/L |
| 砷 |  | 8×10-⁴ | ≤0.05 | mg/L |
| 铅 |  | 1.6×10-⁴ | ≤0.10 | mg/L |
| 铜 |  | 0.00260 | ≤1.50 | mg/L |
| 锌 |  | ND | ≤5.00 | mg/L |
| 镉 |  | 1.0×10-4 | ≤0.01 | mg/L |
| 参照标准 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类 |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 监测井3 |  |
| pH值 |  |  | NJRC2906158 |  |
| 六价铬 |  |  | NJRC2906161 |  |
| 汞 |  |  | NJRC2906159 |  |
| 砷 |  |  | NJRC2906159 |  |
| 铅 |  |  | NJRC2906157 |  |
| 铜 |  |  | NJRC2906157 |  |
| 锌 |  |  | NJRC2906157 |  |
| 镉 |  |  | NJRC2906157 |  |
| 备注： pH值为现场检测。 |  |  |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

检 测 结 果

表2:

A2250976460101C-8

第 6 页 共 6 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 地下水 |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / | pH/mV计 SX711 EDD48JL22094 |
|  |  | 铅 | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 锌 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.009mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 镉 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00005mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 镍 |  |  | 0.00006mg/L |  |
|  | 汞 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 |  | 地下水质分析方法第17部 分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |

Q/CTI

LD-JSCEDD-0701-F23

***报告结束***

版本/版次：1.2

检 测 报 告

报告编号   A2250976460101C-9

第 1 页 共

4 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村          样品类型       地 下 水

检测类别      自 检

江苏华测品标检测  证技术有限公司

检

用

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-9

第 2 页 共 4 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

( 一

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    胡志兵、夏玉龙              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

第 3 页 共 4 页

报告编号 1A2250976460101C-9

附：检测布点图

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com       Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-9

第 4 页 共 4 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-08~2026-01-13 |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  | 采样日期 |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井3 |  | 2026-01-07 |  |  | 无味、无色、透明 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  | 监测井3 |  |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  | 2.4 |  |  | mg/L |
| 化学需氧量 |  |  | 9 |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 监测井3 |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | NJRC2906156 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  | NJRC2906160 |  |  |

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 名称、型号及编号 仪器设备 |
| 地下水 |  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |

***报告结束***

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-10

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       地 下 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-10

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460101C-10

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图

监 测 并 4 #

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-10

第 4 页 共 6 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-07~2026-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井4# |  |  | 2026-01-07 |  |  |  | 无味、微黄、透明 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 监测井4# |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  | ND |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井4# |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  | NJRC2906139 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 结果 |  | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  |  |  |  | 监测井4# |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  | 0.00117 |  | ≤0.10 |  | mg/L |
| 参照标准 |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表2地下水质量非常规指标及限值 IV类 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井4# |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  | NJRC2906139 |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460101C-10

第 5 页 共 6 页

| 检测结果： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 结果 | 参照标准限值 | 单位 |
|  |  | 监测井4# |  |  |
| pH值 |  | 6.9 | 5.5≤pH<6.5,8.5 <pH≤9.0 | 无量纲 |
| 六价铬 |  | ND | ≤0.10 | mg/L |
| 汞 |  | ND | ≤0.002 | mg/L |
| 砷 |  | 0.0013 | ≤0.05 | mg/L |
| 铅 |  | 1.8×10⁴ | ≤0.10 | mg/L |
| 铜 |  | 0.00158 | ≤1.50 | mg/L |
| 锌 |  | 0.041 | ≤5.00 | mg/L |
| 镉 |  | 2.8×10+ | ≤0.01 | mg/L |
| 参照标准 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类 |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 监测井4# |  |
| pH值 |  |  | NJRC2906140 |  |
| 六价铬 |  |  | NJRC2906143 |  |
| 汞 |  |  | NJRC2906141 |  |
| 砷 |  |  | NJRC2906141 |  |
| 铅 |  |  | NJRC2906139 |  |
| 铜 |  |  | NJRC2906139 |  |
| 锌 |  |  | NJRC2906139 |  |
| 镉 |  |  | NJRC2906139 |  |
| 备注： pH值为现场检测。 |  |  |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

检 测 结 果

报告编号

A2250976460101C-10

第 6 页 共 6 页

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 地下水 |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / | 便携式pH计 165*122*165mm,Ph值0-14/ TTE202526523 |
|  |  | 铅 | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 锌 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.009mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 镉 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00005mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 镍 |  |  | 0.00006mg/L |  |
|  | 汞 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 |  | 地下水质分析方法第17部 分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |

Q/CTI

LD-JSCEDD-0701-F23

***报告结束***

版本/版次：1.2

检 测 报 告

报告编号   A2250976460101C-11

第 1 页 共

4 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村          样品类型       地 下 水

检测类别      自 检

江苏华测品标检测  证技术有限公司

检

用

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-11

第 2 页 共 4 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

( 一

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460101C-11

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图

监 测 并 4 #

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-11

第 4 页 共 4 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-08~2026-01-13 |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  | 采样日期 |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井4# |  | 2026-01-07 |  |  | 无味、微黄、透明 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  | 监测井4# |  |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  | 2.7 |  |  | mg/L |
| 化学需氧量 |  |  | 10 |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 监测井4# |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | NJRC2906138 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  | NJRC2906142 |  |  |

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 名称、型号及编号 仪器设备 |
| 地下水 |  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-12

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       地 下 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-12

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460101C-12

附：检测布点图

第 3 页 共 6 页

监测井5#

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-12

第 4 页 共 6 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-07~2026-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井5# |  |  | 2026-01-07 |  |  |  | 无味、微黄、微浑 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 监测井5# |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  | ND |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井5# |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  | NJRC2906145 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 结果 |  | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  |  |  |  | 监测井5# |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  | 6.7×10-⁴ |  | ≤0.10 |  | mg/L |
| 参照标准 |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表2地下水质量非常规指标及限值 IV类 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井5# |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  | NJRC2906145 |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

A2250976460101C-12

第 5 页 共 6 页

| 检测结果： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 结果 | 参照标准限值 | 单位 |
|  |  | 监测井5# |  |  |
| pH值 |  | 6.8 | 5.5≤pH<6.5,8.5 <pH≤9.0 | 无量纲 |
| 六价铬 |  | ND | ≤0.10 | mg/L |
| 汞 |  | ND | ≤0.002 | mg/L |
| 砷 |  | 0.0011 | ≤0.05 | mg/L |
| 铅 |  | 3.6×10-⁴ | ≤0.10 | mg/L |
| 铜 |  | 0.00443 | ≤1.50 | mg/L |
| 锌 |  | 0.015 | ≤5.00 | mg/L |
| 镉 |  | 1.2×104 | ≤0.01 | mg/L |
| 参照标准 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类 |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 监测井5# |  |
| pH值 |  |  | NJRC2906146 |  |
| 六价铬 |  |  | NJRC2906149 |  |
| 汞 |  |  | NJRC2906147 |  |
| 砷 |  |  | NJRC2906147 |  |
| 铅 |  |  | NJRC2906145 |  |
| 铜 |  |  | NJRC2906145 |  |
| 锌 |  |  | NJRC2906145 |  |
| 镉 |  |  | NJRC2906145 |  |
| 备注： pH值为现场检测。 |  |  |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

检 测 结 果

表2:

A2250976460101C-12

第 6 页 共 6 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 地下水 |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / | 便携式pH计 165*122*165mm,Ph值0-14/ TTE202526523 |
|  |  | 铅 | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 锌 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.009mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 镉 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00005mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 镍 |  |  | 0.00006mg/L |  |
|  | 汞 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 |  | 地下水质分析方法第17部 分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |

Q/CTI

LD-JSCEDD-0701-F23

***报告结束***

版本/版次：1.2

检 测 报 告

报告编号   A2250976460101C-13

第 1 页 共

4 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村          样品类型       地 下 水

检测类别      自 检

江苏华测品标检测  证技术有限公司

检

用

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-13

第 2 页 共 4 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

( 一

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号

A2250976460101C-13

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图

三

监测井5#

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-13

第 4 页 共 4 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-08~2026-01-13 |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  | 采样日期 |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井5# |  | 2026-01-07 |  |  | 无味、微黄、微浑 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  | 监测井5# |  |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  | 2.2 |  |  | mg/L |
| 化学需氧量 |  |  | 8 |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 监测井5# |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | NJRC2906144 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  | NJRC2906148 |  |  |

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 名称、型号及编号 仪器设备 |
| 地下水 |  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460101C-14

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       地 下 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-14

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460101C-14

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图

砍方都刻

*监测井6#

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-14

第 4 页 共 6 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-07~2026-01-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井6# |  |  | 2026-01-07 |  |  |  | 无味、微黄、微浑 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 监测井6# |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  | ND |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井6# |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  | NJRC2906151 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 结果 |  | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  |  |  |  | 监测井6# |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  | 5.6×10-⁴ |  | ≤0.10 |  | mg/L |
| 参照标准 |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表2地下水质量非常规指标及限值 IV类 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 监测井6# |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  | NJRC2906151 |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460101C-14

第 5 页 共 6 页

| 检测结果： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 结果 | 参照标准限值 | 单位 |
|  |  | 监测井6# |  |  |
| pH值 |  | 7.3 | 5.5≤pH<6.5,8.5 <pH≤9.0 | 无量纲 |
| 六价铬 |  | ND | ≤0.10 | mg/L |
| 汞 |  | ND | ≤0.002 | mg/L |
| 砷 |  | 0.0011 | ≤0.05 | mg/L |
| 铅 |  | 3.1×10-⁴ | ≤0.10 | mg/L |
| 铜 |  | 0.00112 | ≤1.50 | mg/L |
| 锌 |  | 0.013 | ≤5.00 | mg/L |
| 镉 |  | ND | ≤0.01 | mg/L |
| 参照标准 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值 IV类 |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 监测井6# |  |
| pH值 |  |  | NJRC2906152 |  |
| 六价铬 |  |  | NJRC2906155 |  |
| 汞 |  |  | NJRC2906153 |  |
| 砷 |  |  | NJRC2906153 |  |
| 铅 |  |  | NJRC2906151 |  |
| 铜 |  |  | NJRC2906151 |  |
| 锌 |  |  | NJRC2906151 |  |
| 镉 |  |  | NJRC2906151 |  |
| 备注： pH值为现场检测。 |  |  |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

检 测 结 果

报告编号

A2250976460101C-14

第 6 页 共 6 页

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 地下水 |  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / | 便携式pH计 165*122*165mm,Ph值0-14/ TTE202526523 |
|  |  | 铅 | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 锌 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.009mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 镉 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00005mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |
|  | 镍 |  |  | 0.00006mg/L |  |
|  | 汞 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 |  | 地下水质分析方法第17部 分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 |  | 水质65种元素的测定电感 耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |

Q/CTI

LD-JSCEDD-0701-F23

***报告结束***

版本/版次：1.2

检 测 报 告

报告编号   A2250976460101C-15

第 1 页 共

4 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村          样品类型       地 下 水

检测类别      自 检

江苏华测品标检测  证技术有限公司

检

用

No.39274D7A89

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460101C-15

第 2 页 共 4 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

( 一

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    李涛、杨士勇              签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审         核 ：                             签 发  日 期 ：                2026/01/26

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460101C-15

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图

砍方都刻

*监测井6#

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460101C-15

第 4 页 共 4 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026-01-08~2026-01-13 |  |  |  |  |  |
| 采样点位信息： |  |  |  |  |  |  |
| 点位名称 |  | 采样日期 |  |  | 样品状态 |  |
| 监测井6# |  | 2026-01-07 |  |  | 无味、微黄、微浑 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 结果 |  |  | 单位 |
|  |  |  | 监测井6# |  |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  | 2.1 |  |  | mg/L |
| 化学需氧量 |  |  | 5 |  |  | mg/L |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 监测井6# |  |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | NJRC2906150 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  | NJRC2906154 |  |  |

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 名称、型号及编号 仪器设备 |
| 地下水 |  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460102C-1

第 1 页 共

8 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       工 业 废 气

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274F3E3B

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号  A2250976460102C-1                                                                      第 2 页 共 8 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4.  本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6.  检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8.  送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9.  除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    孙洋、张鹏岐              签      发：

编         制 ：                  签发人姓名：  崔 利 利

审       核：                         签 发 日 期 ：                  2026/01/29

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F21                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

第 3 页 共 8 页

报告编号 A2250976460102C-1

附：检测布点图

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com       Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460102C-1

第 4 页 共 8 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 工业废气(有组织) |  |  |  |  |
| 采样点位名称 | 固化车间废气排放口 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2026-01-06 |  | 检测日期 | 2026-01-06~2026-01-08 |  |
| 排气筒高度/m | 15.0 |  | 样品状态 | 完好 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 检测项目 |  |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907183 | 硫化氢 | 第 1 次 | 排放浓度mg/m³ | 0.053 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 2.56×10-⁴ | 0.33 |
| NJRC2907184 |  | 第 2 次 | 排放浓度mg/m³ | 0.048 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 2.13×10-4 | 0.33 |
| NJRC2907185 |  | 第 3 次 | 排放浓度mg/m³ | 0.054 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 3.18×10-4 | 0.33 |
| NJRC2907183/184 /185 |  | 最大值 | 排放浓度mg/m³ | 0.054 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 3.18×10-⁴ | 0.33 |
| NJRC2907186 | 氨 | 第 1 次 | 排放浓度mg/m³ | 0.64 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 3.09×10-3 | 4.9 |
| NJRC2907187 |  | 第2次 | 排放浓度mg/m³ | 0.75 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 3.32×10-3 | 4.9 |
| NJRC2907188 |  | 第3次 | 排放浓度mg/m³ | 0.86 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 5.06×10-3 | 4.9 |
| NJRC2907186/187 /188 |  | 最大值 | 排放浓度mg/m³ | 0.86 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 5.06×10 3 | 4.9 |
| NJRC2907189 | 臭气 | 第1次 | 臭气无量纲 | 199 | 2000 |
| NJRC2907190 |  | 第2次 | 臭气无量纲 | 229 | 2000 |
| NJRC2907191 |  | 第 3 次 | 臭气无量纲 | 199 | 2000 |
| NJRC2907189/190 /191 |  | 最大值 | 臭气无量纲 | 229 | 2000 |
| 参照标准 | 客户提供限值 |  |  |  |  |

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-1

早

第 5 页 共 8 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 检测项目 |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907195 | 颗粒物 | 第 1 次 | 排放浓度mg/m³ | 1.2 | 20 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 5.79×10-3 | 1 |
| NJRC2907196 |  | 第 2 次 | 排放浓度mg/m³ | 1.4 | 20 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 6.23×10-3 | 1 |
| NJRC2907197 |  | 第3次 | 排放浓度mg/m³ | 1.3 | 20 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 5.76×10-3 | 1 |
| NJRC2907195/196 /197 |  | 平均值 | 排放浓度mg/m³ | 1.3 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 5.93×10-3 | --- |
| 参照标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1大气污染物有组织排放限值 其他 |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 检测项目 |  |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907192 | 氯化氢 | 第 1 次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 10 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.18 |
| NJRC2907193 |  | 第2次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 10 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.18 |
| NJRC2907194 |  | 第 3 次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 10 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.18 |
| NJRC2907192/193 /194 |  | 平均值 | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907201 | 氰化氢 | 第 1 次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 1 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.05 |
| NJRC2907202 |  | 第2次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 1 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.05 |
| NJRC2907203 |  | 第 3 次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 1 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.05 |
| NJRC2907201/202 /203 |  | 平均值 | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-1

第 6 页 共 8 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 |  |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907198 | 氟化物 | 第1次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 3 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.072 |
| NJRC2907199 |  | 第2次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 3 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.072 |
| NJRC2907200 |  | 第3次 | 排放浓度mg/m³ | ND | 3 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | 0.072 |
| NJRC2907198/199 /200 |  | 平均值 | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| 参照标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1大气污染物有组织排放限值 |  |  |  |  |
| 备注： 1."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。 2."/"表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 |  |  |  |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

检 测 结 果

表2:

A2250976460102C-1

第 7 页 共 8 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 工业废气 (有组织) |  | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒 物的测定重量法 HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ |  |  | 电子天平 BT125D TTE20161069 |  |
|  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.2mg/m³ |  |  | 离子色谱仪(IC) Aquion TTE20189540 |  |
|  | 氰化氢 |  | 固定污染源排气中氰化氢的 测定异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法 HJ/T 28-1999 | 0.09mg/m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 紫外可见分光光度计(UV) UV-7504 TTE20161046 |  |
|  | 硫化氢 |  | 固定污染源废气硫化氢的测 定亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024 | 0.007mg/m³ |  |  |  |  |
|  | 氨 |  | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.25mg/m³ |  |  |  |  |
|  | 臭气 |  | 环境空气和废气 臭气的测 定三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / |  |  | / |  |
|  |  | 氟化物 | 大气固定污染源氟化物的测 定离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | 0.06mg/m³ |  |  | 离子计 PXSJ-216F TTE20243922 |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

附 录

报告编号  A2250976460102C-1

附录：工业废气(有组织)烟气参数

第 8 页 共 8 页

| 检测点：固化车间废气排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 烟温℃ | 流速m/s | 截 面 m ² | 含湿量% | 标干流量m³/h |
| NJRC2907183/186 | 4.6 | 2.7 | 0.5027 | 0.86 | 4825.0 |
| NJRC2907184/187 | 5.7 | 2.5 | 0.5027 | 1.14 | 4430.0 |
| NJRC2907185/188 | 4.8 | 3.3 | 0.5027 | 1.01 | 5882.0 |
| NJRC2907192/195/201 | 4.6 | 2.7 | 0.5027 | 0.86 | 4825.0 |
| NJRC2907193/196/202 | 4.9 | 2.5 | 0.5027 | 1.07 | 4448.0 |
| NJRC2907194/197/203 | 5.7 | 2.5 | 0.5027 | 1.14 | 4430.0 |
| NJRC2907198 | 5.6 | 3.3 | 0.5027 | 1.07 | 5858.0 |
| NJRC2907199 | 5.3 | 3.3 | 0.5027 | 1.03 | 5868.0 |
| NJRC2907200 | 4.8 | 3.3 | 0.5027 | 1.01 | 5882.0 |

***附录结束***

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460102C-2

第 1 页 共 1 4 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村           样品类型       焚 烧 炉 废 气

检测类别      自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274F3E3B

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号  A2250976460102C-2                                                                    第 2 页 共 1 4 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4.  本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6.  检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8.  送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9.  除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    孙洋、张鹏岐              签      发：

编         制 ：                  签发人姓名：  崔 利 利

审       核：                         签 发 日 期 ：                  2026/01/29

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F21                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

第 3 页

共 1 4 页

A2250976460102C-2

附：检测布点图

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号

A2250976460102C-2

第 4 页 共 1 4 页

表1:

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 焚烧炉废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位名称 | 焚烧炉废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2026-01-08 |  |  | 检测日期 |  | 2026-01-08~2026-01-14 |  |  |
| 排气筒高度/m | 100.0 |  |  | 样品状态 |  | 完好 |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 检测项目 |  |  |  |  |  | 结果 |  |
| NJRC2907171 | 烟气黑度 |  | 第1次 |  | 林格曼黑度级 |  | <1 |  |
| NJRC2907172 |  |  | 第2次 |  | 林格曼黑度级 |  | <1 |  |
| NJRC2907173 |  |  | 第3次 |  | 林格曼黑度级 |  | <1 |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 检测项目 |  |  |  |  | 结果 |  | 参照标准 限值 |
| NJRC2907180 | 氟化氢(HF) | 第 1 次 |  | 实测浓度mg/m³ |  | ND |  | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m³ |  | ND |  | 4.0 |
|  |  |  |  | 排放速率kg/h |  | / |  | --- |
| NJRC2907181 |  | 第2次 |  | 实测浓度mg/m³ |  | ND |  | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m³ |  | ND |  | 4.0 |
|  |  |  |  | 排放速率kg/h |  | / |  | --- |
| NJRC2907182 |  | 第 3 次 |  | 实测浓度mg/m³ |  | ND |  | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m³ |  | ND |  | 4.0 |
|  |  |  |  | 排放速率kg/h |  | / |  | --- |
| NJRC2907180/181 /182 |  | 平均值 |  | 实测浓度mg/m³ |  | ND |  | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m³ |  | ND |  | 4.0 |
|  |  |  |  | 排放速率kg/h |  | / |  | --- |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 5 页

共 1 4 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 检测项目 |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907168 | 氯化氢(HC1) | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 60 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907169 |  | 第 2 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 60 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907170 |  | 第3次 | 实测浓度mg/m³ | 0.36 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.37 | 60 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.10×10-² | --- |
| NJRC2907168/169 /170 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 60 |
|  |  |  | 排放速率kg/h |  | --- |
| 参照标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)表3危险废物焚烧设施烟气污染 物排放浓度限值1小时均值 |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 检测项目 |  |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907177 | 铅及其化合物 ( 以 P b 计 ) | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 8.00×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00113 | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 2.90×10-5 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第2次 | 实测浓度mg/m³ | 4.34×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 4.43×10-⁴ | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.42×10-5 | --- |
| NJRC2907179 |  | 第 3 次 | 实测浓度mg/m³ | 5.19×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 5.30×10-⁴ | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.58×10- | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 5.84×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 7.01×10-⁴ | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.97×10-5 | --- |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 6 页

共 1 4 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 检测项目 |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907177 | 镉及其化合物 ( 以 C d 计 ) | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 1.34×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 1.89×10- | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 4.85×10-7 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第 2 次 | 实测浓度mg/m³ | 1.28×10- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 1.31×10-5 | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 4.19×10-7 | --- |
| NJRC2907179 |  | 第3次 | 实测浓度mg/m³ | 2.21×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 2.26×10-5 | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 6.72×10-7 | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 1.61×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 1.82×10-5 | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 5.25×10-7 | --- |
| NJRC2907174 | 汞及其化合物 ( 以 H g 计 ) | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907175 |  | 第2次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907176 |  | 第 3 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907174/175 /176 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.05 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 7 页 共 1 4 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 检测项目 |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907177 | 砷及其化合物 ( 以 A s 计 ) | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907178 |  | 第 2 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907179 |  | 第3次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907177 | 铬及其化合物 ( 以 C r 计 ) | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 0.00334 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00470 | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.21×10-4 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第2次 | 实测浓度mg/m³ | 4.18×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 4.27×10-⁴ | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.37×10-5 | --- |
| NJRC2907179 |  | 第 3 次 | 实测浓度mg/m³ | 5.19×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 5.30×10-4 | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.58×10-5 | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 0.00143 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00189 | 0.5 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 5.02×10-5 | --- |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 8 页

共 1 4 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 检测项目 |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907177 | 钴及其化合物 | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 5.03×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 7.08×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.82×10-6 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第 2 次 | 实测浓度mg/m³ | 1.51×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 1.54×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 4.94×10-7 | --- |
| NJRC2907179 |  | 第3次 | 实测浓度mg/m³ | 1.38×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 1.41×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 4.20×10-7 | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 2.64×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 3.34×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 9.11×10-7 | --- |
| NJRC2907177 | 镍及其化合物 | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 0.00172 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00242 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 6.23×10-5 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第2次 | 实测浓度mg/m³ | 4.43×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 4.52×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.45×10-5 | --- |
| NJRC2907179 |  | 第 3 次 | 实测浓度mg/m³ | 4.91×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 5.01×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.49×10-5 | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 8.85×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00112 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 3.06×10-5 | --- |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 9 页

共 1 4 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 检测项目 |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907177 | 锑及其化合物 | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 1.35×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 1.90×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 4.89×10-6 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第 2 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907179 |  | 第3次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 5.17×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 7.01×10-5 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.63×10-6 | --- |
| NJRC2907177 | 锰及其化合物 | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 4.88×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 6.87×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.77×10-5 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第2次 | 实测浓度mg/m³ | 4.13×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 4.21×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.35×10-5 | --- |
| NJRC2907179 |  | 第 3 次 | 实测浓度mg/m³ | 4.82×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 4.92×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.47×10-5 | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 4.61×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 5.33×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 1.53×10-5 | --- |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 1 0 页

共 1 4 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 检测项目 |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907177 | 铜及其化合物 | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | 8.72×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00123 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 3.16×10-5 | --- |
| NJRC2907178 |  | 第 2 次 | 实测浓度mg/m³ | 6.36×10-⁴ | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 6.49×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 2.08×10-5 | --- |
| NJRC2907179 |  | 第3次 | 实测浓度mg/m³ | 0.00118 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00120 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 3.59×10-5 | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | 8.96×10-4 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00103 | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 2.94×10-5 | --- |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 1 1 页

共 1 4 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 |  |  | 结果 | 参照标准 限值 |
| NJRC2907177 | 锡及其化合物 | 第 1 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907178 |  | 第 2 次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907179 |  | 第3次 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| NJRC2907177/178 /179 |  | 平均值 | 实测浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | ND | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | / | --- |
| 锡、锑、铜、锰、镍、钴 平均值之和 |  |  | 实测浓度mg/m³ | 0.00232 | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 0.00279 | 2.0(以锡+ 锑+铜+锰+ 镍+钴计) |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 7.78×10-5 | --- |
| 参照标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)表3危险废物焚烧设施烟气污染 物排放浓度限值 测定均值 |  |  |  |  |
| 备注： 1.烟气黑度为现场检测。 2."---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。 3.基准含氧量11%,此信息由受检单位提供。 4."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 |  |  |  |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

华测检测

检 测 结 果

表2:

A2250976460102C-2

第 1 2 页 共 1 4 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |  |
| 焚烧炉废气 | 钴及其化合物 | 空气和废气颗粒物中铅等金 属元素的测定电感耦合等离 子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单(生 态环境部公告2018年第31 号 ) | 0.000008mg/m³ |  | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |  |  |
|  | 铅及其化合物(以 Pb计) |  | 0.0002mg/m³ |  |  |  |  |
|  | 镉及其化合物(以 C d 计 ) |  | 0.000008mg/m³ |  |  |  |  |
|  | 镍及其化合物 |  | 0.0001mg/m³ |  |  |  |  |
|  | 氟化氢(HF) | 固定污染源废气 氟化氢的 测定 离子色谱法 HJ 688-2019 | 0.08mg/m³ |  | 离子色谱仪(IC) Aquion TTE20189540 |  |  |
|  | 氯化氢(HC1) | 环境空气和废气氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.2mg/m³ |  |  |  |  |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的 测定林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |  |  | 便携式数字综合气象仪 FY-A TTE20191850,林格曼烟气浓 |  |  |
|  |  |  |  |  | 度图 JH8000 EDD48JL210010 |  |  |
|  | 锑及其化合物 | 空气和废气颗粒物中铅等金 属元素的测定电感耦合等离 子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单(生 态环境部公告2018年第31 号 ) | 0.00002mg/m³ |  | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 2000 TTE20202072 |  |  |

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-2

第 1 3 页

共 1 4 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |  |
| 焚烧炉废气 | 汞及其化合物(以 H g 计 ) | 固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂 行)HJ 543-2009 | 0.0025mg/m³ | 测汞仪 BG-208U TTE20244108 |  |
|  | 铬及其化合物(以 Cr计) | 空气和废气颗粒物中铅等金 属元素的测定电感耦合等离 子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单(生 态环境部公告2018年第31 号 ) | 0.0003mg/m³ | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) |  |
|  | 锰及其化合物 |  | 0.00007mg/m³ |  |  |
|  | 砷及其化合物(以 A s 计 ) |  | 0.0002mg/m³ |  |  |
|  |  |  |  | NexION 2000 TTE20202072 |  |
|  | 铜及其化合物 |  | 0.0002mg/m³ |  |  |
|  | 锡及其化合物 |  | 0.0003mg/m³ |  |  |

***报告结束***

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

附 录

报告编号 A2250976460102C-2

附录：焚烧炉废气烟气参数

第 1 4 页 共 1 4 页

| 检测点：焚烧炉废气排放口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 烟温℃ | 流速m/s | 截 面 m ² | 含湿量% | 含氧量% | 标干流量 m³/h |
| NJRC2907168/174/177/18 0 | 115.7 | 10.4 | 1.5394 | 11.7 | 13.9 | 36207.0 |
| NJRC2907169/175/178/18 1 | 119.5 | 9.6 | 1.5394 | 12.6 | 11.2 | 32729.0 |
| NJRC2907170/176/179/18 2 | 122.6 | 8.9 | 1.5394 | 11.6 | 11.2 | 30425.0 |

***附录结束***

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21                                                                                                                      版本/版次：1.2

JSBY-BG-25

唐越检测

2410   12050028

检  测 报 告

(2026)检(0121015)号

项目名称：

暂 存 库 废 气 排 口 ( D A 0 0 3 ) 废 气 检 测	 检测类别：              委 托 采 样 检 测	 委托单位：          江苏弘成环保科技有限公司

江苏博越环境检测有限公司

报 告 编 制 说 明

1、本报告无检测单位检测业务专用章、骑缝章、无审核签发者 签字无效。

2、 本报告检测类型为委托采样检测时，仅对委托时段采集的样品及其 检测结果负责。

3、本报告检测类型为委托送样检测时，仅对送检样品的检测结果负责， 不对样品来源负责。

4、无 CMA  标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活 动使用，不具有社会证明作用。

5、本报告数据未经书面同意，不得用于广告宣传。

6、本报告涂改无效，未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)。

7、如本报告检测内容涉及有组织废气，排气筒高度和截面积数据来源 于受检单位，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折 算，客户确保提供的适用性。

地址：江苏省镇江市经济技术开发区溪云路88号17-1

电话(Tel):0511-85247468

传真(FAX):0511-85247468

网址：www.jsbyhjjc.com

第 1 页 共 4 页

(2026)检(0121015)号

首

检测报告

| 受检单位 | 江苏弘成环保科技有限公司 | 联 系 人 | 孙杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检地址 | 镇江市丹阳市后巷镇高桥 | 联系电话 | 15052942537 |
| 检测类型 | 废气 | 采样日期 | 2026年1月26日 |
|  |  | 分析日期 | 2026年1月27日~1月28日 |
| 备注 | 1)本次检测点位和检测频次均由委托单位指定 2)“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限 |  |  |
| 报告编制： |  |  |  |
| 报告审核： 检 验 检 测 专 用 章 报 告 签 发 ： 签发日期 2 月 |  |  |  |

检 测 报 告

### 1、检测结果

#### 1.1废气(有组织)

| 采样日期 |  | 2 0 2 6 年 1 月 2 6 日 |  |  | 样品状态 | 完好 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点 位置 | 检测 项 目 | 样品编号 (BYJC20260121015) | 检测结果 (mg/m³) | 均值 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 均值 (kg/h) |
| 暂存库 废气排 口 DA003 | 氯化 氢 | Y-1-1-1-01/02 | 2.1 | 1.5 | 7.96×10-² | 5.69×10-² |
|  |  | Y-1-1-2-01/02 | ND |  | 一 |  |
|  |  | Y-1-1-3-01/02 | 1.5 |  | 5.69×10-2 |  |
|  |  | Y-1-1-4-01/02 | ND | ND | 一 | 一 |
|  |  | Y-1-1-5-01/02 | ND |  | — |  |
|  |  | Y-1-1-6-01/02 | 1.1 |  | 3.82×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-7-01/02 | 1.3 | 1.3 | 4.84×10-² | 4.84×10-² |
|  |  | Y-1-1-8-01/02 | 1.9 |  | 7.08×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-9-01/02 | ND |  | 一 |  |
|  | 非甲 烷总 烃 | Y-1-1-1 | 1.72 | 1.00 | 5.27×10-² | 3.06×10-² |
|  |  | Y-1-1-2 | 0.78 |  | 2.39×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-3 | 0.50 |  | 1.53×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-4 | 0.55 | 0.44 | 1.81×10-2 | 1.44×10-² |
|  |  | Y-1-1-5 | 0.50 |  | 1.65×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-6 | 0.26 |  | 8.56×10-3 |  |
|  |  | Y-1-1-7 | 0.29 | 0.26 | 1.04×10-² | 9.35×10-³ |
|  |  | Y-1-1-8 | 0.35 |  | 1.26×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-9 | 0.14 |  | 5.04×10-3 |  |

| 采样日期 |  | 2026年1月26日 |  | 样品状态 | 完好 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点 位置 | 检测 项 目 | 样品编号 (BYJC20260121015) | 检测结果(mg/m³) | 排放速率(kg/h) |  |
| 暂存库 废气排 口 DA003 | 颗粒 物 | Y-1-1-1 | 1.6 | 5.47×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-2 | 1.6 | 5.22×10-2 |  |
|  |  | Y-1-1-3 | 1.7 | 5.55×10-² |  |
|  | 氟化 物 | Y-1-1-1-01/02 | ND | — |  |
|  |  | Y-1-1-2-01/02 | ND | — |  |
|  |  | Y-1-1-3-01/02 | ND | 一 |  |
|  | 硫酸 雾 | Y-1-1-1-01/02/03 | 0.34 | 1.20×10-² |  |
|  |  | Y-1-1-2-01/02/03 | 0.33 | 1.11×10-²2 |  |
|  |  | Y-1-1-3-01/02/03 | 0.29 | 1.02×10-² |  |
|  | 氰化 氢 | Y-1-1-1-01/02 | ND | 一 |  |
|  |  | Y-1-1-2-01/02 | ND | 一 |  |
|  |  | Y-1-1-3-01/02 | ND | — |  |

检 测 报 告

| 采样日期 |  | 2026年1月26日 |  |  | 样品状态 | 完好 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点 位置 | 检测 项 目 | 样品编号 (BYJC20260121015) | 检测结果 (mg/m³) | 最大值 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 最大值 (kg/h) |
| 暂存库 废气排 口 DA003 | 硫化 氢 | Y-1-1-1-01/02 | 0.018 | 0.018 | 5.52×10-⁴ | 5.52×10-⁴ |
|  |  | Y-1-1-2-01/02 | ND |  | 一 |  |
|  |  | Y-1-1-3-01/02 | ND |  | — |  |
|  |  | Y-1-1-4-01/02 | ND |  | — |  |
|  |  | Y-1-1-5-01/02 | ND |  | 一 — |  |
|  |  | Y-1-1-6-01/02 | ND |  | — |  |
|  |  | Y-1-1-7-01/02 | ND |  | 一 |  |
|  |  | Y-1-1-8-01/02 | ND |  | — |  |
|  |  | Y-1-1-9-01/02 | ND |  | 一 |  |
|  | 氨 | Y-1-1-1 | ND | ND | — | 一 |
|  |  | Y-1-1-2 | ND |  | — |  |
|  |  | Y-1-1-3 | ND |  | 一 |  |

| 采样日期 |  | 2026年1月26日 | 样品状态 | 完好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点位置 | 检测项目 | 样品编号 (BYJC20260121015) | 检测结果 (无量纲) | 最大值 (无量纲) |
| 暂存库废气排 口DA003 | 臭气浓度 | Y-1-1-1 | 19 | 19 |
|  |  | Y-1-1-2 | 19 |  |
|  |  | Y-1-1-3 | 19 |  |

检 测 报 告

### 3、检测依据及主要仪器设备

| 检测类型 | 检测项目 | 检测依据 | 仪器设备及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的 测定硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 智能双路烟气采样器，崂 应3072,JSBY-199;紫 外可见分光光度计，T6 新世纪，JSBY-171 | 0.9mg/m³ |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 真空箱采样器， MMQ-M10,JSBY-166; 气相色谱仪，GC-2014C JSBY-007 | 0.07mg/m³ |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 533-2009 | 智能双路烟气采样器，崂 应3072,JSBY-191;可 见分光光度计，722G, JSBY-018 | 0.25 mg/m³ |
|  | 硫化氢 | 固定污染源废气硫化氢的测 定亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024 | 智能双路烟气采样器，崂 应3072,JSBY-191;紫 外可见分光光度计，T6 新世纪，JSBY-171 | 0.007mg/m³ |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 一体式恶臭采样器， HP-1003,JSBY-246 | / |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒 物的测定重量法 HJ 836-2017 | 自动烟尘/气测试仪，崂应 3012H,JSBY-179;分析 天平，AUW120D, JSBY-011 | 1.0mg/m³ |
|  | 氟化物 | 大气固定污染源氟化物的测 定离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | 全自动烟尘(气)测试仪， YQ3000-C,JSBY-128; 氟离子计，SD50, JSBY-255 | 6×10-²mg/m³ |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的 测定异烟酸吡唑啉酮分光光 度法 HJ/T 28-1999 | 智能双路烟气采样器，崂 应3072,JSBY-199;可 见分光光度计，N2S型， JSBY-108 | 0.09mg/m³ |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测 定离子色谱法 HJ 544-2016 | 全自动烟尘(气)测试仪， YQ3000-C,JSBY-128; 离子色谱仪， ICS-600, JSBY-010 | 0.2mg/m³ |

---------报告结束----------

(2026)检(0121015)号附件 废气(有组织)参数

| 检测点位 | 暂存库废气排口DA003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 15 | 截面积(m²) |  | 1.3273 |  |
| 检测项目 |  | 硫化氢 |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 检测频次 | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m/s) | 标态流量 (m³/h) | 含湿量 (%) | 含氧量 (%) |
|  | 1 | 4.2 | 6.6 | 30649 | 2.4 | i |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4.0 | 7.1 | 32911 | 2.7 | / |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3.2 | 7.8 | 35984 | 3.2 | / |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 氯化氢 |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 检测频次 | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m/s) | 标态流量 (m³/h) | 含湿量 (%) | 含氧量 (%) |
|  | 1 | 4 | 8.2 | 37911 | 2.7 | / |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 | 7.5 | 34735 | 2.8 | / |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3 | 8.0 | 37253 | 3.0 | 1 |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 检测频次 | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m/s) | 标态流量 (m³/h) | 含湿量 (%) | 含氧量 (%) |
|  | 1 | 4.8 | 7.4 | 34213 | 2.6 | / |
|  | 2 | 5.0 | 7.1 | 32642 | 2.8 | / |
|  | 3 | 3.8 | 7.1 | 32660 | 3.1 | / |
| 检测项目 |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 检测频次 | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m/s) | 标态流量 (m³/h) | 含湿量 (%) | 含氧量 (%) |
|  | 1 | 3 | 7.6 | 35386 | 3.0 | / |
|  | 2 | 3 | 7.3 | 33723 | 3.1 | / |
|  | 3 | 3 | 7.5 | 35111 | 3.1 | / |

| 检测项目 |  | 氟化物、氰化氢 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气参数 | 检测频次 | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m/s) | 标态流量 (m³/h) | 含湿量 (%) | 含氧量 (%) |
|  | 1 | 4 | 8.2 | 37911 | 2.7 | / |
|  | 2 | 4 | 7.5 | 34735 | 2.8 | / |
|  | 3 | 3 | 8.0 | 37253 | 3.0 | / |
| 检测项目 |  | 氨 |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 检测频次 | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m/s) | 标态流量 (m³/h) | 含湿量 (%) | 含氧量 (%) |
|  | 1 | 4.2 | 6.6 | 30649 | 2.4 | / |
|  | 2 | 4.0 | 7.1 | 32911 | 2.7 | / |
|  | 3 | 3.2 | 7.8 | 35984 | 3.2 | / |
| 检测项目 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 检测频次 | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m/s) | 标态流量 (m³/h) | 含湿量 (%) | 含氧量 (%) |
|  | 1 | 4.2 | 6.6 | 30649 | 2.4 | / |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4.0 | 7.1 | 32911 | 2.7 | / |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3.2 | 7.8 | 35984 | 3.2 | / |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460102C-3

第 1 页 共 1 0 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       工 业 废 气

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274F3E3B

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

华测检测

报 告 说 明

报告编号  A2250976460102C-3                                                                    第 2 页 共 1 0 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4.  本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6.  检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8.  送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9.  除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：

编       制：

审       核：

徐建康、占家乐、 张鹏岐、孙洋、

耿 翔 、 于 雷

签      发：           签发人姓名：        崔 利 利

签 发 日 期 ：                2026/01/29

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F21                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

第 3 页 共 1 0 页

报告编号  A2250976460102C-3

附：检测布点图

2026-01-07

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F21

Complaint call:0755-33681700    Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

报告编号

2026-01-21

A2250976460102C-3

共 1 0 页

第 4 页

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460102C-3

第 5 页 共 1 0 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 工业废气(无组织) |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2026-01-07 |  |  | 检测日期 |  | 2026-01-08~2026-01-10 |  |  |
| 样品状态 |  | 完好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 采样频次 |  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |  | 参照标准 限值 | 单位 |
| 氨 | 第1次 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.5 | mg/m³ |
|  | 第2次 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |  | 1.5 | mg/m³ |
|  | 第3次 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  | 1.5 | mg/m³ |
|  | 第4次 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |  | 1.5 | mg/m³ |
|  | 最大值 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |  | 1.5 | mg/m³ |
| 臭气 | 第1次 |  | <10 | 10 | <10 | 14 |  | 20 | 无量纲 |
|  | 第2次 |  | <10 | <10 | <10 | 12 |  | 20 | 无量纲 |
|  | 第3次 |  | <10 | 12 | 10 | <10 |  | 20 | 无量纲 |
|  | 第4次 |  | <10 | <10 | <10 | <10 |  | 20 | 无量纲 |
|  | 最大值 |  | <10 | 12 | 10 | 14 |  | 20 | 无量纲 |
| 氟化物 | 第 1 次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.02 mg/m³ | μg/m³ |
|  | 第2次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.02 mg/m³ | μg/m³ |
|  | 第3次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.02 mg/m³ | μg/m³ |
|  | 第4次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.02 mg/m³ | μg/m³ |
|  | 平均值 |  | ND | ND | ND | ND |  | --- | μg/m³ |
| 氯化氢 | 第1次 |  | ND | 0.026 | 0.024 | 0.039 |  | 0.05 | mg/m³ |
|  | 第2次 |  | ND | 0.033 | 0.028 | 0.023 |  | 0.05 | mg/m³ |
|  | 第3次 |  | ND | 0.040 | 0.027 | 0.031 |  | 0.05 | mg/m³ |
|  | 第 4 次 |  | ND | 0.023 | 0.026 | 0.025 |  | 0.05 | mg/m³ |
|  | 平均值 |  | ND | 0.030 | 0.026 | 0.030 |  | --- | mg/m³ |
| 氰化氢 | 第 1 次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.024 | mg/m³ |
|  | 第2次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.024 | mg/m³ |
|  | 第 3 次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.024 | mg/m³ |
|  | 第 4 次 |  | ND | ND | ND | ND |  | 0.024 | mg/m³ |
|  | 平均值 |  | ND | ND | ND | ND |  | --- | mg/m³ |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com       Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-3

第 6 页 共 1 0 页

| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 采样频次 | 上风向1# | 下风向2# |  | 下风向3# | 下风向4# | 参照标准 限值 |  | 单位 |
| 非甲烷总 烃 | 第1次 | 0.14 | 0.12 |  | 0.16 | 0.21 | 4 |  | mg/m³ |
|  | 第2次 | 0.17 | 0.17 |  | 0.17 | 0.16 | 4 |  | mg/m³ |
|  | 第3次 | 0.18 | 0.17 |  | 0.18 | 0.16 | 4 |  | mg/m³ |
|  | 第4次 | 0.20 | 0.22 |  | 0.12 | 0.16 | 4 |  | mg/m³ |
|  | 平均值 | 0.17 | 0.17 |  | 0.16 | 0.17 | 4 |  | mg/m³ |
| 总悬浮颗 粒物 (TSP) | 第1次 | 0.194 | 0.208 |  | 0.213 | 0.224 | 0.5 |  | mg/m³ |
|  | 第2次 | 0.193 | 0.201 |  | 0.212 | 0.230 | 0.5 |  | mg/m³ |
|  | 第3次 | 0.192 | 0.205 |  | 0.217 | 0.233 | 0.5 |  | mg/m³ |
|  | 第4次 | 0.196 | 0.206 |  | 0.211 | 0.226 | 0.5 |  | mg/m³ |
|  | 平均值 | 0.194 | 0.205 |  | 0.213 | 0.228 | --- |  | mg/m³ |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 采样频次 | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上风向1# |  | 下风向2# |  | 下风向3# |  | 下风向4# |  |
| 氨 | 第1次 | NJRC2907234 |  | NJRC2907266 |  | NJRC2907298 |  | NJRC2907330 |  |
|  | 第2次 | NJRC2907235 |  | NJRC2907267 |  | NJRC2907299 |  | NJRC2907331 |  |
|  | 第3次 | NJRC2907236 |  | NJRC2907268 |  | NJRC2907300 |  | NJRC2907332 |  |
|  | 第 4 次 | NJRC2907237 |  | NJRC2907269 |  | NJRC2907301 |  | NJRC2907333 |  |
| 臭气 | 第1次 | NJRC2907254 |  | NJRC2907286 |  | NJRC2907318 |  | NJRC2907350 |  |
|  | 第2次 | NJRC2907255 |  | NJRC2907287 |  | NJRC2907319 |  | NJRC2907351 |  |
|  | 第 3 次 | NJRC2907256 |  | NJRC2907288 |  | NJRC2907320 |  | NJRC2907352 |  |
|  | 第4次 | NJRC2907257 |  | NJRC2907289 |  | NJRC2907321 |  | NJRC2907353 |  |
| 总悬浮颗 粒物 (TSP) | 第1次 | NJRC2907258 |  | NJRC2907290 |  | NJRC2907322 |  | NJRC2907354 |  |
|  | 第2次 | NJRC2907259 |  | NJRC2907291 |  | NJRC2907323 |  | NJRC2907355 |  |
|  | 第3次 | NJRC2907260 |  | NJRC2907292 |  | NJRC2907324 |  | NJRC2907356 |  |
|  | 第 4 次 | NJRC2907261 |  | NJRC2907293 |  | NJRC2907325 |  | NJRC2907357 |  |
| 氟化物 | 第 1 次 | NJRC2907246 |  | NJRC2907278 |  | NJRC2907310 |  | NJRC2907342 |  |
|  | 第2次 | NJRC2907247 |  | NJRC2907279 |  | NJRC2907311 |  | NJRC2907343 |  |
|  | 第3次 | NJRC2907248 |  | NJRC2907280 |  | NJRC2907312 |  | NJRC2907344 |  |
|  | 第 4 次 | NJRC2907249 |  | NJRC2907281 |  | NJRC2907313 |  | NJRC2907345 |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F21

Complaint call:0755-33681700    Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

A2250976460102C-3

第 7 页 共 1 0 页

| 样品编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 采样频次 | 样品编号 |  |  |  |
|  |  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 氯化氢 | 第1次 | NJRC2907250 | NJRC2907282 | NJRC2907314 | NJRC2907346 |
|  | 第2次 | NJRC2907251 | NJRC2907283 | NJRC2907315 | NJRC2907347 |
|  | 第3次 | NJRC2907252 | NJRC2907284 | NJRC2907316 | NJRC2907348 |
|  | 第4次 | NJRC2907253 | NJRC2907285 | NJRC2907317 | NJRC2907349 |
| 氰化氢 | 第1次 | NJRC2907242 | NJRC2907274 | NJRC2907306 | NJRC2907338 |
|  | 第2次 | NJRC2907243 | NJRC2907275 | NJRC2907307 | NJRC2907339 |
|  | 第3次 | NJRC2907244 | NJRC2907276 | NJRC2907308 | NJRC2907340 |
|  | 第4次 | NJRC2907245 | NJRC2907277 | NJRC2907309 | NJRC2907341 |
| 非甲烷总 烃 | 第1次 | NJRC2907238 | NJRC2907270 | NJRC2907302 | NJRC2907334 |
|  | 第2次 | NJRC2907239 | NJRC2907271 | NJRC2907303 | NJRC2907335 |
|  | 第3次 | NJRC2907240 | NJRC2907272 | NJRC2907304 | NJRC2907336 |
|  | 第4次 | NJRC2907241 | NJRC2907273 | NJRC2907305 | NJRC2907337 |
| 参照标准 | 氨、臭气：客户提供限值 氟化物、氯化氢、氰化氢、非甲烷总烃：《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值 总悬浮颗粒物(TSP):《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3单位边界大气 污染物排放监控浓度限值 其他颗粒物 |  |  |  |  |
| 备注：“--"”表示客户提供标准限值未对该项目作限制。 |  |  |  |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表2:

A2250976460102C-3

第 8 页 共 1 0 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  | 工业废气(无组织) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2026-01-21 |  |  |  | 检测日期 |  | 2026-01-21~2026-01-22 |  |  |  |
| 样品状态 |  | 完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 采样频次 |  | 上风向1# | 下风向2# |  | 下风向3# | 下风向4# |  | 参照标准 限值 |  | 单位 |
| 硫化氢 | 第1次 |  | 0.0008 | 0.0009 |  | 0.0008 | 0.0009 |  | 0.06 |  | mg/m³ |
|  | 第2次 |  | 0.0008 | 0.0008 |  | 0.0008 | 0.0008 |  | 0.06 |  | mg/m³ |
|  | 第3次 |  | 0.0007 | 0.0007 |  | 0.0007 | 0.0007 |  | 0.06 |  | mg/m³ |
|  | 第4次 |  | 0.0007 | 0.0007 |  | 0.0007 | 0.0007 |  | 0.06 |  | mg/m³ |
|  | 最大值 |  | 0.0008 | 0.0009 |  | 0.0008 | 0.0009 |  | 0.06 |  | mg/m³ |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 采样频次 |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上风向1# |  | 下风向2# |  | 下风向3# |  |  | 下风向4# |  |
| 硫化氢 | 第1次 |  | NJRC2907365 |  | NJRC2907369 |  | NJRC2907373 |  |  | NJRC2907377 |  |
|  | 第2次 |  | NJRC2907366 |  | NJRC2907370 |  | NJRC2907374 |  |  | NJRC2907378 |  |
|  | 第3次 |  | NJRC2907367 |  | NJRC2907371 |  | NJRC2907375 |  |  | NJRC2907379 |  |
|  | 第 4 次 |  | NJRC2907368 |  | NJRC2907372 |  | NJRC2907376 |  |  | NJRC2907380 |  |
| 参照标准 | 客户提供限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

华测检测

检 测 结 果

表3:

A2250976460102C-3

第 9 页 共 1 0 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 工业废气 (无组织) | 总悬浮颗粒物(TSP) |  | 环境空气总悬浮颗粒物的测 定重量法 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m³ |  |  | 电子天平 BT125D TTE20161069 |  |
|  | 硫化氢 |  | 空气质量硫化氢、甲硫醇、 甲硫醚和二甲二硫的测定气 相色谱法 GB/T 14678-1993 | 0.0006mg/m³ |  |  | 气相色谱仪(GC) 7890B TTE20163538 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 环境空气总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定直接进样-气 相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m³ |  |  | 气相色谱仪(GC) GC-2014 TTE20163539 |  |
|  | 臭气 |  | 环境空气和废气 臭气的测 定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / |  |  |  |  |
|  | 氨 |  | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m³ |  |  | 紫外可见分光光度计(UV) UV-7504 TTE20161046 |  |
|  | 氰化氢 |  | 固定污染源排气中氰化氢的 测定异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m³ |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 环境空气氟化物的测定滤 膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018 | 0.5μg/m³ |  |  | 离子计 PXSJ-216F TTE20243922 |  |
|  | 氯化氢 |  | 环境空气和废气氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.02mg/m³ |  |  | 离子色谱仪(IC) Aquion TTE20189540 |  |

***  报告结束***

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

附 录

报告编号 A2250976460102C-3

附录：工业废气(无组织)气象参数

第 1 0 页 共 1 0 页

| 气象参数 |  |  | 温度℃ | 大气压kPa | 相对湿度% | 风速m/s | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨、臭气、总悬浮颗粒 物(TSP)、氯化氢、氰 化氢 |  | 第 1 次 | 9.5 | 102.8 | 58.6 | 1.4 | 西 |
|  |  | 第2次 | 12.5 | 102.6 | 52.7 | 1.5 | 西 |
|  |  | 第3次 | 12.3 | 102.5 | 54.2 | 1.3 | 西 |
|  |  | 第 4 次 | 8.4 | 102.7 | 59.2 | 1.5 | 西 |
| 氟化物 |  | 第 1 次 | 9.5 | 102.8 | 58.6 | 1.4 | 西 |
|  |  | 第2次 | 12.3 | 102.5 | 54.2 | 1.3 | 西 |
|  |  | 第3次 | 10.9 | 102.6 | 56.7 | 1.4 | 西 |
|  |  | 第 4 次 | 8.4 | 102.7 | 59.2 | 1.5 | 西 |
| 非甲烷总烃 |  |  | 9.5 | 102.8 | 58.6 | 1.4 | 西 |
|  | 硫化氢 | 第1次 | -2.5 | 103.5 | 56.0 | 1.8 | 北 |
|  |  | 第2次 | -1.2 | 103.5 | 41.0 | 1.6 | 北 |
|  |  | 第3次 | 1.0 | 103.3 | 37.2 | 1.5 | 北 |
|  |  | 第 4 次 | 0.3 | 103.4 | 36.8 | 1.5 | 北 |

***附录结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460102C-4

第 1 页 共

5 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型       工 业 废 气

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274F3E3B

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号  A2250976460102C-4                                                                      第 2 页 共 5 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4.  本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6.  检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8.  送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9.  除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    孙洋、张鹏岐              签      发：

编         制 ：                  签发人姓名：  崔 利 利

审       核：                         签 发 日 期 ：                  2026/01/29

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F21                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号  A2250976460102C-4

附：检测布点图

第 3 页 共 5 页

章

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com       Complaint call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460102C-4

第 4 页 共 5 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 |  |  | 工业废气(无组织) |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 2026-01-06 |  |  |  | 检测日期 |  | 2026-01-07 |  |
| 样品状态 |  |  | 完好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 采样频次 |  | 焚烧车间大门外1 米 |  | 参照标准限值 |  | 单位 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 第1次 |  | 0.10 |  | 6 |  | mg/m³ |
|  |  |  |  | 第2次 |  | 0.08 |  |  |  | mg/m³ |
|  |  |  |  | 第3次 |  | 0.09 |  |  |  | mg/m³ |
|  |  |  |  | 平均值 |  | 0.09 |  |  |  | mg/m³ |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 采样频次 |  |  |  | 样品编号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焚烧车间大门外1米 |  |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 第1次 |  |  |  | NJRC2907231 |  |
|  |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  | NJRC2907232 |  |
|  |  |  |  |  | 第3次 |  |  |  | NJRC2907233 |  |
| 参照标准 |  | 非甲烷总烃：《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表2厂区内VOCs无组织 排放限值 监控点处1h平均浓度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2:

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 工业废气 (无组织) | 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定直接进样-气 相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m³ | 气相色谱仪(GC) GC-2014 TTE20163539 |

***报告结束***

附 录

报告编号 A2250976460102C-4

附录：工业废气(无组织)气象参数

第 5 页 共 5 页

| 气象参数 | 温度℃ | 大气压kPa | 相对湿度% | 风速m/s | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2 | 102.7 | 64.2 | 1.6 | 西 |

***附录结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F21

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460104C-1

第 1 页 共

8 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型      废 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D8B3D

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460104C-1

第 2 页 共 8 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    耿 翔 、 于 雷                 签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审       核：                         签 发 日 期 ：              2026/02/02

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

第

A2250976460104C-1

3 页 共 8 页

附：检测布点图

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

表1:

A2250976460104C-1

第 4 页 共 8 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  | 2026-01-21~2026-01-27 |  |  |  |
| 样品状态 | 第1次：微黄、无味、微浑、无浮油 第2次：微黄、无味、微浑、无浮油 第3次：微黄、无味、微浑、无浮油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
|  |  | 排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  | 平均值 |  |  |
| 总氮 |  | 6.63 |  | 6.56 |  |  |  | 6.31 |  |  | 6.50 |  | mg/L |
| 总磷 |  | 0.06 |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | mg/L |
| 钡 |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | mg/L |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户提供 限值 | 单位 |
|  |  |  | 排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第 1 次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 0.5 | mg/L |
| 汞 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 0.05 | mg/L |
| 砷 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 0.5 | mg/L |
| 铅 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 1.0 | mg/L |
| 铬 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 1.5 | mg/L |
| 镉 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 0.1 | mg/L |
| 镍 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 1.0 | mg/L |
| pH值 |  |  | 8.2 |  | 8.2 |  | 8.0 |  | / |  |  | 6～9 | 无量纲 |
| 五日生化需氧量(BOD₅) |  |  | 8.3 |  | 8.7 |  | 8.9 |  | 8.6 |  |  | 20 | mg/L |
| 化学需氧量 |  |  | 32 |  | 34 |  | 35 |  | 34 |  |  | 100 | mg/L |
| 总有机碳 |  |  | 3.5 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 20 | mg/L |
| 悬浮物 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 70 | mg/L |
| 氟离子 |  |  | 0.273 |  | 0.274 |  | 0.271 |  | 0.273 |  |  | 10 | mg/L |
| 氨氮 |  |  | 0.159 |  | 0.142 |  | 0.160 |  | 0.154 |  |  | 15 | mg/L |
| 铜 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 0.5 | mg/L |
| 锌 |  |  | 0.010 |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 2.0 | mg/L |
| 磷酸根 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 0.5(以p 计 ) | mg/L |
| 氰化物 |  |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | 0.5 | mg/L |

Q/CTI

LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

检 测 结 果

续上表

A2250976460104C-1

第 5 页 共 8 页

| 样品编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| p H 值 | NJS10526082 | NJS10526083 | NJS10526084 |
| 五日生化需氧量 (BOD₅) | NJS10526067 | NJS10526068 | NJS10526069 |
| 六价铬 | NJS10526079 | NJS10526080 | NJS10526081 |
| 化学需氧量 | NJS10526094 | NJS10526095 | NJS10526096 |
| 总有机碳 | NJS10526091 | NJS10526092 | NJS10526093 |
| 总氮 | NJS10526094 | NJS10526095 | NJS10526096 |
| 总磷 | NJS10526097 | NJS10526098 | NJS10526099 |
| 悬浮物 | NJS10526076 | NJS10526077 | NJS10526078 |
| 氟离子 | NJS10526085 | NJS10526086 | NJS10526087 |
| 氨氮 | NJS10526094 | NJS10526095 | NJS10526096 |
| 氰化物 | NJS10526073 | NJS10526074 | NJS10526075 |
| 汞 | NJS10526088 | NJS10526089 | NJS10526090 |
| 砷 | NJS10526088 | NJS10526089 | NJS10526090 |
| 磷酸根 | NJS10526085 | NJS10526086 | NJS10526087 |
| 钡 | NJS10526070 | NJS10526071 | NJS10526072 |
| 铅 | NJS10526070 | NJS10526071 | NJS10526072 |
| 铜 | NJS10526070 | NJS10526071 | NJS10526072 |
| 铬 | NJS10526070 | NJS10526071 | NJS10526072 |
| 锌 | NJS10526070 | NJS10526071 | NJS10526072 |
| 镉 | NJS10526070 | NJS10526071 | NJS10526072 |
| 镍 | NJS10526070 | NJS10526071 | NJS10526072 |
| 备注： 1.pH值为现场检测。 2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

表2:

A2250976460104C-1

第 6 页 共 8 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |  |
| 废水 | 五日生化需氧量 (BOD₅) | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |  |  |
|  | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫 酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |  | 紫外可见分光光度计(UV) UV-1800PC TTE20243923 |  |  |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分 光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |  | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20182388 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |  |  |
|  | 总有机碳## | 水质总有机碳的测定燃烧 氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 | 0.1mg/L |  | 总有机碳分析仪 TOC-L CPH TTE20202740 |  |  |
|  | 磷酸根 | 水质无机阴离子(F-、 CIl-、NO₂、Br、NO₃、 PO₄³ -、SO₃²、SO₄² -)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.051mg/L |  | 离子色谱仪(IC) Aquion TTE20189540 |  |  |
|  | pH值 | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / |  | pH/mV计 SX711 TTE202511779 |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460104C-1

第 7 页 共 8 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |  |
| 废水 | 铅 | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.1mg/L |  | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |  |
|  | 锌 |  | 0.009mg/L |  |  |  |
|  | 镉 |  | 0.05mg/L |  |  |  |
|  | 镍 |  | 0.007mg/L |  |  |  |
|  | 钡 |  | 0.01mg/L |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | / |  | 电子天平 FA214A EDD48JL190826 |  |
|  | 氟离子 | 水质无机阴离子(F、 CH、NO₂、Br-、NO₃、 PO₄³-、SO₃²-、SO₄²-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.006mg/L |  | 离子色谱仪(IC) Aquion TTE20189540 |  |
|  | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L |  | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |  |
|  | 六价铬 | 水质六价铬的测定 二苯碳 酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |  |  | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460104C-1

E

第 8 页 共 8 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 废水 | 铬 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  |  | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.04mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 氰化物 |  | 水质氰化物的测定容量法 和分光光度法(方法2异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法) HJ 484-2009 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计(UV) UV-7504 TTE20161046 |
| 备注：“#”表示该项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司，且在其资质范围内， CMA证书编号为221020340516。 |  |  |  |  |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460104C-2

第 1 页 共

6 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型      废 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D8B3D

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460104C-2

第 2 页 共 6 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    耿 翔 、 于 雷                 签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审       核：                         签 发 日 期 ：              2026/02/02

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

A2250976460104C-2

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图

N

渗滤液调节池废水排放口

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700     Complaint  E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460104C-2

廿

第  4 页  共  6  页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2026-01-21 |  |  | 检测日期 |  |  | 2026-01-22~2026-01-24 |  |  |
| 样品状态 | 第1次：微黄、无味、微浑、无浮油 第2次：微黄、无味、微浑、无浮油 第3次：微黄、无味、微浑、无浮油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  | 客户提供 限值 | 单位 |
|  |  | 渗滤液调节池废水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第2次 |  | 第 3 次 | 平均值 |  |  |  |
| 六价铬 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.05 | mg/L |
| 汞 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.001 | mg/L |
| 烷基汞 | 乙基汞 | ND | ND |  | ND | ND |  | 不得检出 | mg/L |
|  | 甲基汞 | ND | ND |  | ND | ND |  |  | mg/L |
| 砷 |  | 6×10-⁴ | 5×10⁴ |  | 4×10-⁴ | 5×10-⁴ |  | 0.05 | mg/L |
| 苯并[a]芘 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.00003 mg/L | μg/L |
| 铅 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.05 | mg/L |
| 铍 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.002 | mg/L |
| 铬 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.1 | mg/L |
| 银 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.5 | mg/L |
| 镉 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | --- | mg/L |
| 镍 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 0.05 | mg/L |

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com     Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

A2250976460104C-2

第 5 页 共 6 页

| 样品编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第 2 次 |  | 第3次 |
| 六价铬 |  | NJS10526103 | NJS10526104 |  | NJS10526105 |
| 汞 |  | NJS10526109 | NJS10526110 |  | NJS10526111 |
| 烷基汞 | 乙基汞 | NJS10526106 | NJS10526107 |  | NJS10526108 |
|  | 甲基汞 | NJS10526106 | NJS10526107 |  | NJS10526108 |
| 砷 |  | NJS10526109 | NJS10526110 |  | NJS10526111 |
| 苯并[a]芘 |  | NJS10526112 | NJS10526113 |  | NJS10526114 |
| 铅 |  | NJS10526100 | NJS10526101 |  | NJS10526102 |
| 铍 |  | NJS10526100 | NJS10526101 |  | NJS10526102 |
| 铬 |  | NJS10526100 | NJS10526101 |  | NJS10526102 |
| 银 |  | NJS10526100 | NJS10526101 |  | NJS10526102 |
| 镉 |  | NJS10526100 | NJS10526101 |  | NJS10526102 |
| 镍 |  | NJS10526100 | NJS10526101 |  | NJS10526102 |
| 备注： 1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 2.“---”客户提供限值标准中未对该项目作限制。 |  |  |  |  |  |

Q/CTI

Hotline:400-6788-333

LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                                     版本/版次：1.2

www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com       Complaint call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

表2:

A2250976460104C-2

第 6 页 共 6 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |  |  |
| 废水 | 铍 | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.008mg/L |  | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |  |  |
|  | 铅 |  | 0.1mg/L |  |  |  |  |
|  | 镉 |  | 0.05mg/L |  |  |  |  |
|  | 镍 |  | 0.007mg/L |  |  |  |  |
|  | 银 |  | 0.03mg/L |  |  |  |  |
|  | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L |  | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |  |  |
|  | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳 酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |  | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |  |  |
|  | 铬 | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L |  | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |  |  |
|  | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L |  |  | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |  |
|  | 苯并[a]芘 | 水质多环芳烃的测定液液 萃取和固相萃取高效液相色 谱法 HJ 478-2009 | 0.004μg/L |  | 高效液相色谱仪(HPLC) 1260I TTE20175002 |  |  |
|  | 烷基汞 | 水质烷基汞的测定气相色 谱法 GB/T 14204-1993 | 乙基汞： 0.000020mg/L |  | 气相色谱仪(GC) |  |  |
|  |  |  |  |  | Nexis GC-2030 TTE20182880 |  |  |
|  |  |  | 甲基汞： 0.000010mg/L |  |  |  |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23

华测检测

231020341199

检 测 报 告

报告编号

A2250976460104C-3

第 1 页 共

7 页

委托单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位       江 苏 弘 成 环 保 科 技 有 限 公 司

受检单位地址   镇 江 丹 阳 市 丹 北 镇 胡 高 路 倪 山 村         样品类型      废 水

检测类别       自 检

江苏华测品标检测八证技术有限公司

No.39274D8B3D

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

版本/版次：1.2

华测检测

报 告 说 明

报告编号

A2250976460104C-3

第 2 页 共 7 页

1.  本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

2.  本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3.  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.  现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。

6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。

7.  本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时 污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。

8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负 责。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

12.未加盖CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

13.   检测结果中带有“L”、“ND”   或者“<”,表示检测结果低于方法检出限。

可

江苏华测品标检测认证技术有限公司

联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1 栋第14、15、17层

联系电话：400-6788-333

采 样 人 员 ：    耿 翔 、 于 雷                 签      发：

编       制：               签发人姓名：        崔 利 利

审       核：                         签 发 日 期 ：              2026/02/02

Q/CTI LD-JSCEDD-0701-F23                                                                                                          版本/版次：1.2

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com     E-mail:info@cti-cert.com  Complaint call:0755-33681700     Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

华测检测

检 测 结 果

A2250976460104C-3

第 3 页 共 7 页

附：检测布点图

污水进口(渗夜调节池

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

Hotline:400-6788-333     www.cti-cert.com      E-mail:info@cti-cert.com      Complaint  call:0755-33681700    Complaint   E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表1:

A2250976460104C-3

第 4 页 共 7 页

| 样品信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2026-01-21 |  |  | 检测日期 |  | 2026-01-21~2026-01-27 |  |  |
| 样品状态 | 第1次：微黄、无味、微浑、无浮油 第2次：微黄、无味、微浑、无浮油 第3次：微黄、无味、微浑、无浮油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  | 单位 |
|  |  | 污水进口(渗滤液调节池) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第2次 |  | 第3次 |  | 平均值 |  |
| pH值 |  | 7.4 | 7.8 |  | 8.0 |  | / | 无量纲 |
| 五日生化需氧量(BOD₅) |  | 29.5 | 32.8 |  | 35.8 |  | 32.7 | mg/L |
| 六价铬 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 化学需氧量 |  | 82 | 88 |  | 91 |  | 87 | mg/L |
| 总有机碳 |  | 6.3 | 6.4 |  | 8.2 |  | 7.0 | mg/L |
| 总氮 |  | 15.5 | 18.0 |  | 15.8 |  | 16.4 | mg/L |
| 总磷 |  | 0.76 | 0.75 |  | 0.80 |  | 0.77 | mg/L |
| 悬浮物 |  | 53 | 61 |  | 57 |  | 57 | mg/L |
| 氟离子 |  | 1.99 | 1.33 |  | 1.07 |  | 1.46 | mg/L |
| 氨氮 |  | 11.6 | 10.9 |  | 11.8 |  | 11.4 | mg/L |
| 氰化物 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 汞 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 砷 |  | 0.0010 | 0.0010 |  | 0.0010 |  | 0.0010 | mg/L |
| 磷酸根 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 钡 |  | 0.19 | 0.22 |  | 0.20 |  | 0.20 | mg/L |
| 铅 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 铜 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 铬 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 锌 |  | 0.221 | 0.172 |  | 0.132 |  | 0.175 | mg/L |
| 镉 |  | ND | ND |  | ND |  | ND | mg/L |
| 镍 |  | 0.007 | 0.007 |  | ND |  | ND | mg/L |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460104C-3

第 5 页 共 7 页

| 样品编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| p H 值 | NJS10526049 | NJS10526050 | NJS10526051 |
| 五日生化需氧量 (BOD₅) | NJS10526034 | NJS10526035 | NJS10526036 |
| 六价铬 | NJS10526046 | NJS10526047 | NJS10526048 |
| 化学需氧量 | NJS10526061 | NJS10526062 | NJS10526063 |
| 总有机碳 | NJS10526058 | NJS10526059 | NJS10526060 |
| 总氮 | NJS10526061 | NJS10526062 | NJS10526063 |
| 总磷 | NJS10526064 | NJS10526065 | NJS10526066 |
| 悬浮物 | NJS10526043 | NJS10526044 | NJS10526045 |
| 氟离子 | NJS10526052 | NJS10526053 | NJS10526054 |
| 氨氮 | NJS10526061 | NJS10526062 | NJS10526063 |
| 氰化物 | NJS10526040 | NJS10526041 | NJS10526042 |
| 汞 | NJS10526055 | NJS10526056 | NJS10526057 |
| 砷 | NJS10526055 | NJS10526056 | NJS10526057 |
| 磷酸根 | NJS10526052 | NJS10526053 | NJS10526054 |
| 钡 | NJS10526037 | NJS10526038 | NJS10526039 |
| 铅 | NJS10526037 | NJS10526038 | NJS10526039 |
| 铜 | NJS10526037 | NJS10526038 | NJS10526039 |
| 铬 | NJS10526037 | NJS10526038 | NJS10526039 |
| 锌 | NJS10526037 | NJS10526038 | NJS10526039 |
| 镉 | NJS10526037 | NJS10526038 | NJS10526039 |
| 镍 | NJS10526037 | NJS10526038 | NJS10526039 |
| 备注： 1.pH值为现场检测。 2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 |  |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

表2:

A2250976460104C-3

第 6 页 共 7 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 |  | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 |  | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 废水 | 五日生化需氧量 |  | 水质五日生化需氧量 (BODs)的测定稀释与接 种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |  | 台式溶解氧测量仪 4010-1W TTE20244109 |
|  |  | (BODs) |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫 酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |  | 紫外可见分光光度计(UV) |
|  |  |  |  |  |  | UV-1800PC TTE20243923 |
|  | 总磷 |  | 水质总磷的测定钼酸铵分 光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |  | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20182388 |
|  | 化学需氧量 |  | 水质化学需氧量的测定重 铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |  | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20192009 |
|  | 总有机碳## |  | 水质总有机碳的测定燃烧 氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 | 0.1mg/L |  | 总有机碳分析仪 TOC-L CPH TTE20202740 |
|  | 磷酸根 |  | 水质无机阴离子(F、 CI-、NO₂、Br、NO₃、 PO₄³ -、SO₃²、SO₄² -)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.051mg/L |  | 离子色谱仪(IC) Aquion TTE20189540 |
|  | pH值 |  | 水质pH值的测定电极法 HJ 1147-2020 | / |  | pH/mV计 SX711 TTE202511779 |
|  | 铅 |  | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.1mg/L |  | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 锌 |  |  | 0.009mg/L |  |  |
|  | 镉 |  |  | 0.05mg/L |  |  |
|  | 镍 |  |  | 0.007mg/L |  |  |
|  | 钡 |  |  | 0 01mg/L |  |  |

版本/版次：1.2

Q/CTI     LD-JSCEDD-0701-F23

检 测 结 果

续上表

A2250976460104C-3

第 7 页 共 7 页

| 检测方法及检出限、仪器设备： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 方法 检出限 | 仪器设备 名称、型号及编号 |
| 废水 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | / | 电子天平 FA214A EDD48JL190826 |
|  | 氟离子 | 水质无机阴离子(F-、 CIH、NO₂、Br-、NO₃、 PO₄³-、SO₃²、SO₄²-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.006mg/L | 离子色谱仪(IC) Aquion TTE20189540 |
|  | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
|  | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳 酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6新世纪(五联) TTE20190787 |
|  | 铬 | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的 测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
|  | 铜 | 水质32种元素的测定电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.04mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 8300DV TTE20163569 |
|  | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法 和分光光度法(方法2异烟酸 -吡唑味酮分光光度法) HJ 484-2009 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计(UV) UV-7504 TTE20161046 |
| 备注：“##”表示该项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司，且在其资质范围内， CMA证书编号为221020340516。 |  |  |  |  |

***报告结束***

版本/版次：1.2

Q/CTI  LD-JSCEDD-0701-F23